INGENIERÍA ESTRUCTURAL

# Memoria de cálculo
del tablero de puente

Losa transversal · vigas principales · barrera · voladizo · diafragmas · reacciones

DOCUMENTO TÉCNICO DE DISEÑO

| Dato | Descripción |
| --- | --- |
| Sistema | Puente de concreto tipo viga–losa, un tramo |
| Luz longitudinal | 15.00 m |
| Ancho total del tablero | 7.95 m |
| Número de vigas | 4 |
| Norma principal | Manual de Puentes MTC 2018 |
| Fecha de emisión | 07/09/2026 |

La presente memoria desarrolla las expresiones, leyendas, sustituciones numéricas, resultados y criterios técnicos correspondientes a la opción de refuerzo adoptada.

# Contenido

La memoria se organiza por componente estructural. Los títulos conservan estilos jerárquicos de Word para permitir navegación directa desde el panel de títulos.

| Sección | Contenido desarrollado |
| --- | --- |
| 1 | Bases de diseño, materiales, acciones y combinaciones |
| 2 | Losa transversal: análisis, flexión, fisuración y envolventes |
| 3 | Viga principal interior: resistencia, servicio, fatiga y detalle |
| 4 | Viga principal exterior: resistencia, servicio, fatiga y detalle |
| 5 | Barrera de concreto: línea de fluencia, interfaz y anclaje |
| 6 | Losa en voladizo: Resistencia I, colisión, acero y desarrollo |
| 7 | Viga diafragma: envolventes, flexión y cortante |
| 8 | Reacciones para apoyos y estribos |
| 9 | Resumen del diseño adoptado |
| 10 | Referencias normativas |

# 1. Bases de diseño

El cálculo se desarrolla con estados límite LRFD. Las acciones permanentes se evalúan en su ubicación física; las cargas móviles se desplazan por el dominio permitido y se conservan, estación por estación, los valores máximo y mínimo que forman las envolventes de diseño.

## 1.1 Unidades y materiales

| Parámetro | Símbolo | Valor adoptado |
| --- | --- | --- |
| Peso específico del concreto | γc | 2.400 Tn/m³ |
| Resistencia del concreto | f'c | 280.0 kg/cm² |
| Módulo del concreto | Ec | 298,822 kg/cm² |
| Fluencia del acero | fy | 4,200 kg/cm² |
| Módulo del acero | Es | 2,000,000 kg/cm² |

### Módulo de elasticidad del concreto

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Ec = 120 000·K₁·wc²·(f'c)0.33

Donde:

Ec = módulo elástico (ksi)

K₁ = factor del agregado

wc = densidad (kcf)

f'c = resistencia (ksi)

Reemplazando los valores correspondientes:

Ec = 120 000·1.000·0.14983²·3.98250.33 = 4,250.3 ksi

Por lo tanto, Ec = 298,822 kg/cm².

El valor se emplea en las rigideces de los modelos matriciales y en las propiedades de sección fisurada.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.5.4.4.

## 1.2 Acciones y combinaciones

| Acción | Dato utilizado | Uso |
| --- | --- | --- |
| DC | Peso propio de losa, vigas, diafragmas, barrera y barandas | Permanente estructural |
| DW | 0.050 m de asfalto | Superficie de rodadura |
| PL | 0.3662 Tn/m² | Veredas |
| LL+IM | HL-93; IM = 33% | Envolvente móvil |

### Combinación de Resistencia I

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

U = 1.25·DC + 1.50·DW + 1.75·PL + 1.75·(LL+IM)

Donde:

U = efecto factorizado

DC y DW = permanentes

PL = peatonal

LL+IM = vehicular con incremento dinámico

Reemplazando los valores correspondientes:

En cada estación se sustituyen los efectos con su signo

Los factores mínimos u omisión de acciones favorables se aplican al formar cada extremo de la envolvente

Por lo tanto, La combinación se evalúa para momento y cortante y se conserva el extremo que gobierna cada diseño.

Este criterio evita sumar máximos que no ocurren en una misma estación y conserva el signo físico de cada acción.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.5.3.1 y Tabla 2.4.5.3.1-1.

### Modelo de carga móvil

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

E⁺(x) = max[Eᵢ(x)]

E⁻(x) = min[Eᵢ(x)]

Donde:

Eᵢ(x) = efecto en la estación x para la posición i del vehículo

E⁺ y E⁻ = envolventes superior e inferior

Reemplazando los valores correspondientes:

Recorrido transversal: 1.07 a 6.88 m, paso 0.100 m

En vigas se desplazan camión y tándem a lo largo de la luz

Por lo tanto, Se obtienen envolventes físicas de máximos positivos y máximos negativos; el orden de recorrido no altera el resultado.

Los diagramas muestran únicamente las envolventes que intervienen en el diseño, no todas las posiciones individuales.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.3.2.2; presencia múltiple e incremento dinámico: Arts. 2.4.3.2.2.6 y 2.4.3.3.

## 1.3 Criterio de presentación

Se desarrollan numéricamente las estaciones críticas y la alternativa de acero adoptada. El análisis matricial y la generación de líneas de influencia se describen como método; no se imprimen matrices completas ni barridos redundantes.

# 2. Losa transversal

La franja longitudinal de un metro se modela como una viga continua transversal apoyada en los ejes de las vigas principales, con voladizos extremos. La matriz global se ensambla con elementos de flexión; las cargas distribuidas y puntuales se convierten en acciones nodales consistentes.

## 2.1 Geometría y modelo estructural

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Separación entre vigas S | 2.100 m |
| Voladizo por borde | 0.825 m |
| Espesor de losa | 0.200 m |
| Ancho total | 7.950 m |
| Franja de cálculo | 1.000 m |

### Propiedad geométrica de la franja de losa

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

I = b·h³12

Donde:

I = momento de inercia de la franja

b = ancho longitudinal de cálculo

h = espesor de la losa

Reemplazando los valores correspondientes:

I = 1.000·(0.200)³12 = 0.0006667 m⁴

Por lo tanto, la franja de un metro se analiza con I = 0.0006667 m⁴ y rigidez flexional Ec·I.

Esta propiedad se utiliza en cada elemento de flexión del modelo transversal; la continuidad se impone en los apoyos ubicados sobre los ejes de las vigas.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.6.3, criterios de análisis estructural.

## 2.2 Determinación detallada de cargas

### Peso propio de la losa por metro transversal

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

qDC,losa = γc·h·b

Donde:

qDC,losa = carga lineal de la losa

γc = peso específico del concreto

h = espesor de losa

b = ancho longitudinal de la franja

Reemplazando los valores correspondientes:

qDC,losa = 2.400·0.200·1.000 = 0.480 Tn/m

Por lo tanto, la carga uniforme de peso propio aplicada en todo el ancho del tablero es qDC,losa = 0.480 Tn/m.

La carga se mantiene en su posición física y participa como DC en todas las combinaciones aplicables.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.2.1 y Tabla 2.4.2.1-1.

### Peso propio de las veredas

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

qDC,ver = γver·tver·b

Donde:

qDC,ver = carga lineal de vereda

γver = peso específico del material

tver = espesor

b = ancho longitudinal de la franja

Reemplazando los valores correspondientes:

qDC,ver = 2.400·0.200·1.000 = 0.480 Tn/m

Por lo tanto, en cada franja lateral de 0.825 m se aplica qDC,ver = 0.480 Tn/m.

La ubicación lateral de las veredas se conserva; no se sustituye por una carga uniforme sobre todo el tablero.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.2.1 y Tabla 2.4.2.1-1.

### Cargas lineales de baranda y barrera

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

P = w·b1000

Donde:

P = carga puntual sobre la franja transversal

w = peso lineal del accesorio en kg/m

b = ancho longitudinal analizado

Reemplazando los valores correspondientes:

Pbaranda = 100.000·1.0001000 = 0.100 Tn

Pbarrera = 500.000·1.0001000 = 0.500 Tn

Por lo tanto, las cargas se aplican puntualmente en los ejes físicos de las barandas y barreras de ambos bordes.

La posición real de cada accesorio determina su contribución positiva o negativa en cada estación de la losa.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.2.1 y Tabla 2.4.2.1-1.

### Carga de la superficie de rodadura

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

qDW = γasf·tasf·b

Donde:

qDW = carga lineal de superficie de rodadura

γasf = peso específico del asfalto

tasf = espesor

b = ancho longitudinal de la franja

Reemplazando los valores correspondientes:

qDW = 2.200·0.050·1.000 = 0.110 Tn/m

Por lo tanto, la carga DW aplicada entre x = 1.075 m y x = 6.875 m es 0.110 Tn/m.

La carpeta asfáltica se mantiene restringida al ancho de calzada definido en los datos del proyecto.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.2.1 y Tabla 2.4.2.1-1.

### Carga peatonal sobre veredas

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

qPL = pPL·b

Donde:

qPL = carga lineal peatonal

pPL = carga peatonal superficial

b = ancho longitudinal de la franja

Reemplazando los valores correspondientes:

qPL = 0.3662·1.000 = 0.3662 Tn/m

Por lo tanto, en cada vereda se aplica qPL = 0.3662 Tn/m sobre un ancho lateral de 0.825 m.

La carga peatonal se considera simultáneamente con la sobrecarga vehicular cuando la combinación aplicable así lo requiere.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.3.6.1.

## 2.3 Anchos de franja equivalente para carga vehicular

### Anchos equivalentes para carga vehicular

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

E₊ = 0.660 + 0.55·S

E₋ = 1.220 + 0.25·S

Donde:

E₊ y E₋ = anchos equivalentes para momento positivo y negativo

S = separación de vigas, en m

Reemplazando los valores correspondientes:

E₊ = 0.660 + 0.55·2.100 = 1.815 m

E₋ = 1.220 + 0.25·2.100 = 1.745 m

Por lo tanto, Las cargas de rueda se distribuyen con el ancho correspondiente al signo del momento evaluado.

Se aplican los anchos normativos sin interpolaciones adicionales.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.6.4.2.1.3 y Tabla 2.6.4.2.1.3-1.

### Carga de rueda distribuida en la franja equivalente

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

w(LL+IM) = (Pax/2)·(1+IM)·mE

Donde:

w(LL+IM) = carga lineal por línea de rueda

Pax = carga del eje considerado

IM = incremento dinámico

m = factor de presencia múltiple

E = ancho equivalente

Reemplazando los valores correspondientes:

w+ = (14.515/2)·(1+0.33)·1.201.815 = 6.382 Tn/m

w− = (14.515/2)·(1+0.33)·1.201.745 = 6.638 Tn/m

Por lo tanto, las líneas de rueda se desplazan por el dominio permitido empleando el ancho equivalente correspondiente al signo del momento evaluado.

El barrido conserva por separado los máximos positivos y negativos; por ello la envolvente no depende del sentido en que se enumeran las posiciones.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.3.2.2; presencia múltiple e incremento dinámico: Arts. 2.4.3.2.2.6 y 2.4.3.3.

## 2.4 Efectos críticos factorizados

| Dirección | Combinación | x crítica | DC | DW | PL | LL+IM | Mu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M+ | RESISTENCIA I | 6.265 | -0.001 | 0.037 | -0.063 | 2.329 | 4.130 |
| M- | RESISTENCIA I | 2.925 | -0.145 | -0.048 | 0.025 | -2.535 | -4.689 |

### Momento positivo crítico

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Mu(x) = γDC·MDC(x) + γDW·MDW(x) + γPL·MPL(x) + γLL·M(LL+IM)(x)

Donde:

DC, DW = efectos permanentes

PL = efecto peatonal

LL+IM = efecto vehicular

γ = factores de la combinación

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu = 0.90·(-0.001) + 1.50·(0.037) + 0.00·(-0.063) + 1.75·(2.329) = 4.130 Tn·m

Por lo tanto, Estación crítica x = 6.265 m; combinación RESISTENCIA I; dirección M+.

La estación se obtiene de la envolvente combinada y no de la suma aislada de máximos de cada caso.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.5.3.1 y Tabla 2.4.5.3.1-1.

### Momento negativo crítico

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Mu(x) = γDC·MDC(x) + γDW·MDW(x) + γPL·MPL(x) + γLL·M(LL+IM)(x)

Donde:

DC, DW = efectos permanentes

PL = efecto peatonal

LL+IM = efecto vehicular

γ = factores de la combinación

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu = 1.25·(-0.145) + 1.50·(-0.048) + 0.00·(0.025) + 1.75·(-2.535) = -4.689 Tn·m

Por lo tanto, Estación crítica x = 2.925 m; combinación RESISTENCIA I; dirección M-.

La estación se obtiene de la envolvente combinada y no de la suma aislada de máximos de cada caso.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.5.3.1 y Tabla 2.4.5.3.1-1.

## 2.5 Diseño del acero principal

### Acero positivo

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

a = As·fy(0.85·f'c·b)

φMn = φ·As·fy·(d − a/2)

As,req = max(As,res; As,min)

Donde:

a = bloque equivalente

As = acero a tracción

b = ancho resistente

d = peralte efectivo

φ = 0.90

As,res = acero por resistencia φMn ≥ Mu

As,min = acero mínimo

As,min = acero mínimo por temperatura/retracción ρ·b·h

ρ = 0.0018

b = 100 cm por franja de 1 m

h = espesor de losa

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu = 4.130 Tn·m

x = 6.265 m

d = 14.37 cm

b = 100.00 cm

fy = 4200 kg/cm²

f'c = 280.0 kg/cm²

As,res = 7.999 cm²/m

a = 7.999·4200(0.85·280.0·100.00) = 1.412 cm

φMn = 0.90·7.999·4200·(14.37 − 1.412/2)100000 = 4.130 Tn·m

As,min = 0.0018·100·20.00 = 3.600 cm²/m

Por lo tanto, As,res = 7.999 cm²/m; As,min = 3.600 cm²/m; As,req = max(7.999; 3.600) = 7.999 cm²/m. Se adopta 1/2" @ 0.150 m, As = 8.600 cm²/m.

La resistencia provista es mayor o igual que la demanda y se respeta el mínimo reglamentario.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.4.2.

### Acero negativo

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

a = As·fy(0.85·f'c·b)

φMn = φ·As·fy·(d − a/2)

As,req = max(As,res; As,min)

Donde:

a = bloque equivalente

As = acero a tracción

b = ancho resistente

d = peralte efectivo

φ = 0.90

As,res = acero por resistencia φMn ≥ Mu

As,min = acero mínimo

As,min = acero mínimo por temperatura/retracción ρ·b·h

ρ = 0.0018

b = 100 cm por franja de 1 m

h = espesor de losa

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu = 4.689 Tn·m

x = 2.925 m

d = 14.04 cm

b = 100.00 cm

fy = 4200 kg/cm²

f'c = 280.0 kg/cm²

As,res = 9.385 cm²/m

a = 9.385·4200(0.85·280.0·100.00) = 1.656 cm

φMn = 0.90·9.385·4200·(14.04 − 1.656/2)100000 = 4.689 Tn·m

As,min = 0.0018·100·20.00 = 3.600 cm²/m

Por lo tanto, As,res = 9.385 cm²/m; As,min = 3.600 cm²/m; As,req = max(9.385; 3.600) = 9.385 cm²/m. Se adopta 3/4" @ 0.300 m, As = 9.467 cm²/m.

La resistencia provista es mayor o igual que la demanda y se respeta el mínimo reglamentario.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.4.2.

### Acero por contracción y temperatura

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

As,temp = ρtemp·Ag

Donde:

ρtemp = cuantía adoptada

Ag = área bruta de la franja de 1 m

Reemplazando los valores correspondientes:

As,temp = 0.001800·(100·20.00) = 3.600 cm²/m

Por lo tanto, Se adopta 8 mm @ 0.125 m, As = 4.000 cm²/m.

El acero transversal mínimo controla la respuesta frente a cambios volumétricos.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.5.8.

### Acero longitudinal de distribución

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

% = min[67; 3840/√S]

As,dist = (%/100)·As,req,+

Donde:

S = luz efectiva en mm

As,req,+ = acero principal positivo requerido (no el adoptado)

As,dist = acero longitudinal requerido

Reemplazando los valores correspondientes:

% = min[67; 3840/√(2100.0)] = 67.00%

As,req,+ = 7.999 cm²/m

As,dist = 0.6700·7.999 = 5.359 cm²/m

Por lo tanto, Se adopta 3/8" @ 0.125 m, As = 5.680 cm²/m.

La distribución longitudinal se calcula sobre As,req del acero positivo, conforme al criterio normativo de acero requerido.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.6.3.2.

## 2.6 Control de fisuración

### Control de fisuración — M+

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

fs,real ≤ 0.60·fy

smax = 123000·γe(βs·fss) − 2·dc

sprov ≤ smax

Donde:

Mserv = momento de SERVICIO I (factores 1.0)

fs = Mserv/(As,prov·0.90·d)

βs = 1 + dc/[0.7(h − dc)]

dc = c + db/2

γe = factor de exposición (1.0 ambiente normal)

fss = min(fs,real

0.60·fy) para la ecuación de separación

Reemplazando los valores correspondientes:

Mserv = 2.365 Tn·m (SERVICIO I)

barra = 1/2"

As,prov = 8.600 cm²/m

dc = 5.63 cm

h = 20.00 cm

d = h − dc = 14.37 cm

fs = (2.365·100000)(8.600·0.90·14.37) = 2127.1 kg/cm²

flím = 0.60·fy = 2520.0 kg/cm²: CUMPLE

fss usada en espaciamiento = 2127.1 kg/cm²

βs = 1 + 5.63[0.7·(20.00 − 5.63)] = 1.560

smax = 123000·1.00(1.560·208.6) − 2·5.63·10 = 377.9 − 112.7 = 265.2 mm = 0.265 m

Por lo tanto, Esfuerzo: CUMPLE; separación (0.150 ≤ 0.265 m): CUMPLE; resultado conjunto: CUMPLE.

El esfuerzo real y el espaciamiento satisfacen conjuntamente el control de fisuración.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.4.3.

### Control de fisuración — M-

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

fs,real ≤ 0.60·fy

smax = 123000·γe(βs·fss) − 2·dc

sprov ≤ smax

Donde:

Mserv = momento de SERVICIO I (factores 1.0)

fs = Mserv/(As,prov·0.90·d)

βs = 1 + dc/[0.7(h − dc)]

dc = c + db/2

γe = factor de exposición (1.0 ambiente normal)

fss = min(fs,real

0.60·fy) para la ecuación de separación

Reemplazando los valores correspondientes:

Mserv = 2.727 Tn·m (SERVICIO I)

barra = 3/4"

As,prov = 9.467 cm²/m

dc = 5.96 cm

h = 20.00 cm

d = h − dc = 14.04 cm

fs = (2.727·100000)(9.467·0.90·14.04) = 2279.2 kg/cm²

flím = 0.60·fy = 2520.0 kg/cm²: CUMPLE

fss usada en espaciamiento = 2279.2 kg/cm²

βs = 1 + 5.96[0.7·(20.00 − 5.96)] = 1.606

smax = 123000·1.00(1.606·223.5) − 2·5.96·10 = 342.7 − 119.1 = 223.6 mm = 0.224 m

Por lo tanto, Esfuerzo: CUMPLE; separación (0.300 ≤ 0.224 m): NO CUMPLE; resultado conjunto: NO CUMPLE.

La verificación no cumple; debe incrementarse la capacidad o reducirse la demanda y repetirse el cálculo antes de emitir el diseño.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.4.3.

## 2.7 Diagramas de diseño

Figura 2.1. Envolventes factorizadas de momento empleadas en el diseño de la losa.

Para la losa transversal el diseño principal se basa en flexión. Las reacciones de apoyo del modelo se conservan para la transferencia a las vigas; el cortante local no define un refuerzo independiente en este módulo.

# 3. Viga principal interior

La viga se modela como un elemento simplemente apoyado. Las cargas permanentes se integran sobre sus anchos tributarios; el camión y el tándem HL-93 se desplazan longitudinalmente y sus efectos se multiplican por los factores de distribución transversal correspondientes.

## 3.1 Geometría y distribución de carga viva

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Luz L | 15.000 m |
| Separación S | 2.100 m |
| Alma bw | 0.300 m |
| Peralte total T | 1.400 m |
| Factor g de momento | 0.66623 |
| Factor g de cortante | 0.73540 |

### Cálculo de factores de distribución gM y gV

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

gM = max(gM,1; gM,≥2)

gV = max(gV,1; gV,≥2)

Kg = I + A·eg²

(Kg(12·L·ts³))0.1

Donde:

S, L en ft

ts en in

Kg en in⁴

gM,1 = 0.06+(S/14)^0.4·(S/L)^0.3·Kg-term

gM,≥2 = 0.075+(S/9.5)^0.6·(S/L)^0.2·Kg-term

gV,1 = 0.36+S/25

gV,≥2 = 0.20+S/12−(S/35)²

Reemplazando los valores correspondientes:

L = 15.000 m = 49.213 ft

S = 2.100 m = 6.890 ft

ts = 0.200 m = 7.874 in

bw = 0.300 m

h = 1.200 m

eg = h2 + ts2 = 27.559 in

Kg = 527,591.1 in⁴

(Kg(12·L·ts³))0.1 = 1.062295

gM,1 = 0.50352

gM, ≥ 2 = 0.66623

gM = max(0.50352; 0.66623) = 0.66623

gV,1 = 0.63559

gV, ≥ 2 = 0.73540

gV = max(0.63559; 0.73540) = 0.73540

Por lo tanto, Se adoptan gM = 0.66623 y gV = 0.73540 (máximo entre 1 carril y 2 o más carriles).

Los factores se aplican solo a LL+IM; DC y DW se asignan por ancho tributario sin g.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Arts. 2.6.4.2.2.2b, 2.6.4.2.2.2d, 2.6.4.2.2.3a y 2.6.4.2.2.3b.

### Cargas permanentes distribuidas sobre la viga

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

qDC = qlosa + qalma + qver + qbaranda + qbarrera

Donde:

qDC = carga permanente lineal total

qlosa = peso de la losa tributaria

qalma = peso del alma

qver = peso de vereda

qbaranda y qbarrera = pesos lineales de accesorios

Reemplazando los valores correspondientes:

qlosa = 2.400·0.200·2.100 = 1.008 Tn/m

qalma = 2.400·0.300·1.200 = 0.864 Tn/m

qDC = 1.872 Tn/m

Por lo tanto, la carga permanente uniformemente distribuida utilizada para la viga principal interior es qDC = 1.872 Tn/m, además de los pesos concentrados de los diafragmas.

Los elementos se asignan de acuerdo con su ancho tributario; los accesorios de borde sólo se incorporan en la viga exterior.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.2.1 y Tabla 2.4.2.1-1.

### Peso concentrado de los diafragmas

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Pd = γc·td·hd·bd

Donde:

Pd = peso de un diafragma asignado a la viga

γc = peso específico del concreto

td = espesor

hd = altura

bd = ancho tributario longitudinal

Reemplazando los valores correspondientes:

Pd = 2.400·0.250·1.100·2.100 = 1.386 Tn

Por lo tanto, se aplican 3 carga(s) concentrada(s) en las posiciones geométricas de los diafragmas; la suma asignada es 4.158 Tn.

Estas cargas intervienen en las reacciones, momentos y cortantes del caso DC sin redistribuirse como carga uniforme.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.2.1 y Tabla 2.4.2.1-1.

### Carga longitudinal de la superficie de rodadura

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

qDW = γasf·tasf·basf

Donde:

qDW = carga lineal de superficie de rodadura

γasf = peso específico

tasf = espesor

basf = ancho tributario de asfalto

Reemplazando los valores correspondientes:

qDW = 2.200·0.050·2.100 = 0.231 Tn/m

Por lo tanto, la carga uniforme del caso DW para la viga principal interior es qDW = 0.231 Tn/m.

La viga interior recibe la superficie de rodadura correspondiente a todo su ancho tributario.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.2.1 y Tabla 2.4.2.1-1.

| Modelo móvil | Cargas por eje | Separación / dato longitudinal |
| --- | --- | --- |
| Camión de diseño | 3.629 Tn – 14.515 Tn – 14.515 Tn | 4.267 m y separación posterior variable |
| Tándem de diseño | 11.340 Tn – 11.340 Tn | 1.219 m |
| Carga de carril | 0.954 Tn/m | Aplicada sobre la luz cargada |

### Distribución transversal de carga viva

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Mᵥᵢgₐ(x) = gM·MHL93(x)

Vᵥᵢgₐ(x) = gV·VHL93(x)

Donde:

gM y gV = factores de distribución para momento y cortante

MHL93 y VHL93 = efectos del modelo vehicular HL-93 sobre una línea de ruedas antes de distribuir

Reemplazando los valores correspondientes:

gM = 0.66623

gV = 0.73540

Los factores se aplican a cada posición del camión y tándem antes de formar la envolvente

Por lo tanto, La envolvente selecciona, en cada estación, la configuración vehicular que produce el efecto más desfavorable.

El procedimiento mantiene separadas las reglas de distribución de momento y cortante.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Arts. 2.6.4.2.2.2b, 2.6.4.2.2.2d, 2.6.4.2.2.3a y 2.6.4.2.2.3b.

### Aplicación numérica de gM y gV en LL+IM

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Mᵥᵢgₐ = gM·MHL93

Vᵥᵢgₐ = gV·VHL93

Mu incluye γLL·Mᵥᵢgₐ

Vu incluye γLL·Vᵥᵢgₐ

Donde:

MHL93, VHL93 = efecto de un carril HL-93 (+IM y carril) antes de distribuir

Mᵥᵢgₐ, Vᵥᵢgₐ = efectos ya asignados a la viga (envolvente LL+IM)

g no se vuelve a aplicar en la combinación

Reemplazando los valores correspondientes:

x,momento = 7.100 m

MHL93 ≈ 139.221 Tn·m

M(LL+IM) = 0.66623·139.221 = 92.754 Tn·m

x,cortante = 1.204 m

VHL93 ≈ 37.720 Tn

V(LL+IM) = 0.73540·37.720 = 27.739 Tn

contribución LL en Mu = 1.75·(92.754)

contribución LL en Vu = 1.75·(27.739)

Por lo tanto, Los términos LL+IM de la combinación ya incorporan gM y gV; DC y DW no se multiplican por g.

g se aplica posición a posición al barrer el camión/tándem; la envolvente conserva el máximo ya distribuido.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Arts. 2.6.4.2.2.2b, 2.6.4.2.2.2d, 2.6.4.2.2.3a y 2.6.4.2.2.3b.

## 3.2 Efectos de Resistencia I

### Momento positivo crítico

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Mu(x) = γDC·MDC(x) + γDW·MDW(x) + γPL·MPL(x) + γLL·M(LL+IM)(x)

Donde:

DC, DW = efectos permanentes

LL+IM = efecto vehicular

γ = factores de la combinación

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu = 1.25·(62.618) + 1.50·(6.478) + 1.75·(92.754) = 250.309 Tn·m

Por lo tanto, Estación crítica x = 7.100 m; combinación RESISTENCIA I; dirección M+.

La estación se obtiene de la envolvente combinada y no de la suma aislada de máximos de cada caso.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.5.3.1 y Tabla 2.4.5.3.1-1.

### Cortante crítico

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Vu(x) = γDC·VDC(x) + γDW·VDW(x) + γPL·VPL(x) + γLL·V(LL+IM)(x)

Donde:

V = cortante en la estación

γ = factores LRFD

para diseño se compara la magnitud absoluta

Reemplazando los valores correspondientes:

Vu = 1.25·13.866 + 1.50·1.454 + 1.75·27.739 = 68.057 Tn

Por lo tanto, Estación crítica x = 1.204 m; combinación RESISTENCIA I.

La sección crítica se evalúa cerca del apoyo y el cortante móvil se toma de su envolvente superior o inferior, según gobierne.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.5.3.1 y Tabla 2.4.5.3.1-1.

## 3.3 Flexión y acero adoptado

### Acero longitudinal principal

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

a = As·fy(0.85·f'c·b)

φMn = φ·As·fy·(d − a/2)

As,req = max(As,res; As,min)

Donde:

a = bloque equivalente

As = acero a tracción

b = ancho resistente

d = peralte efectivo

φ = 0.90

As,res = acero por resistencia φMn ≥ Mu

As,min = acero mínimo

As,min = max(0.8√f'c/fy

14/fy)·bw·d

bw = ancho de alma

d = peralte efectivo

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu = 250.309 Tn·m

x = 7.100 m

d = 120.63 cm

b = 210.00 cm

fy = 4200 kg/cm²

f'c = 280.0 kg/cm²

As,res = 55.984 cm²

a = 55.984·4200(0.85·280.0·210.00) = 4.705 cm

φMn = 0.90·55.984·4200·(120.63 − 4.705/2)100000 = 250.309 Tn·m

ρmin = max(0.8·√280.0/4200; 14/4200) = max(0.003187; 0.003333) = 0.003333

As,min = 0.003333·30.00·120.63 = 12.063 cm²

Por lo tanto, As,res = 55.984 cm²; As,min = 12.063 cm²; As,req = max(55.984; 12.063) = 55.984 cm². Se adopta 12 barras de 1" distribuidas en 4 capas, As = 60.000 cm².

La resistencia provista es mayor o igual que la demanda y se respeta el mínimo reglamentario.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.4.2.

### Acero de temperatura en caras laterales

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

As,temp = ρtemp·bw·1002

Donde:

ρtemp = cuantía

bw = ancho del alma

la división asigna la mitad a cada cara

Reemplazando los valores correspondientes:

As,temp = 0.001800·30.00·1002 = 2.700 cm²/m por cara

Por lo tanto, Se adopta 6 mm @ 0.100 m, As = 2.800 cm²/m.

El refuerzo se coloca en ambas caras del alma.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.5.8.

### Acero longitudinal de piel

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Ask,base = 0.1·(dl − 76.2) cm²/m si dl > 90 cm

hdistrib = dl200 m

Ask,total = min(Ask,base·hdistrib, (As+Aps)/4)

Ask,req = Ask,totalhdistrib

smax = min(dl/6, 300 mm)

Donde:

Ask = acero longitudinal por cara del alma (cm²/m de altura)

dl = distancia a la barra extrema de tracción

As y Aps = acero de tracción no pretensado y pretensado

smax = separación vertical máxima

Reemplazando los valores correspondientes:

dl = 133.73 cm > 90 cm

Ask,base = 0.1·(133.73 − 76.2) = 5.753 cm²/m por cara

hdistrib = dl2 = 0.669 m

Ask,total = min(Ask,base·hdistrib, As/4) = min(5.753·0.669, 13.996) = 3.847 cm² por cara

Ask,req = Ask,totalhdistrib = 5.753 cm²/m por cara

smax = 0.223 m

opción adoptada: 1/2" @ 0.200 m, As = 6.450 cm²/m

Por lo tanto, El acero de piel adoptado satisface simultáneamente cuantía y separación.

Este acero controla la fisuración lateral asociada a la altura del alma.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.4.3.

## 3.4 Diseño por cortante

### Resistencia seccional a cortante

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Vu ≤ φVn

Vn = min(Vc + Vs; Vn,max)

Vn,max = 0.25 f'c bv dv

Vs,req = max[0; Vu/φ − Vc]

Donde:

Vu = cortante factorizado

Vn = resistencia nominal

Vc = aporte del concreto

Vs = aporte de estribos

Vn,max = límite superior del modelo seccional

φ = factor de resistencia

Reemplazando los valores correspondientes:

Vu = 68.057 Tn

Vc = 28.882 Tn

φ = 0.900

φVc = 25.994 Tn

Vs,req = 46.737 Tn

Vn,max = 0.25 f'c bv dv = 228.000 Tn

φVn,max = 0.900·228.000 = 205.200 Tn

Por lo tanto, Vu = 68.057 Tn ≤ φVn,max = 205.200 Tn: CUMPLE. Av,req = 10.249 cm²/m; Av,min = 3.167 cm²/m; smax = 0.600 m; se adopta estribo 1/2", 2 ramas @ 0.250 m, Av = 10.320 cm²/m.

La sección crítica se toma a una distancia dv desde el apoyo. Vu no supera φVn,max, por lo que el alma puede resistir el cortante con la armadura transversal adoptada.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.5.6.3.

## 3.5 Servicio, fisuración y fatiga

### Control de fisuración — M+

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

fs,real ≤ 0.60·fy

smax = 123000·γe(βs·fss) − 2·dc

sprov ≤ smax

Donde:

Mserv = momento de SERVICIO I (factores 1.0)

fs = Mserv/(As,prov·0.90·d)

βs = 1 + dc/[0.7(h − dc)]

dc = c + db/2

γe = factor de exposición (1.0 ambiente normal)

fss = min(fs,real

0.60·fy) para la ecuación de separación

Reemplazando los valores correspondientes:

Mserv = 161.882 Tn·m (SERVICIO I)

barra = 1"

As,prov = 60.000 cm²/m

dc = 6.27 cm

h = 140.00 cm

d = h − dc = 133.73 cm

fs = (161.882·100000)(60.000·0.90·133.73) = 2241.7 kg/cm²

flím = 0.60·fy = 2520.0 kg/cm²: CUMPLE

fss usada en espaciamiento = 2241.7 kg/cm²

βs = 1 + 6.27[0.7·(140.00 − 6.27)] = 1.067

smax = 123000·1.00(1.067·219.8) − 2·6.27·10 = 524.4 − 125.4 = 399.0 mm = 0.399 m

Por lo tanto, Esfuerzo: CUMPLE; separación (0.087 ≤ 0.399 m): CUMPLE; resultado conjunto: CUMPLE.

El esfuerzo real y el espaciamiento satisfacen conjuntamente el control de fisuración.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.4.3.

### Tensiones de Servicio I

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

n = round(Es/Ec)

fc = Mserv·kdIcr

fs = n·Mserv·(d − kd)Icr

fc ≤ 0.45·f'c

fs ≤ 0.60·fy

Donde:

Mserv = momento SERVICIO I

Icr = inercia fisurada transformada

kd = eje neutro desde la fibra superior

d = peralte al acero

Reemplazando los valores correspondientes:

Es = 2,000,000 kg/cm²

Ec = 298,822 kg/cm²

n = round(2,000,000/298,822) = 7

Mserv = 161.882 Tn·m

x = 7.200 m

sección = fisurada

kd = 20.06 cm

d ≈ 120.64 cm

ys = d − kd = 100.58 cm

Icr = 4,813,494 cm⁴

fc = (161.882·100000)·20.064,813,494 = 67.46 kg/cm²

fs = 7·(161.882·100000)·100.584,813,494 = 2367.8 kg/cm²

límite concreto = 0.45·280.0 = 126.00 kg/cm²

límite acero = 0.60·4200 = 2520.0 kg/cm²

Por lo tanto, fc,serv = 67.46 ≤ 126.00: CUMPLE; fs,serv = 2367.8 ≤ 2520.0: CUMPLE.

Las tensiones elásticas se mantienen dentro de los límites de Servicio I.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, criterios de Servicio I y análisis elástico de sección fisurada; combinación de Servicio I.

### Fatiga del acero longitudinal

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Δf = fmax − fmin = n·Mf·ysIcr

ΔfF = γF·Δf

(ΔF)TH = 24 − 20·fminfy  (ksi)

ΔfF ≤ ΔfTH

Donde:

Mf = momento del camión de fatiga (IM = 15 %, sin carga de carril, g de fatiga)

fmin = tensión por DC+DW en la misma estación

γF = 1.50 (Fatiga I)

ΔfTH = rango admisible para barras rectas

Reemplazando los valores correspondientes:

Mf = 29.065 Tn·m

x = 7.100 m

Mperm = 69.096 Tn·m

fmin = 1010.6 kg/cm²

fmax ≈ 1435.8 kg/cm²

Δf = 425.1 kg/cm²

ΔfF = 1.50·425.1 = 637.7 kg/cm²

(ΔF)TH = 24 − 20·(14.375/60.0) = 19.208 ksi = 1350.5 kg/cm²

Por lo tanto, ΔfF = 637.7 kg/cm² ≤ ΔfTH = 1350.5 kg/cm²: CUMPLE.

El rango de tensión de las barras rectas adoptadas no gobierna el dimensionamiento.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.7.1.1.3.

## 3.6 Desarrollo y detalle constructivo

### Longitud de desarrollo del acero principal

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

ld = max[ldb·λubic·λrec·λhorm·λconf·(As,req/As,prov); 30.48 cm]

Donde:

ldb = longitud básica

λ = modificadores normativos

As,req/As,prov = reducción por exceso de acero

Reemplazando los valores correspondientes:

Para 12 barras de 1"

As,prov = 60.000 cm²

ld = 1.825 m

Por lo tanto, Se mantienen 3 barras continuas y se definen 2 cortes físicos con prolongación de desarrollo.

Los puntos teóricos de corte se desplazan mediante ld; si la longitud disponible no fuera suficiente, las barras deberían continuarse o anclarse.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.6.5.6.2.1.

## 3.7 Diagramas de diseño

Figura 3.1. Envolventes factorizadas de momento para viga principal interior.

Figura 3.2. Envolventes factorizadas de cortante para viga principal interior.

# 4. Viga principal exterior

La viga se modela como un elemento simplemente apoyado. Las cargas permanentes se integran sobre sus anchos tributarios; el camión y el tándem HL-93 se desplazan longitudinalmente y sus efectos se multiplican por los factores de distribución transversal correspondientes.

## 4.1 Geometría y distribución de carga viva

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Luz L | 15.000 m |
| Separación S | 2.100 m |
| Alma bw | 0.300 m |
| Peralte total T | 1.400 m |
| Factor g de momento | 0.53589 |
| Factor g de cortante | 0.53589 |

### Cálculo de factores de distribución gM y gV

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

gM,ext = max(regla de palanca; (0.77+de/9.1)·gM,int; sección rígida)

gV,ext análogo con gV,int

Donde:

de = distancia del alma exterior a la cara de tráfico de la barrera (ft, acotada)

gM,int = factor de viga interior

la regla de palanca y la sección rígida son alternativas AASHTO/MTC

Reemplazando los valores correspondientes:

de = -0.250 m = -0.820 ft (acotado)

gM,int = 0.66623

(0.77 + de/9.1)·gM,int = 0.45295

regla de palanca = 0.35440

sección rígida = 0.53589

gM = max(...) = 0.53600

gV = 0.53600

Por lo tanto, Se adoptan gM = 0.53600 y gV = 0.53600 para la viga exterior.

El valor gobernante es el máximo entre las alternativas normativas aplicables.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Arts. 2.6.4.2.2.2b, 2.6.4.2.2.2d, 2.6.4.2.2.3a y 2.6.4.2.2.3b.

### Cargas permanentes distribuidas sobre la viga

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

qDC = qlosa + qalma + qver + qbaranda + qbarrera

Donde:

qDC = carga permanente lineal total

qlosa = peso de la losa tributaria

qalma = peso del alma

qver = peso de vereda

qbaranda y qbarrera = pesos lineales de accesorios

Reemplazando los valores correspondientes:

qlosa = 2.400·0.200·1.875 = 0.900 Tn/m

qalma = 2.400·0.300·1.200 = 0.864 Tn/m

qver = 2.400·0.200·0.825 = 0.396 Tn/m

qbaranda = 100.0001000 = 0.100 Tn/m

qbarrera = 500.0001000 = 0.500 Tn/m

qDC = 2.760 Tn/m

Por lo tanto, la carga permanente uniformemente distribuida utilizada para la viga principal exterior es qDC = 2.760 Tn/m, además de los pesos concentrados de los diafragmas.

Los elementos se asignan de acuerdo con su ancho tributario; los accesorios de borde sólo se incorporan en la viga exterior.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.2.1 y Tabla 2.4.2.1-1.

### Peso concentrado de los diafragmas

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Pd = γc·td·hd·bd

Donde:

Pd = peso de un diafragma asignado a la viga

γc = peso específico del concreto

td = espesor

hd = altura

bd = ancho tributario longitudinal

Reemplazando los valores correspondientes:

Pd = 2.400·0.250·1.100·2.100 = 1.386 Tn

Por lo tanto, se aplican 3 carga(s) concentrada(s) en las posiciones geométricas de los diafragmas; la suma asignada es 4.158 Tn.

Estas cargas intervienen en las reacciones, momentos y cortantes del caso DC sin redistribuirse como carga uniforme.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.2.1 y Tabla 2.4.2.1-1.

### Carga longitudinal de la superficie de rodadura

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

qDW = γasf·tasf·basf

Donde:

qDW = carga lineal de superficie de rodadura

γasf = peso específico

tasf = espesor

basf = ancho tributario de asfalto

Reemplazando los valores correspondientes:

qDW = 2.200·0.050·0.800 = 0.088 Tn/m

Por lo tanto, la carga uniforme del caso DW para la viga principal exterior es qDW = 0.088 Tn/m.

El ancho tributario de la viga exterior se limita a la porción efectiva de carpeta que intersecta su franja tributaria.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.2.1 y Tabla 2.4.2.1-1.

### Carga peatonal tributaria de la viga exterior

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

qPL = pPL·bver

Donde:

qPL = carga lineal peatonal

pPL = carga superficial sobre la vereda

bver = ancho tributario de vereda

Reemplazando los valores correspondientes:

qPL = 0.3662·0.825 = 0.302 Tn/m

Por lo tanto, la viga exterior recibe qPL = 0.302 Tn/m en toda la luz.

La carga peatonal se mantiene como acción PL independiente para aplicar el factor que corresponde en cada estado límite.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.3.6.1.

| Modelo móvil | Cargas por eje | Separación / dato longitudinal |
| --- | --- | --- |
| Camión de diseño | 3.629 Tn – 14.515 Tn – 14.515 Tn | 4.267 m y separación posterior variable |
| Tándem de diseño | 11.340 Tn – 11.340 Tn | 1.219 m |
| Carga de carril | 0.954 Tn/m | Aplicada sobre la luz cargada |

### Distribución transversal de carga viva

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Mᵥᵢgₐ(x) = gM·MHL93(x)

Vᵥᵢgₐ(x) = gV·VHL93(x)

Donde:

gM y gV = factores de distribución para momento y cortante

MHL93 y VHL93 = efectos del modelo vehicular HL-93 sobre una línea de ruedas antes de distribuir

Reemplazando los valores correspondientes:

gM = 0.53589

gV = 0.53589

Los factores se aplican a cada posición del camión y tándem antes de formar la envolvente

Por lo tanto, La envolvente selecciona, en cada estación, la configuración vehicular que produce el efecto más desfavorable.

El procedimiento mantiene separadas las reglas de distribución de momento y cortante.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Arts. 2.6.4.2.2.2b, 2.6.4.2.2.2d, 2.6.4.2.2.3a y 2.6.4.2.2.3b.

### Aplicación numérica de gM y gV en LL+IM

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Mᵥᵢgₐ = gM·MHL93

Vᵥᵢgₐ = gV·VHL93

Mu incluye γLL·Mᵥᵢgₐ

Vu incluye γLL·Vᵥᵢgₐ

Donde:

MHL93, VHL93 = efecto de un carril HL-93 (+IM y carril) antes de distribuir

Mᵥᵢgₐ, Vᵥᵢgₐ = efectos ya asignados a la viga (envolvente LL+IM)

g no se vuelve a aplicar en la combinación

Reemplazando los valores correspondientes:

x,momento = 7.200 m

MHL93 ≈ 139.055 Tn·m

M(LL+IM) = 0.53589·139.055 = 74.517 Tn·m

x,cortante = 1.204 m

VHL93 ≈ 37.720 Tn

V(LL+IM) = 0.53589·37.720 = 20.214 Tn

contribución LL en Mu = 1.75·(74.517)

contribución LL en Vu = 1.75·(20.214)

Por lo tanto, Los términos LL+IM de la combinación ya incorporan gM y gV; DC y DW no se multiplican por g.

g se aplica posición a posición al barrer el camión/tándem; la envolvente conserva el máximo ya distribuido.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Arts. 2.6.4.2.2.2b, 2.6.4.2.2.2d, 2.6.4.2.2.3a y 2.6.4.2.2.3b.

## 4.2 Efectos de Resistencia I

### Momento positivo crítico

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Mu(x) = γDC·MDC(x) + γDW·MDW(x) + γPL·MPL(x) + γLL·M(LL+IM)(x)

Donde:

DC, DW = efectos permanentes

PL = efecto peatonal

LL+IM = efecto vehicular

γ = factores de la combinación

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu = 1.25·(87.688) + 1.50·(2.471) + 1.75·(8.483) + 1.75·(74.517) = 258.567 Tn·m

Por lo tanto, Estación crítica x = 7.200 m; combinación RESISTENCIA I; dirección M+.

La estación se obtiene de la envolvente combinada y no de la suma aislada de máximos de cada caso.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.5.3.1 y Tabla 2.4.5.3.1-1.

### Cortante crítico

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Vu(x) = γDC·VDC(x) + γDW·VDW(x) + γPL·VPL(x) + γLL·V(LL+IM)(x)

Donde:

V = cortante en la estación

γ = factores LRFD

para diseño se compara la magnitud absoluta

Reemplazando los valores correspondientes:

Vu = 1.25·19.457 + 1.50·0.554 + 1.75·1.902 + 1.75·20.214 = 63.855 Tn

Por lo tanto, Estación crítica x = 1.204 m; combinación RESISTENCIA I.

La sección crítica se evalúa cerca del apoyo y el cortante móvil se toma de su envolvente superior o inferior, según gobierne.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.5.3.1 y Tabla 2.4.5.3.1-1.

## 4.3 Flexión y acero adoptado

### Acero longitudinal principal

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

a = As·fy(0.85·f'c·b)

φMn = φ·As·fy·(d − a/2)

As,req = max(As,res; As,min)

Donde:

a = bloque equivalente

As = acero a tracción

b = ancho resistente

d = peralte efectivo

φ = 0.90

As,res = acero por resistencia φMn ≥ Mu

As,min = acero mínimo

As,min = max(0.8√f'c/fy

14/fy)·bw·d

bw = ancho de alma

d = peralte efectivo

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu = 258.567 Tn·m

x = 7.200 m

d = 120.63 cm

b = 187.50 cm

fy = 4200 kg/cm²

f'c = 280.0 kg/cm²

As,res = 58.016 cm²

a = 58.016·4200(0.85·280.0·187.50) = 5.460 cm

φMn = 0.90·58.016·4200·(120.63 − 5.460/2)100000 = 258.567 Tn·m

ρmin = max(0.8·√280.0/4200; 14/4200) = max(0.003187; 0.003333) = 0.003333

As,min = 0.003333·30.00·120.63 = 12.063 cm²

Por lo tanto, As,res = 58.016 cm²; As,min = 12.063 cm²; As,req = max(58.016; 12.063) = 58.016 cm². Se adopta 12 barras de 1" distribuidas en 4 capas, As = 60.000 cm².

La resistencia provista es mayor o igual que la demanda y se respeta el mínimo reglamentario.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.4.2.

### Acero de temperatura en caras laterales

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

As,temp = ρtemp·bw·1002

Donde:

ρtemp = cuantía

bw = ancho del alma

la división asigna la mitad a cada cara

Reemplazando los valores correspondientes:

As,temp = 0.001800·30.00·1002 = 2.700 cm²/m por cara

Por lo tanto, Se adopta 6 mm @ 0.100 m, As = 2.800 cm²/m.

El refuerzo se coloca en ambas caras del alma.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.5.8.

### Acero longitudinal de piel

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Ask,base = 0.1·(dl − 76.2) cm²/m si dl > 90 cm

hdistrib = dl200 m

Ask,total = min(Ask,base·hdistrib, (As+Aps)/4)

Ask,req = Ask,totalhdistrib

smax = min(dl/6, 300 mm)

Donde:

Ask = acero longitudinal por cara del alma (cm²/m de altura)

dl = distancia a la barra extrema de tracción

As y Aps = acero de tracción no pretensado y pretensado

smax = separación vertical máxima

Reemplazando los valores correspondientes:

dl = 133.73 cm > 90 cm

Ask,base = 0.1·(133.73 − 76.2) = 5.753 cm²/m por cara

hdistrib = dl2 = 0.669 m

Ask,total = min(Ask,base·hdistrib, As/4) = min(5.753·0.669, 14.504) = 3.847 cm² por cara

Ask,req = Ask,totalhdistrib = 5.753 cm²/m por cara

smax = 0.223 m

opción adoptada: 1/2" @ 0.200 m, As = 6.450 cm²/m

Por lo tanto, El acero de piel adoptado satisface simultáneamente cuantía y separación.

Este acero controla la fisuración lateral asociada a la altura del alma.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.4.3.

## 4.4 Diseño por cortante

### Resistencia seccional a cortante

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Vu ≤ φVn

Vn = min(Vc + Vs; Vn,max)

Vn,max = 0.25 f'c bv dv

Vs,req = max[0; Vu/φ − Vc]

Donde:

Vu = cortante factorizado

Vn = resistencia nominal

Vc = aporte del concreto

Vs = aporte de estribos

Vn,max = límite superior del modelo seccional

φ = factor de resistencia

Reemplazando los valores correspondientes:

Vu = 63.855 Tn

Vc = 28.882 Tn

φ = 0.900

φVc = 25.994 Tn

Vs,req = 42.068 Tn

Vn,max = 0.25 f'c bv dv = 228.000 Tn

φVn,max = 0.900·228.000 = 205.200 Tn

Por lo tanto, Vu = 63.855 Tn ≤ φVn,max = 205.200 Tn: CUMPLE. Av,req = 9.225 cm²/m; Av,min = 3.167 cm²/m; smax = 0.600 m; se adopta estribo 1/2", 2 ramas @ 0.275 m, Av = 9.382 cm²/m.

La sección crítica se toma a una distancia dv desde el apoyo. Vu no supera φVn,max, por lo que el alma puede resistir el cortante con la armadura transversal adoptada.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.5.6.3.

## 4.5 Servicio, fisuración y fatiga

### Control de fisuración — M+

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

fs,real ≤ 0.60·fy

smax = 123000·γe(βs·fss) − 2·dc

sprov ≤ smax

Donde:

Mserv = momento de SERVICIO I (factores 1.0)

fs = Mserv/(As,prov·0.90·d)

βs = 1 + dc/[0.7(h − dc)]

dc = c + db/2

γe = factor de exposición (1.0 ambiente normal)

fss = min(fs,real

0.60·fy) para la ecuación de separación

Reemplazando los valores correspondientes:

Mserv = 173.182 Tn·m (SERVICIO I)

barra = 1"

As,prov = 60.000 cm²/m

dc = 6.27 cm

h = 140.00 cm

d = h − dc = 133.73 cm

fs = (173.182·100000)(60.000·0.90·133.73) = 2398.2 kg/cm²

flím = 0.60·fy = 2520.0 kg/cm²: CUMPLE

fss usada en espaciamiento = 2398.2 kg/cm²

βs = 1 + 6.27[0.7·(140.00 − 6.27)] = 1.067

smax = 123000·1.00(1.067·235.2) − 2·6.27·10 = 490.2 − 125.4 = 364.8 mm = 0.365 m

Por lo tanto, Esfuerzo: CUMPLE; separación (0.087 ≤ 0.365 m): CUMPLE; resultado conjunto: CUMPLE.

El esfuerzo real y el espaciamiento satisfacen conjuntamente el control de fisuración.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.4.3.

### Tensiones de Servicio I

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

n = round(Es/Ec)

fc = Mserv·kdIcr

fs = n·Mserv·(d − kd)Icr

fc ≤ 0.45·f'c

fs ≤ 0.60·fy

Donde:

Mserv = momento SERVICIO I

Icr = inercia fisurada transformada

kd = eje neutro desde la fibra superior

d = peralte al acero

Reemplazando los valores correspondientes:

Es = 2,000,000 kg/cm²

Ec = 298,822 kg/cm²

n = round(2,000,000/298,822) = 7

Mserv = 173.182 Tn·m

x = 7.300 m

sección = fisurada

kd = 22.44 cm

d ≈ 120.64 cm

ys = d − kd = 98.19 cm

Icr = 5,907,366 cm⁴

fc = (173.182·100000)·22.445,907,366 = 65.79 kg/cm²

fs = 7·(173.182·100000)·98.195,907,366 = 2015.1 kg/cm²

límite concreto = 0.45·280.0 = 126.00 kg/cm²

límite acero = 0.60·4200 = 2520.0 kg/cm²

Por lo tanto, fc,serv = 65.79 ≤ 126.00: CUMPLE; fs,serv = 2015.1 ≤ 2520.0: CUMPLE.

Las tensiones elásticas se mantienen dentro de los límites de Servicio I.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, criterios de Servicio I y análisis elástico de sección fisurada; combinación de Servicio I.

### Fatiga del acero longitudinal

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Δf = fmax − fmin = n·Mf·ysIcr

ΔfF = γF·Δf

(ΔF)TH = 24 − 20·fminfy  (ksi)

ΔfF ≤ ΔfTH

Donde:

Mf = momento del camión de fatiga (IM = 15 %, sin carga de carril, g de fatiga)

fmin = tensión por DC+DW en la misma estación

γF = 1.50 (Fatiga I)

ΔfTH = rango admisible para barras rectas

Reemplazando los valores correspondientes:

Mf = 30.934 Tn·m

x = 7.100 m

Mperm = 89.990 Tn·m

fmin = 1047.1 kg/cm²

fmax ≈ 1407.0 kg/cm²

Δf = 359.9 kg/cm²

ΔfF = 1.50·359.9 = 539.9 kg/cm²

(ΔF)TH = 24 − 20·(14.893/60.0) = 19.036 ksi = 1338.3 kg/cm²

Por lo tanto, ΔfF = 539.9 kg/cm² ≤ ΔfTH = 1338.3 kg/cm²: CUMPLE.

El rango de tensión de las barras rectas adoptadas no gobierna el dimensionamiento.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.7.1.1.3.

## 4.6 Desarrollo y detalle constructivo

### Longitud de desarrollo del acero principal

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

ld = max[ldb·λubic·λrec·λhorm·λconf·(As,req/As,prov); 30.48 cm]

Donde:

ldb = longitud básica

λ = modificadores normativos

As,req/As,prov = reducción por exceso de acero

Reemplazando los valores correspondientes:

Para 12 barras de 1"

As,prov = 60.000 cm²

ld = 1.825 m

Por lo tanto, Se mantienen 3 barras continuas y se definen 2 cortes físicos con prolongación de desarrollo.

Los puntos teóricos de corte se desplazan mediante ld; si la longitud disponible no fuera suficiente, las barras deberían continuarse o anclarse.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.6.5.6.2.1.

## 4.7 Diagramas de diseño

Figura 4.1. Envolventes factorizadas de momento para viga principal exterior.

Figura 4.2. Envolventes factorizadas de cortante para viga principal exterior.

# 5. Barrera de concreto

La barrera se verifica mediante el mecanismo de líneas de fluencia del paño impactado y mediante la transferencia por corte–fricción en la interfaz con la losa.

## 5.1 Resistencia flexional del mecanismo

| Componente | As (cm²) | d (cm) | a (cm) | Mn (Tn·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mw A1 | 1.775 | 10.58 | 0.666 | 0.764 |
| Mw A2 | 0.710 | 21.93 | 0.501 | 0.646 |
| Mw A3 | 0.355 | 30.68 | 0.482 | 0.454 |

### Momento nominal por componente

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

a = As·fy(0.85·f'c·b)

Mn = As·fy·(d − a/2)

Mw = Σ Mn

Mc = Σ(hi·Mni)Σ hi

Donde:

Mw = resistencia flexional horizontal del paño

Mc = resistencia vertical por metro (promedio ponderado por altura de segmentos)

Reemplazando los valores correspondientes:

Componentes Mw:

Mw-A1: As = 1.775 cm²

b = 47.00 cm

d = 10.58 cm

a = 1.775·4200(0.85·280.0·47.00) = 0.666 cm

Mn = 1.775·4200·(10.58 − 0.666/2)100000 = 0.764 Tn·m

Mw-A2: As = 0.710 cm²

b = 25.00 cm

d = 21.93 cm

a = 0.710·4200(0.85·280.0·25.00) = 0.501 cm

Mn = 0.710·4200·(21.93 − 0.501/2)100000 = 0.646 Tn·m

Mw-A3: As = 0.355 cm²

b = 13.00 cm

d = 30.68 cm

a = 0.355·4200(0.85·280.0·13.00) = 0.482 cm

Mn = 0.355·4200·(30.68 − 0.482/2)100000 = 0.454 Tn·m

Mw = Σ = 1.864 Tn·m

Componentes Mc:

Mc-A1: As = 7.588 cm²/m

d = 12.18 cm

a = 1.339 cm

Mn = 3.670 Tn·m/m

Mc-A2: As = 7.588 cm²/m

d = 23.04 cm

a = 1.339 cm

Mn = 7.128 Tn·m/m

Mc-A3: As = 7.588 cm²/m

d = 31.79 cm

a = 1.339 cm

Mn = 9.917 Tn·m/m

Mc (promedio ponderado) = 5.642 Tn·m/m

Por lo tanto, Se adoptan Mw = 1.864 Tn·m y Mc = 5.642 Tn·m/m en el mecanismo.

La subdivisión reproduce la geometría y el refuerzo de la barrera New Jersey adoptada.

Referencia normativa: Rodríguez Serquén, Puentes con AASHTO LRFD 2020, desarrollo A13.3.1; Manual de Puentes MTC 2018, criterios de barreras y evento extremo aplicables.

## 5.2 Línea de fluencia y resistencia transversal

### Longitud crítica del mecanismo

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Lc = Lt2 + (Lt/2)² + k·H·(Mb + Mw)Mc

Donde:

Lt = longitud de distribución del impacto

H = altura

Mb, Mw y Mc = resistencias flexionales

k = 8 para impacto interior

Reemplazando los valores correspondientes:

Lc = 1.0702 + (1.070/2)² + 8·0.850·(0.000+1.864)5.642 = 2.127 m

Por lo tanto, Con Lc se obtiene Rw = 28.232 Tn frente a Ft = 24.470 Tn: OK.

La resistencia transversal del mecanismo supera la demanda de impacto.

Referencia normativa: Rodríguez Serquén, Puentes con AASHTO LRFD 2020, desarrollo A13.3.1; Manual de Puentes MTC 2018, criterios de barreras y evento extremo aplicables.

## 5.3 Interfaz, dowels y anclaje

### Transferencia por corte–fricción

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Acv = bbase·100·100

Pc = Ag·γc·1000

Vn,bruto = [c·Acv + μ(Avf·fy + Pc)]1000

Vn = min(Vn,bruto; K1·f'c·Acv/1000; K2·Acv/1000)

Vact = Rw(Lc + 2H)

Donde:

c = cohesión de la interfaz (kg/cm²)

μ = coeficiente de fricción

Acv = área de contacto por metro (cm²/m)

Avf = acero de dowels (cm²/m)

Pc = compresión permanente (kg/m)

K1, K2 = límites de corte-fricción

Rw, Lc, H = del mecanismo de líneas de fluencia

Reemplazando los valores correspondientes:

c = 5.00 kg/cm²

μ = 0.60

K1 = 0.20

K2 = 56.00 kg/cm²

Acv = 0.375·100·100 = 3750.0 cm²/m

Avf = 7.588 cm²/m

Pc = 0.202875·2.400·1000 = 486.9 kg/m

Vn,bruto = [5.00·3750.0 + 0.60·(7.588·4200 + 486.9)]1000 = 38.164 Tn/m

Vn,límite = min(210.000; 210.000) = 210.000 Tn/m

Vn = 38.164 Tn/m

Vact = 7.378 Tn/m

Por lo tanto, Vact = 7.378 ≤ Vn = 38.164: OK.

La interfaz puede transferir el esfuerzo longitudinal asociado al mecanismo de impacto.

Referencia normativa: Rodríguez Serquén, Puentes con AASHTO LRFD 2020, desarrollo A13.3.1; Manual de Puentes MTC 2018, criterios de barreras y evento extremo aplicables.

### Cuantía mínima y desarrollo de dowels

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Avf,min = 3.52·Acvfy

ldh = max[0.076·db·fy/√f'c·λ; 8db; 15.24 cm]

Donde:

Avf,min = acero mínimo de interfaz

db = diámetro de dowel

λ = producto de modificadores del gancho

Reemplazando los valores correspondientes:

Avf,min = 3.143 cm²/m

Avf,prov = 7.588 cm²/m: OK

ldh,req = 16.80 cm

ldisp = 17.50 cm: OK

Por lo tanto, La extensión del gancho adoptada es 20.32 cm.

El anclaje disponible desarrolla la barra de conexión adoptada.

Referencia normativa: Rodríguez Serquén, Puentes con AASHTO LRFD 2020, desarrollo A13.3.1; Manual de Puentes MTC 2018, criterios de barreras y evento extremo aplicables.

# 6. Losa en voladizo

El voladizo se verifica en la raíz de la losa exterior. Se incluyen peso propio, carpeta, vereda, barrera, carga vehicular y el evento extremo de colisión cuando corresponde.

## 6.1 Efectos y combinación gobernante

| Acción | Carga | Brazo | Momento en raíz |
| --- | --- | --- | --- |
| DC - peso propio losa | 0.396 Tn | 0.412 m | -0.163 Tn·m |
| DC - vereda sobre volado | 0.396 Tn | 0.412 m | -0.163 Tn·m |
| PL - peatones sobre vereda | 0.302 Tn | 0.412 m | -0.125 Tn·m |
| DC - baranda | 0.100 Tn | 0.695 m | -0.069 Tn·m |

### Brazos de carga respecto a la raíz

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

brazo = a − x

Mraíz = −P·brazo

xG = xinicio + L2 (cargas uniformes)

Donde:

a = volado hasta el eje de la viga exterior (raíz)

x = posición desde el borde libre

para cargas repartidas, x = centroide del tramo que intersecta el volado

Reemplazando los valores correspondientes:

a = 0.825 m (eje de viga exterior / raíz)

DC - peso propio losa:

P = 0.396 Tn

x = 0.412 m

brazo = 0.825 − 0.412 = 0.412 m

M = −0.396·0.412 = -0.163 Tn·m

DC - vereda sobre volado:

P = 0.396 Tn

x = 0.412 m

brazo = 0.825 − 0.412 = 0.412 m

M = −0.396·0.412 = -0.163 Tn·m

PL - peatones sobre vereda:

P = 0.302 Tn

x = 0.412 m

brazo = 0.825 − 0.412 = 0.412 m

M = −0.302·0.412 = -0.125 Tn·m

DC - baranda:

P = 0.100 Tn

x = 0.130 m

brazo = 0.825 − 0.130 = 0.695 m

M = −0.100·0.695 = -0.069 Tn·m

Por lo tanto, Los momentos en raíz se suman por grupo (DC, DW, PL, LL+IM) antes de factorizar.

Solo las cargas con x ≤ a generan momento de voladizo; barrera o cuchilla interiores al eje exterior no aportan brazo.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.2.1 y Tabla 2.4.2.1-1.

### Momento factorizado en la raíz

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Mu = γDC·MDC + γDW·MDW + γPL·MPL + γLL·M(LL+IM)

Donde:

γ = factores LRFD

M = contribución con signo en la raíz del voladizo

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu = 1.25·(-0.396) + 1.50·(0.000) + 1.75·(-0.125) + 1.75·(0.000) = -0.713 Tn·m

Por lo tanto, Demanda de diseño |Mu| = 0.713 Tn·m, combinación RESISTENCIA I.

El signo identifica tracción superior en la raíz; por ello el acero principal se coloca en la cara superior.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.5.3.1 y Tabla 2.4.5.3.1-1.

### Evento Extremo II — colisión de la barrera

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Ltr = Lc + 2H

Vct = FtLtr

Mcol = Vct·H

Mperm = |γDC·MDC + γDW·MDW|

Mu,EE-II = Mcol + Mperm

Donde:

Ft = fuerza transversal TL (YAML/impacto)

Lc = longitud crítica del yield-line de la barrera

H = altura de la barrera

Mperm = permanentes factorizados de Resistencia I en el voladizo (sin PL ni LL)

Reemplazando los valores correspondientes:

Ft = 24.470 Tn

H = 0.850 m

Lc = Ltr − 2H = 3.827 − 2·0.850 = 2.127 m

Ltr = 2.127 + 2·0.850 = 3.827 m

Vct = 24.4703.827 = 6.395 Tn/m

Mcol = 6.395·0.850 = 5.436 Tn·m/m

Mperm = 0.495 Tn·m/m

Mu,EE-II = 5.436 + 0.495 = 5.931 Tn·m/m

Mu,RI = 0.713 Tn·m/m

Por lo tanto, El diseño flexional adopta Mu = max(0.713; 5.931) = 5.931 Tn·m/m.

El Evento Extremo II gobierna el acero superior; por ello el momento de Resistencia I no se utiliza para dimensionar la armadura final.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.3.5.1.2; mecanismo y transferencia de barrera: Rodríguez Serquén.

## 6.2 Flexión y acero adoptado

### Acero superior en la raíz

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

a = As·fy(0.85·f'c·b)

φMn = φ·As·fy·(d − a/2)

As,req = max(As,res; As,min)

Donde:

a = bloque equivalente

As = acero a tracción

b = ancho resistente

d = peralte efectivo

φ = 0.90

As,res = acero por resistencia φMn ≥ Mu

As,min = acero mínimo

As,min = acero mínimo por temperatura/retracción ρ·b·h

ρ = 0.0018

b = 100 cm por franja de 1 m

h = espesor de losa

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu = 5.931 Tn·m

x = 0.000 m

d = 14.04 cm

b = 100.00 cm

fy = 4200 kg/cm²

f'c = 280.0 kg/cm²

As,res = 12.090 cm²/m

a = 12.090·4200(0.85·280.0·100.00) = 2.133 cm

φMn = 0.90·12.090·4200·(14.04 − 2.133/2)100000 = 5.931 Tn·m

As,min = 0.0018·100·20.00 = 3.600 cm²/m

Por lo tanto, As,res = 12.090 cm²/m; As,min = 3.600 cm²/m; As,req = max(12.090; 3.600) = 12.090 cm²/m. Se adopta 3/4" @ 0.225 m, As = 12.622 cm²/m.

La resistencia provista es mayor o igual que la demanda y se respeta el mínimo reglamentario.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.4.2.

### Acero por temperatura del voladizo

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

As,temp = ρtemp·Ag

Donde:

Ag = área bruta por metro

ρtemp = cuantía adoptada

Reemplazando los valores correspondientes:

As,temp = 0.001800·(100·20.00) = 3.600 cm²/m

Por lo tanto, Se adopta 8 mm @ 0.125 m, As = 4.000 cm²/m.

La disposición se mantiene en la dirección secundaria del voladizo.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.5.8.

## 6.3 Cortante, fisuración y desarrollo

### Cortante unidireccional en la raíz

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Vu = 1.25·VDC + 1.50·VDW + 1.75·VPL + 1.75·VLL + IM

Vc = 0.083·β·√f'c·bv·dv

Vu ≤ φVc

Donde:

V* = resultantes de carga en la raíz (iguales a las P del voladizo)

β = parámetro seccional

bv = ancho de franja

dv = peralte efectivo de corte

Reemplazando los valores correspondientes:

VDC = 0.892 Tn

VDW = 0.000 Tn

VPL = 0.302 Tn

VLL + IM = 0.000 Tn

Vu = 1.25·0.892 + 1.50·0.000 + 1.75·0.302 + 1.75·0.000 = 1.644 Tn

dv = 14.40 cm

β = 2.000

Vc = 12.769 Tn

φ = 0.900

φVc = 11.492 Tn

Por lo tanto, Estado: CUMPLE.

No se requiere refuerzo transversal independiente en la franja de voladizo.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.5.6.3.

### Control de fisuración — acero adoptado

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

fs,real ≤ 0.60·fy

smax = 123000·γe(βs·fss) − 2·dc

sprov ≤ smax

Donde:

Mserv = momento de SERVICIO I (factores 1.0)

fs = Mserv/(As,prov·0.90·d)

βs = 1 + dc/[0.7(h − dc)]

dc = c + db/2

γe = factor de exposición (1.0 ambiente normal)

fss = min(fs,real

0.60·fy) para la ecuación de separación

Reemplazando los valores correspondientes:

Mserv = 0.521 Tn·m (SERVICIO I)

barra = 3/4"

As,prov = 12.622 cm²/m

dc = 5.96 cm

h = 20.00 cm

d = h − dc = 14.04 cm

fs = (0.521·100000)(12.622·0.90·14.04) = 326.4 kg/cm²

flím = 0.60·fy = 2520.0 kg/cm²: CUMPLE

fss usada en espaciamiento = 326.4 kg/cm²

βs = 1 + 5.96[0.7·(20.00 − 5.96)] = 1.606

smax = 123000·1.00(1.606·32.0) − 2·5.96·10 = 2393.0 − 119.1 = 2273.9 mm = 2.274 m

Por lo tanto, Esfuerzo: CUMPLE; separación (0.225 ≤ 2.274 m): CUMPLE; resultado conjunto: CUMPLE.

El esfuerzo real y el espaciamiento satisfacen conjuntamente el control de fisuración.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.4.3.

### Desarrollo de la barra superior adoptada

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

ld = max[ldb·λ·(As,req/As,prov); 30.48 cm]

Lext = a − c

Lint = ld

Ladic = Lext + Lint

Donde:

ld = longitud de desarrollo desde la raíz hacia el interior del tablero

Lext = proyección hacia el borde libre

Lint = anclaje interior mínimo (= ld)

ldb = longitud básica

As,req/As,prov = reducción por exceso de acero

Reemplazando los valores correspondientes:

barra = 3/4"

As,prov = 12.622 cm²/m

As,req = 12.090 cm²/m

factor exceso = 0.958

ldb = 137.22 cm

ld = 131.43 cm

Lext = 0.825 − 0.050 = 0.775 m

Lint = ld = 1.314 m

Por lo tanto, Longitud adicional total = 0.775 + 1.314 = 2.089 m; estado: OK.

La prolongación interior (ld desde la raíz) y la extensión exterior desarrollan el acero superior adoptado.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.6.5.6.2.1.

# 7. Viga diafragma

El diafragma se analiza transversalmente como viga continua entre vigas principales. Las cargas permanentes y peatonales permanecen fijas; las líneas de ruedas se ubican desde ambos accesos físicos al tablero y se combinan en una única envolvente superior e inferior.

## 7.1 Modelo y estaciones críticas

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Longitud transversal | 7.950 m |
| Separación entre apoyos | 2.100 m |
| Sección | 0.250 × 1.100 m |
| Paso vehicular | 0.100 m |

### Momento positivo crítico

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Mu(x) = γDC·MDC(x) + γDW·MDW(x) + γPL·MPL(x) + γLL·M(LL+IM)(x)

Donde:

DC, DW = efectos permanentes

PL = efecto peatonal

LL+IM = efecto vehicular

γ = factores de la combinación

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu = 1.25·(0.116) + 1.50·(0.009) + 0.00·(-0.016) + 1.75·(1.326) = 2.480 Tn·m

Por lo tanto, Estación crítica x = 6.275 m; combinación RESISTENCIA I; dirección M+.

La estación se obtiene de la envolvente combinada y no de la suma aislada de máximos de cada caso.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.5.3.1 y Tabla 2.4.5.3.1-1.

### Momento negativo crítico

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Mu(x) = γDC·MDC(x) + γDW·MDW(x) + γPL·MPL(x) + γLL·M(LL+IM)(x)

Donde:

DC, DW = efectos permanentes

PL = efecto peatonal

LL+IM = efecto vehicular

γ = factores de la combinación

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu = 1.25·(-0.282) + 1.50·(-0.012) + 0.00·(0.006) + 1.75·(-1.405) = -2.830 Tn·m

Por lo tanto, Estación crítica x = 5.025 m; combinación RESISTENCIA I; dirección M-.

La estación se obtiene de la envolvente combinada y no de la suma aislada de máximos de cada caso.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.5.3.1 y Tabla 2.4.5.3.1-1.

### Cortante crítico

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Vu(x) = γDC·VDC(x) + γDW·VDW(x) + γPL·VPL(x) + γLL·V(LL+IM)(x)

Donde:

V = cortante en la estación

γ = factores LRFD

para diseño se compara la magnitud absoluta

Reemplazando los valores correspondientes:

Vu = 1.25·0.807 + 1.50·0.034 + 1.75·0.018 + 1.75·4.229 = 8.492 Tn

Por lo tanto, Estación crítica x = 2.925 m; combinación RESISTENCIA I.

La sección crítica se evalúa cerca del apoyo y el cortante móvil se toma de su envolvente superior o inferior, según gobierne.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.5.3.1 y Tabla 2.4.5.3.1-1.

## 7.2 Flexión y cortante

### Acero principal positivo diafragma

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

a = As·fy(0.85·f'c·b)

φMn = φ·As·fy·(d − a/2)

As,req = max(As,res; As,min)

Donde:

a = bloque equivalente

As = acero a tracción

b = ancho resistente

d = peralte efectivo

φ = 0.90

As,res = acero por resistencia φMn ≥ Mu

As,min = acero mínimo

As,min = max(0.8√f'c/fy

14/fy)·bw·d

bw = ancho de alma

d = peralte efectivo

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu = 2.480 Tn·m

x = 6.275 m

d = 103.73 cm

b = 25.00 cm

fy = 4200 kg/cm²

f'c = 280.0 kg/cm²

As,res = 0.844 cm²

a = 0.844·4200(0.85·280.0·25.00) = 0.596 cm

φMn = 0.90·0.844·4200·(103.73 − 0.596/2)100000 = 3.299 Tn·m

ρmin = max(0.8·√280.0/4200; 14/4200) = max(0.003187; 0.003333) = 0.003333

As,min = 0.003333·25.00·103.73 = 8.644 cm²

Por lo tanto, As,res = 0.844 cm²; As,min = 8.644 cm²; As,req = max(0.844; 8.644) = 8.644 cm². Se adopta 2 barras de 1" distribuidas en 1 capa, As = 10.000 cm².

La resistencia provista es mayor o igual que la demanda y se respeta el mínimo reglamentario.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.4.2.

### Acero principal negativo diafragma

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

a = As·fy(0.85·f'c·b)

φMn = φ·As·fy·(d − a/2)

As,req = max(As,res; As,min)

Donde:

a = bloque equivalente

As = acero a tracción

b = ancho resistente

d = peralte efectivo

φ = 0.90

As,res = acero por resistencia φMn ≥ Mu

As,min = acero mínimo

As,min = max(0.8√f'c/fy

14/fy)·bw·d

bw = ancho de alma

d = peralte efectivo

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu = 2.830 Tn·m

x = 5.025 m

d = 103.73 cm

b = 25.00 cm

fy = 4200 kg/cm²

f'c = 280.0 kg/cm²

As,res = 0.963 cm²

a = 0.963·4200(0.85·280.0·25.00) = 0.680 cm

φMn = 0.90·0.963·4200·(103.73 − 0.680/2)100000 = 3.764 Tn·m

ρmin = max(0.8·√280.0/4200; 14/4200) = max(0.003187; 0.003333) = 0.003333

As,min = 0.003333·25.00·103.73 = 8.644 cm²

Por lo tanto, As,res = 0.963 cm²; As,min = 8.644 cm²; As,req = max(0.963; 8.644) = 8.644 cm². Se adopta 2 barras de 1" distribuidas en 1 capa, As = 10.000 cm².

La resistencia provista es mayor o igual que la demanda y se respeta el mínimo reglamentario.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.4.2.

### Acero lateral por temperatura

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

As,temp,prov ≥ As,temp,req

Donde:

As,temp = refuerzo por metro y por cara lateral

Reemplazando los valores correspondientes:

As,temp,req = 2.250 cm²/m por cara

se adopta 3/8" @ 0.300 m, As = 2.367 cm²/m

Por lo tanto, La disposición se repite en ambas caras laterales.

La cuantía adoptada controla la fisuración por cambios volumétricos.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.5.8.

### Estribos del diafragma

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Vu ≤ φVn

Vn = min(Vc + Vs; Vn,max)

Vn,max = 0.25 f'c bv dv

Vs,req = max[0; Vu/φ − Vc]

Donde:

Vu = cortante factorizado

Vn = resistencia nominal

Vc = aporte del concreto

Vs = aporte de estribos

Vn,max = límite superior del modelo seccional

φ = factor de resistencia

Reemplazando los valores correspondientes:

Vu = 8.492 Tn

Vc = 20.696 Tn

φ = 0.900

φVc = 18.626 Tn

Vs,req = 0.000 Tn

Vn,max = 0.25 f'c bv dv = 163.375 Tn

φVn,max = 0.900·163.375 = 147.037 Tn

Por lo tanto, Vu = 8.492 Tn ≤ φVn,max = 147.037 Tn: CUMPLE. Av,req = 0.000 cm²/m; Av,min = 2.639 cm²/m; smax = 0.600 m; se adopta estribo 6 mm, 2 ramas @ 0.600 m, Av = 0.933 cm²/m.

La sección crítica se toma a una distancia dv desde el apoyo. Vu no supera φVn,max, por lo que el alma puede resistir el cortante con la armadura transversal adoptada.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.5.6.3.

## 7.3 Diagramas de diseño

Figura 7.1. Envolventes factorizadas de momento del diafragma.

Figura 7.2. Envolventes factorizadas de cortante del diafragma.

# 8. Reacciones para el diseño de apoyos y estribos

Las reacciones se obtienen directamente de los casos longitudinales resueltos. Se presentan por viga y por acción, conservando su condición no factorizada para que el módulo receptor forme la combinación requerida.

| Viga | Acción | Apoyo izquierdo (Tn) | Apoyo derecho (Tn) |
| --- | --- | --- | --- |
| Interior | DC | 16.119 | 16.119 |
| Interior | DW | 1.733 | 1.733 |
| Interior | LL+IM | 22.915 | 19.552 |
| Exterior | DC | 22.779 | 22.779 |
| Exterior | DW | 0.660 | 0.660 |
| Exterior | PL | 2.266 | 2.266 |
| Exterior | LL+IM | 16.698 | 14.247 |

### Uso de reacciones en el receptor de estribos

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Rtotal,acción = nint·Rviga,int + next·Rviga,ext

q = RtotalLtablero

Donde:

nint, next = número de vigas interior y exterior

Rviga = reacción no factorizada por apoyo

q = carga lineal para el modelo de estribo por franja

Reemplazando los valores correspondientes:

Ejemplo DC en apoyo izquierdo: Rint = 16.119 Tnviga

Rext = 22.779 Tnviga

Las reacciones de LL+IM ya incluyen g y el IM del caso vehicular

no se vuelve a aplicar g al transferirlas

Por lo tanto, El estribo combina estas acciones con sus factores LRFD propios; aquí sólo se entregan valores sin factor.

No deben sumarse posiciones vehiculares incompatibles al formar otra envolvente fuera de este módulo.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.2.1 y Tabla 2.4.2.1-1.

Las reacciones de LL+IM son envolventes de carga móvil. No deben sumarse posiciones vehiculares incompatibles al usarlas en otra combinación.

# 9. Resumen de diseño adoptado

| Elemento | Función | Refuerzo adoptado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Losa transversal | Acero negativo | 3/4" @ 0.300 m, As = 9.467 cm²/m | NO CUMPLE |
| Losa transversal | Acero positivo | 1/2" @ 0.150 m, As = 8.600 cm²/m | CUMPLE |
| Losa transversal | Acero temperatura | 8 mm @ 0.125 m, As = 4.000 cm²/m | CUMPLE |
| Losa transversal | Acero distribucion | 3/8" @ 0.125 m, As = 5.680 cm²/m | CUMPLE |
| Viga interior | Acero principal longitudinal | 12 barras de 1" distribuidas en 4 capas, As = 60.000 cm² | CUMPLE |
| Viga interior | Temperatura caras laterales | 6 mm @ 0.100 m, As = 2.800 cm²/m | CUMPLE |
| Viga interior | Ask longitudinal por cara | 1/2" @ 0.200 m, As = 6.450 cm²/m | CUMPLE |
| Viga interior | Estribos por corte interior | estribo 1/2", 2 ramas @ 0.250 m, Av = 10.320 cm²/m | CUMPLE |
| Viga exterior | Acero principal longitudinal exterior | 12 barras de 1" distribuidas en 4 capas, As = 60.000 cm² | CUMPLE |
| Viga exterior | Temperatura caras laterales exterior | 6 mm @ 0.100 m, As = 2.800 cm²/m | CUMPLE |
| Viga exterior | Ask longitudinal exterior por cara | 1/2" @ 0.200 m, As = 6.450 cm²/m | CUMPLE |
| Viga exterior | Estribos por corte exterior | estribo 1/2", 2 ramas @ 0.275 m, Av = 9.382 cm²/m | CUMPLE |
| Barrera | Dowel de interfaz y anclaje | 1/2 in @ 0.170 m, Avf = 7.588 cm²/m | OK |
| Voladizo | Acero superior voladizo | 3/4" @ 0.225 m, As = 12.622 cm²/m | CUMPLE |
| Voladizo | Acero temperatura voladizo | 8 mm @ 0.125 m, As = 4.000 cm²/m | CUMPLE |
| Diafragma | Acero principal negativo diafragma | 2 barras de 1" distribuidas en 1 capa, As = 10.000 cm² | CUMPLE |
| Diafragma | Acero principal positivo diafragma | 2 barras de 1" distribuidas en 1 capa, As = 10.000 cm² | CUMPLE |
| Diafragma | Temperatura caras laterales diafragma | 3/8" @ 0.300 m, As = 2.367 cm²/m | CUMPLE |
| Diafragma | Estribos por corte diafragma | estribo 6 mm, 2 ramas @ 0.600 m, Av = 0.933 cm²/m | CUMPLE |

Las opciones listadas son las disposiciones adoptadas y verificadas por resistencia, cuantía mínima, separación, servicio y detalle según corresponda. Si una verificación cambiara a NO CUMPLE, deberá incrementarse el área provista, reducirse el espaciamiento o modificarse la geometría antes de emitir planos.

# 10. Referencias normativas

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Manual de Puentes, Lima, 2018. Archivo: docs/Manual de Puentes MTC 2018 (PGA).pdf.

Rodríguez Serquén, Arturo. Puentes con AASHTO LRFD 2020, 9th Edition. Archivo de consulta en la carpeta docs del proyecto.

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, criterios incorporados por las referencias y numeración equivalentes indicadas en el Manual MTC 2018.