INGENIERÍA ESTRUCTURAL

# Memoria de cálculo
del apoyo de neopreno simple

MOVIL PLACAS · geometría · demandas · verificaciones del neopreno · detalle constructivo

DOCUMENTO TÉCNICO DE DISEÑO

| Dato | Descripción |
| --- | --- |
| Sistema | Apoyo móvil con planchas externas superior e inferior |
| Neopreno | 600 × 400 × 50 mm |
| Dureza Shore A | 60 |
| Reacción de servicio | 50.600 Tn |
| f'c pedestal/estribo | 280.0 kg/cm² |
| Estado global | CONFORME |
| Norma principal | Manual de Puentes MTC 2018 |
| Fecha de emisión | 07/09/2026 |

La presente memoria desarrolla las expresiones, leyendas, sustituciones numéricas, resultados y criterios técnicos correspondientes al apoyo de neopreno simple adoptado.

# Contenido

La memoria se organiza siguiendo la secuencia del modelo de cálculo y conserva estilos jerárquicos de Word con ecuaciones nativas trazables.

| Sección | Contenido desarrollado |
| --- | --- |
| 1 | Bases de diseño, materiales y acciones de entrada |
| 2 | Geometría del neopreno, áreas y factor de forma |
| 3 | Demandas de servicio, movimiento térmico y acciones horizontales |
| 4 | Verificaciones del núcleo de neopreno simple (Método A PEP) |
| 5 | Verificaciones del detalle constructivo (planchas A36 y fricción) |
| 6 | Resumen de verificaciones y diseño adoptado |
| 7 | Referencias normativas |

# 1. Bases de diseño

El apoyo consiste en una sola capa de neopreno simple sin zunchos internos de acero. Las placas o pasadores son elementos externos al espesor h del elastómero. El módulo diseno-apoyos-neopreno es independiente de diseno-apoyos (apoyos elastoméricos con zunchos).

## 1.1 Materiales y parámetros

| Parámetro | Símbolo | Valor adoptado |
| --- | --- | --- |
| Dureza Shore A | Shore A | 60 |
| Módulo mínimo (capacidad) | G_min | 9.14 kg/cm² |
| Módulo máximo (fuerza H) | G_max | 14.06 kg/cm² |
| Coeficiente de fricción | μ | 0.20 |
| Resistencia del concreto | f'c | 280.0 kg/cm² |
| Factor térmico | γ_TU | 1.20 |
| Dilatación térmica | α | 0.00001080 /°C |

## 1.2 Acciones verticales por apoyo

| Acción | Símbolo | Valor (Tn) |
| --- | --- | --- |
| Carga permanente estructural | R_DC | 20.000 |
| Superficie de rodadura | R_DW | 1.180 |
| Carga peatonal | R_PL | 0.000 |
| Carga vehicular con impacto | R_LL+IM | 29.420 |
| Reacción de servicio | R | 50.600 |

## 1.3 Acciones horizontales y térmicas

| Parámetro | Símbolo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Luz del tramo | L | 15.00 m |
| PGA | PGA | 0.000 |
| Factor sísmico del sitio | Fpga | 1.080 |
| Coeficiente sísmico | As = PGA·Fpga | 0.000 |
| Sismo Evento Extremo I | H_EQ,EE-I | 0.000 Tn |
| Temperatura superior MTC | T_sup | 40.0 °C |
| Temperatura inferior MTC | T_inf | 0.0 °C |
| Temperatura de instalación | T_inst | 20.0 °C |
| Contracción térmica | ΔT | 20.0 °C |

Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4; AASHTO LRFD 14.7.6 (Método A, neopreno simple sin zunchos).

# 2. Geometría del neopreno y factor de forma

Se determinan las áreas resistentes y el factor de forma S empleado en el Método A.

| Parámetro | Símbolo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Largo en planta | L | 60.00 cm |
| Ancho en planta | W | 40.00 cm |
| Espesor total | h | 5.00 cm |
| Área bruta | A_g | 2400.00 cm² |
| Área descontada | A_h | 0.00 cm² |
| Área efectiva | A_eff | 2400.00 cm² |
| Área libre | A_libre | 1000.00 cm² |
| Factor de forma | S | 2.400 |

### Área bruta del neopreno

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

A_g = L · W

Donde:

A_g = área bruta en planta

L = largo del neopreno

W = ancho del neopreno

Reemplazando los valores correspondientes:

A_g = 60.00 · 40.00 = 2400.00 cm²

Por lo tanto, El área bruta del neopreno es A_g = 2400.00 cm².

El área bruta define la geometría inicial antes de descontar perforaciones de pasadores.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 14.7.5.1-1; Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.

### Área descontada por pasadores

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

A_h = 0

Donde:

A_h = área descontada por perforaciones

no aplica en apoyo móvil

Reemplazando los valores correspondientes:

Sin pasadores interiores: A_h = 0 cm²

Por lo tanto, No se descuenta área por perforaciones.

El apoyo móvil conserva el área bruta completa del neopreno.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 14.7.5.1-1; Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.

### Área efectiva en compresión

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

A_eff = A_g − A_h

Donde:

A_eff = área neta en compresión

A_g = área bruta

A_h = área de huecos

Reemplazando los valores correspondientes:

A_eff = 2400.00 − 0.00 = 2400.00 cm²

Por lo tanto, El área efectiva adoptada es A_eff = 2400.00 cm².

La compresión del neopreno y el aplastamiento del concreto usan A_eff.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 14.7.5.1-1; Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.

### Área libre lateral

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

A_libre = 2 · h · (L + W)

Donde:

A_libre = área libre lateral

h = espesor

L y W = dimensiones en planta

Reemplazando los valores correspondientes:

A_libre = 2 · 5.00 · (60.00 + 40.00) = 1000.00 cm²

Por lo tanto, El área libre calculada es A_libre = 1000.00 cm².

El factor de forma S relaciona el área efectiva con el área libre lateral.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 14.7.5.1-1; Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.

### Factor de forma

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

S = A_effA_libre

Donde:

S = factor de forma

A_eff = área neta

A_libre = área libre lateral

Reemplazando los valores correspondientes:

S = 2400.001000.00 = 2.400

Por lo tanto, El factor de forma adoptado es S = 2.400.

AASHTO 14.7.5.1-1 para una sola capa de neopreno simple sin zunchos internos.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 14.7.5.1-1; Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.

### Módulos del elastómero y límite de compresión

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

σ_adm = min(G_min · S ; 0.80 ksi)

Donde:

G_min = módulo mínimo del elastómero para capacidad

G_max = módulo máximo para fuerza horizontal

S = factor de forma

límite absoluto = 56.25 kg/cm²

Reemplazando los valores correspondientes:

G_min = 9.14 kg/cm² (Gmin: usado para capacidad de compresion G*S)

G_max = 14.06 kg/cm² (Gmax: usado para fuerza horizontal H=G*A*Delta/h)

G_min · S = 9.14 · 2.400 = 21.94 kg/cm²

σ_adm = min(21.94, 56.25) = 21.94 kg/cm²

Por lo tanto, El límite gobernante de compresión es σ_adm = 21.94 kg/cm².

Para neopreno simple sin zunchos no se usa 1.25·G·S ni 1.25 ksi.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 14.7.5.1-1; Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.

# 3. Demandas de servicio y movimiento

### Reacción de servicio por apoyo

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

R = R_DC + R_DW + R_PL + R_LL + IM

Donde:

R = reacción de servicio por apoyo

R_DC = carga permanente estructural

R_DW = superficie de rodadura

R_PL = peatonal

R_LL+IM = vehicular con impacto

Reemplazando los valores correspondientes:

R = 20.000 + 1.180 + 0.000 + 29.420 = 50.600 Tn

Por lo tanto, La reacción de servicio es R = 50.600 Tn.

Las reacciones se introducen sin factor; los estados límite se aplican en cada verificación.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.5; AASHTO LRFD combinaciones de carga.

### Movimiento térmico de contracción

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Δ_s = γ_TU · α · L · ΔT

Donde:

Δ_s = movimiento térmico de contracción

γ_TU = factor de temperatura

α = coeficiente de dilatación del concreto

L = luz del tramo

ΔT = T_inst − T_inf

Reemplazando los valores correspondientes:

ΔT = 20.0 − 0.0 = 20.0 °C

Δ_s = 1.20 · 0.00001080 · 1500.0 · 20.0 = 0.389 cm

Por lo tanto, El movimiento térmico de contracción es Δ_s = 0.389 cm.

El movimiento gobierna el corte del apoyo móvil y la verificación h ≥ 2·Δ_s.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, criterios de movimiento térmico; AASHTO LRFD 14.7.6.3.4.

### Fuerza horizontal por corte del neopreno móvil

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

H_pad = G_max · A_g · Δ_sh1000

Donde:

H_pad = fuerza horizontal por corte del neopreno

G_max = módulo máximo del elastómero

A_g = área bruta

Δ_s = movimiento

h = espesor total

Reemplazando los valores correspondientes:

H_pad = 14.06 · 2400.0 · 0.3895.001000 = 2.624 Tn

Por lo tanto, La fuerza horizontal por corte del pad es H_pad = 2.624 Tn.

G_max maximiza la fuerza transferida al sistema de planchas y fricción.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 3.10.9 / Resistencia I; Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.8.

# 4. Verificaciones del núcleo de neopreno

Las verificaciones siguientes corresponden al elastómero simple sin zunchos internos, con los límites PEP del Método A.

### Compresion neopreno

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

sigma = RA_eff < = min(G*S,0.80ksi)

Donde:

σ = esfuerzo de compresión

R = reacción de servicio

A_eff = área neta

Reemplazando los valores correspondientes:

506002400.0 = 21.08

adm = 21.94

Por lo tanto, Demanda = 21.083 kg/cm2 ≤ Límite = 21.936 kg/cm2; ratio = 0.961: CUMPLE.

La verificación cumple con el criterio adoptado.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.2; AASHTO LRFD 14.7.6.3.2.

### Deflexion por compresion

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

delta = eps*h < = 0.09h

Donde:

δ = deflexión total

ε = deformación unitaria

h = espesor del neopreno

Reemplazando los valores correspondientes:

0.04690*5.00 < = 0.09*5.00

Por lo tanto, Demanda = 0.234 cm ≤ Límite = 0.450 cm; ratio = 0.521: CUMPLE.

Fig. C14.7.6.3.3-1 AASHTO (puntos digitalizados verificables) [extrapolado]

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.3; AASHTO LRFD 14.7.6.3.3.

### Estabilidad h <= L/3

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

h < = L3

Donde:

h = espesor

L = largo en planta

Reemplazando los valores correspondientes:

5.00 < = 60.003

Por lo tanto, Demanda = 5.000 cm ≤ Límite = 20.000 cm; ratio = 0.250: CUMPLE.

La verificación cumple con el criterio adoptado.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.6; AASHTO LRFD 14.7.6.3.6.

### Estabilidad h <= W/3

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

h < = W3

Donde:

h = espesor

W = ancho en planta

Reemplazando los valores correspondientes:

5.00 < = 40.003

Por lo tanto, Demanda = 5.000 cm ≤ Límite = 13.333 cm; ratio = 0.375: CUMPLE.

La verificación cumple con el criterio adoptado.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.6; AASHTO LRFD 14.7.6.3.6.

### Aplastamiento concreto bajo apoyo

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

R < = phi*0.85*f'c*A_eff

Donde:

φ = 0.70

f'c = resistencia del concreto del pedestal o estribo

Reemplazando los valores correspondientes:

50600 < = 0.70*0.85*280*2400.0

Por lo tanto, Demanda = 50600.000 kg ≤ Límite = 399840.000 kg; ratio = 0.127: CUMPLE.

La verificación cumple con el criterio adoptado.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 5.7.5.

# 5. Verificaciones del detalle constructivo

El apoyo móvil permite desplazamiento térmico mediante planchas externas ASTM A36.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Plancha superior/inferior | 600 × 400 × 25 mm |
| Fluencia A36 | 2530 kg/cm² |
| Resistencia última A36 | 4080 kg/cm² |
| H_pad por corte | 2.624 Tn |
| Capacidad por fricción | 4.000 Tn |

### Cortante por movimiento termico

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

h > = 2*Delta_s

Donde:

Δ_s = movimiento térmico

h = espesor del neopreno

Reemplazando los valores correspondientes:

5.00 > = 2*0.389

Por lo tanto, Demanda = 0.778 cm ≤ Límite = 5.000 cm; ratio = 0.156: CUMPLE.

La verificación cumple con el criterio adoptado.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.4; AASHTO LRFD 14.7.6.3.4-1.

### Deformacion angular del neopreno

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

gamma = Delta_sh < = 0.50

Donde:

γ = deformación angular de corte

Δ_s = movimiento

h = espesor

Reemplazando los valores correspondientes:

0.3895.00 = 0.078

Por lo tanto, Demanda = 0.078 - ≤ Límite = 0.500 -; ratio = 0.156: CUMPLE.

La verificación cumple con el criterio adoptado.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.4; AASHTO LRFD 14.7.6.3.4-1.

### Fuerza H_pad movil

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

H = Gmax*A*Deltah

Donde:

H_pad = fuerza horizontal por deformación de corte del elastómero

Reemplazando los valores correspondientes:

H_pad = 2.624

Por lo tanto, Demanda = 2.624 Tn ≤ Límite = 2.624 Tn; ratio = 1.000: CUMPLE.

La verificación cumple con el criterio adoptado.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.2.1.1; AASHTO LRFD 14.6.3.1.

### Friccion disponible

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

H_pad < = mu*R_DC

Donde:

μ = coeficiente de fricción

R_DC = reacción permanente estructural

Reemplazando los valores correspondientes:

2.624 < = 4.000

Por lo tanto, Demanda = 2.624 Tn ≤ Límite = 4.000 Tn; ratio = 0.656: CUMPLE.

H_pad queda cubierta por friccion mu*R_DC.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 14.8.3 / C14.8.3.1.

### Espesor planchas superior/inferior

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

t > = 1 pulg

Donde:

t = espesor mínimo constructivo de planchas ASTM A36

Reemplazando los valores correspondientes:

2.54 > = 2.54

Por lo tanto, Demanda = 2.540 cm ≤ Límite = 2.540 cm; ratio = 1.000: CUMPLE.

La verificación cumple con el criterio adoptado.

Referencia normativa: Detalle constructivo ASTM A36.

### Compresion en planchas A36

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

RA < = 0.95Fy

Donde:

σ = esfuerzo de compresión en plancha

Fy = fluencia A36

Reemplazando los valores correspondientes:

506002400.0 = 21.08

Por lo tanto, Demanda = 21.083 kg/cm2 ≤ Límite = 2403.500 kg/cm2; ratio = 0.009: CUMPLE.

La verificación cumple con el criterio adoptado.

Referencia normativa: ASTM A36; AASHTO LRFD criterios de compresión en planchas.

# 6. Resumen de verificaciones y diseño adoptado

| Verificación | Demanda | Límite | Ratio | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compresion neopreno | 21.083 kg/cm2 | 21.936 kg/cm2 | 0.961 | OK |
| Deflexion por compresion | 0.234 cm | 0.450 cm | 0.521 | OK |
| Estabilidad h <= L/3 | 5.000 cm | 20.000 cm | 0.250 | OK |
| Estabilidad h <= W/3 | 5.000 cm | 13.333 cm | 0.375 | OK |
| Aplastamiento concreto bajo apoyo | 50600.000 kg | 399840.000 kg | 0.127 | OK |
| Cortante por movimiento termico | 0.778 cm | 5.000 cm | 0.156 | OK |
| Deformacion angular del neopreno | 0.078 - | 0.500 - | 0.156 | OK |
| Fuerza H_pad movil | 2.624 Tn | 2.624 Tn | 1.000 | OK |
| Friccion disponible | 2.624 Tn | 4.000 Tn | 0.656 | OK |
| Espesor planchas superior/inferior | 2.540 cm | 2.540 cm | 1.000 | OK |
| Compresion en planchas A36 | 21.083 kg/cm2 | 2403.500 kg/cm2 | 0.009 | OK |

## 6.1 Diseño adoptado

| Elemento | Valor adoptado |
| --- | --- |
| Estado global | CONFORME |
| Neopreno | 600 × 400 × 50 mm, Shore 60 |
| Reacción de servicio | 50.600 Tn |
| Planchas A36 | t = 25 mm |
| H_pad | 2.624 Tn |

# 7. Referencias normativas

| Referencia | Aplicación |
| --- | --- |
| Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4 | Apoyos elastoméricos de neopreno simple |
| Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.2 | Compresión σ ≤ min(G·S, 0.80 ksi) |
| Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.3 | Deflexión δ ≤ 0.09 h |
| Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.4 | Cortante h ≥ 2·Δ_s y γ ≤ 0.50 |
| Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.6 | Estabilidad h ≤ L/3 y h ≤ W/3 |
| AASHTO LRFD 14.7.6 | Método A para neopreno simple (PEP) |
| AASHTO LRFD 14.6.3.1 | Fuerza horizontal H = G·A·Δ/h |
| AASHTO LRFD 14.8.3 | Fricción y anclaje de apoyos |
| AASHTO LRFD 5.7.5 | Aplastamiento del concreto |
| AASHTO LRFD 6.13.1 | Interacción corte-flexión de pasadores |