INGENIERÍA ESTRUCTURAL

# Memoria de cálculo
del apoyo de neopreno simple

FIJO PASADORES · geometría · demandas · verificaciones del neopreno · detalle constructivo

DOCUMENTO TÉCNICO DE DISEÑO

| Dato | Descripción |
| --- | --- |
| Sistema | Apoyo fijo con pasadores lisos interiores |
| Neopreno | 600 × 400 × 50 mm |
| Dureza Shore A | 60 |
| Reacción de servicio | 50.600 Tn |
| f'c pedestal/estribo | 280.0 kg/cm² |
| Estado global | NO CONFORME |
| Norma principal | Manual de Puentes MTC 2018 |
| Fecha de emisión | 07/09/2026 |

La presente memoria desarrolla las expresiones, leyendas, sustituciones numéricas, resultados y criterios técnicos correspondientes al apoyo de neopreno simple adoptado.

# Contenido

La memoria se organiza siguiendo la secuencia del modelo de cálculo y conserva estilos jerárquicos de Word con ecuaciones nativas trazables.

| Sección | Contenido desarrollado |
| --- | --- |
| 1 | Bases de diseño, materiales y acciones de entrada |
| 2 | Geometría del neopreno, áreas y factor de forma |
| 3 | Demandas de servicio, movimiento térmico y acciones horizontales |
| 4 | Verificaciones del núcleo de neopreno simple (Método A PEP) |
| 5 | Verificaciones del detalle constructivo (pasadores o planchas) |
| 6 | Resumen de verificaciones y diseño adoptado |
| 7 | Referencias normativas |

# 1. Bases de diseño

El apoyo consiste en una sola capa de neopreno simple sin zunchos internos de acero. Las placas o pasadores son elementos externos al espesor h del elastómero. El módulo diseno-apoyos-neopreno es independiente de diseno-apoyos (apoyos elastoméricos con zunchos).

## 1.1 Materiales y parámetros

| Parámetro | Símbolo | Valor adoptado |
| --- | --- | --- |
| Dureza Shore A | Shore A | 60 |
| Módulo mínimo (capacidad) | G_min | 9.14 kg/cm² |
| Módulo máximo (fuerza H) | G_max | 14.06 kg/cm² |
| Coeficiente de fricción | μ | 0.20 |
| Resistencia del concreto | f'c | 280.0 kg/cm² |
| Factor térmico | γ_TU | 1.20 |
| Dilatación térmica | α | 0.00001080 /°C |

## 1.2 Acciones verticales por apoyo

| Acción | Símbolo | Valor (Tn) |
| --- | --- | --- |
| Carga permanente estructural | R_DC | 20.000 |
| Superficie de rodadura | R_DW | 1.180 |
| Carga peatonal | R_PL | 0.000 |
| Carga vehicular con impacto | R_LL+IM | 29.420 |
| Reacción de servicio | R | 50.600 |

## 1.3 Acciones horizontales y térmicas

| Parámetro | Símbolo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Luz del tramo | L | 15.00 m |
| PGA | PGA | 0.480 |
| Factor sísmico del sitio | Fpga | 1.080 |
| Coeficiente sísmico | As = PGA·Fpga | 0.518 |
| Frenado nominal por apoyo | BR | 4.870 Tn |
| Frenado Resistencia I | H_BR,RI | 8.523 Tn |
| Sismo Evento Extremo I | H_EQ,EE-I | 10.980 Tn |
| Temperatura superior MTC | T_sup | 40.0 °C |
| Temperatura inferior MTC | T_inf | 0.0 °C |
| Temperatura de instalación | T_inst | 20.0 °C |
| Contracción térmica | ΔT | 20.0 °C |

Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4; AASHTO LRFD 14.7.6 (Método A, neopreno simple sin zunchos).

# 2. Geometría del neopreno y factor de forma

Se determinan las áreas resistentes y el factor de forma S empleado en el Método A.

| Parámetro | Símbolo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Largo en planta | L | 60.00 cm |
| Ancho en planta | W | 40.00 cm |
| Espesor total | h | 5.00 cm |
| Área bruta | A_g | 2400.00 cm² |
| Área descontada | A_h | 20.27 cm² |
| Área efectiva | A_eff | 2379.73 cm² |
| Área libre | A_libre | 1159.59 cm² |
| Factor de forma | S | 2.052 |

### Área bruta del neopreno

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

A_g = L · W

Donde:

A_g = área bruta en planta

L = largo del neopreno

W = ancho del neopreno

Reemplazando los valores correspondientes:

A_g = 60.00 · 40.00 = 2400.00 cm²

Por lo tanto, El área bruta del neopreno es A_g = 2400.00 cm².

El área bruta define la geometría inicial antes de descontar perforaciones de pasadores.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 14.7.5.1-1; Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.

### Área descontada por pasadores

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

A_h = n · π · d²4

Donde:

A_h = área total de huecos

n = número de pasadores

d = diámetro del pasador

Reemplazando los valores correspondientes:

A_h = 4 · π · 2.54²4 = 20.27 cm²

Por lo tanto, El área descontada por pasadores es A_h = 20.27 cm².

Los pasadores lisos atraviesan el neopreno y reducen el área efectiva en compresión.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 14.7.5.1-1; Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.

### Área efectiva en compresión

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

A_eff = A_g − A_h

Donde:

A_eff = área neta en compresión

A_g = área bruta

A_h = área de huecos

Reemplazando los valores correspondientes:

A_eff = 2400.00 − 20.27 = 2379.73 cm²

Por lo tanto, El área efectiva adoptada es A_eff = 2379.73 cm².

La compresión del neopreno y el aplastamiento del concreto usan A_eff.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 14.7.5.1-1; Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.

### Área libre lateral

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

A_libre = 2 · h · (L + W) + n · π · d · h

Donde:

A_libre = área libre para bulbo de compresión

incluye perímetro lateral y desarrollo alrededor de cada pasador

Reemplazando los valores correspondientes:

A_libre = 2 · 5.00 · (60.00 + 40.00) + 4 · π · 2.54 · 5.00 = 1159.59 cm²

Por lo tanto, El área libre calculada es A_libre = 1159.59 cm².

El factor de forma S relaciona el área efectiva con el área libre lateral.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 14.7.5.1-1; Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.

### Factor de forma

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

S = A_effA_libre

Donde:

S = factor de forma

A_eff = área neta

A_libre = área libre lateral

Reemplazando los valores correspondientes:

S = 2379.731159.59 = 2.052

Por lo tanto, El factor de forma adoptado es S = 2.052.

AASHTO 14.7.5.1-1 para una sola capa de neopreno simple sin zunchos internos.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 14.7.5.1-1; Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.

### Módulos del elastómero y límite de compresión

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

σ_adm = min(G_min · S ; 0.80 ksi)

Donde:

G_min = módulo mínimo del elastómero para capacidad

G_max = módulo máximo para fuerza horizontal

S = factor de forma

límite absoluto = 56.25 kg/cm²

Reemplazando los valores correspondientes:

G_min = 9.14 kg/cm² (Gmin: usado para capacidad de compresion G*S)

G_max = 14.06 kg/cm² (Gmax: usado para fuerza horizontal H=G*A*Delta/h)

G_min · S = 9.14 · 2.052 = 18.76 kg/cm²

σ_adm = min(18.76, 56.25) = 18.76 kg/cm²

Por lo tanto, El límite gobernante de compresión es σ_adm = 18.76 kg/cm².

Para neopreno simple sin zunchos no se usa 1.25·G·S ni 1.25 ksi.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 14.7.5.1-1; Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.

# 3. Demandas de servicio y movimiento

### Reacción de servicio por apoyo

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

R = R_DC + R_DW + R_PL + R_LL + IM

Donde:

R = reacción de servicio por apoyo

R_DC = carga permanente estructural

R_DW = superficie de rodadura

R_PL = peatonal

R_LL+IM = vehicular con impacto

Reemplazando los valores correspondientes:

R = 20.000 + 1.180 + 0.000 + 29.420 = 50.600 Tn

Por lo tanto, La reacción de servicio es R = 50.600 Tn.

Las reacciones se introducen sin factor; los estados límite se aplican en cada verificación.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.5; AASHTO LRFD combinaciones de carga.

### Movimiento térmico de contracción

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Δ_s = γ_TU · α · L · ΔT

Donde:

Δ_s = movimiento térmico de contracción

γ_TU = factor de temperatura

α = coeficiente de dilatación del concreto

L = luz del tramo

ΔT = T_inst − T_inf

Reemplazando los valores correspondientes:

ΔT = 20.0 − 0.0 = 20.0 °C

Δ_s = 1.20 · 0.00001080 · 1500.0 · 20.0 = 0.389 cm

Por lo tanto, El movimiento térmico de contracción es Δ_s = 0.389 cm.

El movimiento gobierna el corte del apoyo móvil y la verificación h ≥ 2·Δ_s.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, criterios de movimiento térmico; AASHTO LRFD 14.7.6.3.4.

### Demanda horizontal de diseño del apoyo fijo

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

H = max(H_BR,RI ; H_EQ,EE-I)

Donde:

H_BR,RI = 1.75 · BR

H_EQ,EE-I = PGA · Fpga · (R_DC + R_DW)

H = demanda horizontal de diseño del apoyo fijo

Reemplazando los valores correspondientes:

As = PGA · Fpga = 0.480 · 1.080 = 0.518

H_BR,RI = 1.75 · 4.870 = 8.523 Tn

H_EQ,EE-I = 0.518 · (20.000 + 1.180) = 10.980 Tn

H = max(8.523, 10.980) = 10.980 Tn

Por lo tanto, La demanda horizontal gobernante es H = 10.980 Tn (Evento Extremo I - sismo).

La demanda se reparte entre pasadores en el apoyo fijo con barras interiores.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 3.10.9 / Resistencia I; Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.8.

# 4. Verificaciones del núcleo de neopreno

Las verificaciones siguientes corresponden al elastómero simple sin zunchos internos, con los límites PEP del Método A.

### Compresion neopreno

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

sigma = RA_eff < = min(G*S,0.80ksi)

Donde:

σ = esfuerzo de compresión

R = reacción de servicio

A_eff = área neta

Reemplazando los valores correspondientes:

506002379.7 = 21.26

adm = 18.76

Por lo tanto, Demanda = 21.263 kg/cm2 > Límite = 18.757 kg/cm2; ratio = 1.134: NO CUMPLE.

La verificación no cumple; debe incrementarse la capacidad o reducirse la demanda y repetirse el cálculo antes de emitir el diseño.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.2; AASHTO LRFD 14.7.6.3.2.

### Deflexion por compresion

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

delta = eps*h < = 0.09h

Donde:

δ = deflexión total

ε = deformación unitaria

h = espesor del neopreno

Reemplazando los valores correspondientes:

0.04721*5.00 < = 0.09*5.00

Por lo tanto, Demanda = 0.236 cm ≤ Límite = 0.450 cm; ratio = 0.525: CUMPLE.

Fig. C14.7.6.3.3-1 AASHTO (puntos digitalizados verificables) [extrapolado]

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.3; AASHTO LRFD 14.7.6.3.3.

### Estabilidad h <= L/3

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

h < = L3

Donde:

h = espesor

L = largo en planta

Reemplazando los valores correspondientes:

5.00 < = 60.003

Por lo tanto, Demanda = 5.000 cm ≤ Límite = 20.000 cm; ratio = 0.250: CUMPLE.

La verificación cumple con el criterio adoptado.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.6; AASHTO LRFD 14.7.6.3.6.

### Estabilidad h <= W/3

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

h < = W3

Donde:

h = espesor

W = ancho en planta

Reemplazando los valores correspondientes:

5.00 < = 40.003

Por lo tanto, Demanda = 5.000 cm ≤ Límite = 13.333 cm; ratio = 0.375: CUMPLE.

La verificación cumple con el criterio adoptado.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.6; AASHTO LRFD 14.7.6.3.6.

### Aplastamiento concreto bajo apoyo

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

R < = phi*0.85*f'c*A_eff

Donde:

φ = 0.70

f'c = resistencia del concreto del pedestal o estribo

Reemplazando los valores correspondientes:

50600 < = 0.70*0.85*280*2379.7

Por lo tanto, Demanda = 50600.000 kg ≤ Límite = 396463.301 kg; ratio = 0.128: CUMPLE.

La verificación cumple con el criterio adoptado.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 5.7.5.

# 5. Verificaciones del detalle constructivo

El apoyo fijo transfiere la restricción horizontal mediante pasadores lisos ASTM A108 Gr. 1020.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Número de pasadores | 4 |
| Diámetro | 2.54 cm (1.00 pulg) |
| Separación longitudinal | 20.00 cm |
| Separación transversal | 15.00 cm |
| Brazo e entre contactos | 5.00 cm |
| Fluencia pasador | 2500 kg/cm² |

### Interacción corte-flexión del pasador

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

6·Mu(φ_f·D³·Fy) + [2.2·Vu / (φ_v·D²·Fy)]² ≤ 0.95

Donde:

Vu = corte por pasador

Mu = momento en la sección crítica

D = diámetro

Fy = fluencia ASTM A108 Gr. 1020

φ_f = φ_v = 1.00

Reemplazando los valores correspondientes:

Vu = Hn = 10.9804 = 2.745 Tn

Mu = Vu · e = 2744.9 · 5.00 = 13724.6 kg·cm

Término flexión = 2.010

Término corte = 0.140

Interacción = 2.010 + 0.140 = 2.150

Por lo tanto, La interacción corte-flexión del pasador es I = 2.150 ≤ 0.95: NO CUMPLE.

AASHTO LRFD 6.13.1 evalúa Vu y Mu en la misma sección crítica del pasador liso.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 3.10.9 / Resistencia I; Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.8.

### Relacion de perforaciones

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

A_huecosA_bruta < = 0.05

Donde:

Relación entre el área de huecos y el área bruta del neopreno

Reemplazando los valores correspondientes:

20.272400.00 = 0.0084

Por lo tanto, Demanda = 0.008 - ≤ Límite = 0.050 -; ratio = 0.169: CUMPLE.

Limite constructivo interno para no debilitar excesivamente la plancha de neopreno.

Referencia normativa: Criterio constructivo interno del módulo diseno-apoyos-neopreno.

### Area neta con perforaciones

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

A_eff = L*W -n*pi*d24 > 0

Donde:

Verificación de que la perforación no elimina el área resistente

Reemplazando los valores correspondientes:

2400.0-20.3 = 2379.7

Por lo tanto, Demanda = 0.000 cm2 ≤ Límite = 2379.732 cm2; ratio = 0.000: CUMPLE.

La verificación cumple con el criterio adoptado.

Referencia normativa: Geometría del apoyo fijo con pasadores pasantes.

### Borde de pasadores dentro del neopreno

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

e > = 2d

Donde:

e = distancia del borde al eje del pasador

d = diámetro

Reemplazando los valores correspondientes:

e_min = 11.23

2d = 5.08

Por lo tanto, Demanda = 5.080 cm ≤ Límite = 11.230 cm; ratio = 0.452: CUMPLE.

La verificación cumple con el criterio adoptado.

Referencia normativa: Detalle constructivo de pasadores en neopreno simple.

### Separacion de pasadores

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

s > = 3d

Donde:

s = separación mínima entre ejes de pasadores

d = diámetro

Reemplazando los valores correspondientes:

s_min = 15.00

3d = 7.62

Por lo tanto, Demanda = 7.620 cm ≤ Límite = 15.000 cm; ratio = 0.508: CUMPLE.

La verificación cumple con el criterio adoptado.

Referencia normativa: Detalle constructivo de pasadores en neopreno simple.

### Interaccion pasador corte-flexion

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

6Mu(phi_f*D3*Fy) + [2.2Vu/(phi_v*D^2*Fy)]2 < = 0.95

Donde:

Vu y Mu en la misma sección crítica del pasador liso

Reemplazando los valores correspondientes:

Vu = 10.9804 = 2.745 Tn

Mu = 2744.9*5.00 = 13724.6

I = 2.010 + 0.140 = 2.150

Por lo tanto, Demanda = 2.150 - > Límite = 0.950 -; ratio = 2.263: NO CUMPLE.

AASHTO LRFD 6.13.1: Vu y Mu en la misma seccion critica. phi_f=phi_v=1.00 configurados para el caso actual. La verificación no cumple; debe incrementarse la capacidad o reducirse la demanda y repetirse el cálculo antes de emitir el diseño.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 6.13.1.

# 6. Resumen de verificaciones y diseño adoptado

| Verificación | Demanda | Límite | Ratio | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compresion neopreno | 21.263 kg/cm2 | 18.757 kg/cm2 | 1.134 | NO |
| Deflexion por compresion | 0.236 cm | 0.450 cm | 0.525 | OK |
| Estabilidad h <= L/3 | 5.000 cm | 20.000 cm | 0.250 | OK |
| Estabilidad h <= W/3 | 5.000 cm | 13.333 cm | 0.375 | OK |
| Aplastamiento concreto bajo apoyo | 50600.000 kg | 396463.301 kg | 0.128 | OK |
| Relacion de perforaciones | 0.008 - | 0.050 - | 0.169 | OK |
| Area neta con perforaciones | 0.000 cm2 | 2379.732 cm2 | 0.000 | OK |
| Borde de pasadores dentro del neopreno | 5.080 cm | 11.230 cm | 0.452 | OK |
| Separacion de pasadores | 7.620 cm | 15.000 cm | 0.508 | OK |
| Interaccion pasador corte-flexion | 2.150 - | 0.950 - | 2.263 | NO |

## 6.1 Diseño adoptado

| Elemento | Valor adoptado |
| --- | --- |
| Estado global | NO CONFORME |
| Neopreno | 600 × 400 × 50 mm, Shore 60 |
| Reacción de servicio | 50.600 Tn |
| Detalle fijo | 4 pasadores lisos d = 1.00 pulg |
| Demanda horizontal | 10.980 Tn (Evento Extremo I - sismo) |

# 7. Referencias normativas

| Referencia | Aplicación |
| --- | --- |
| Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4 | Apoyos elastoméricos de neopreno simple |
| Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.2 | Compresión σ ≤ min(G·S, 0.80 ksi) |
| Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.3 | Deflexión δ ≤ 0.09 h |
| Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.4 | Cortante h ≥ 2·Δ_s y γ ≤ 0.50 |
| Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.10.4.3.6 | Estabilidad h ≤ L/3 y h ≤ W/3 |
| AASHTO LRFD 14.7.6 | Método A para neopreno simple (PEP) |
| AASHTO LRFD 14.6.3.1 | Fuerza horizontal H = G·A·Δ/h |
| AASHTO LRFD 14.8.3 | Fricción y anclaje de apoyos |
| AASHTO LRFD 5.7.5 | Aplastamiento del concreto |
| AASHTO LRFD 6.13.1 | Interacción corte-flexión de pasadores |