INGENIERÍA ESTRUCTURAL

# Memoria de cálculo
del muro en cantilever

Geometría · empujes · estabilidad · dentellón · diseño estructural · detalle

DOCUMENTO TÉCNICO DE DISEÑO

| Dato | Descripción |
| --- | --- |
| Sistema | Muro de contención de concreto armado en cantilever, franja de 1.00 m |
| Altura retenida | 7.80 m |
| Ancho de zapata | 6.00 m |
| Ángulo de fricción | 30.0° |
| Presión admisible | 2.67 kg/cm² |
| Norma principal | Manual de Puentes MTC 2018 |
| Fecha de emisión | 07/09/2026 |

La presente memoria desarrolla las expresiones, leyendas, sustituciones numéricas, resultados y criterios técnicos correspondientes a la geometría y al refuerzo adoptados.

# Contenido

La memoria se organiza siguiendo la secuencia del modelo de cálculo y conserva estilos jerárquicos de Word.

| Sección | Contenido desarrollado |
| --- | --- |
| 1 | Bases de diseño, materiales, geometría y acciones |
| 2 | Pesos propios, relleno y resultantes verticales |
| 3 | Empujes de suelo, sobrecargas y acción sísmica |
| 4 | Combinaciones LRFD y verificaciones de estabilidad |
| 5 | Resistencia pasiva y diseño del dentellón |
| 6 | Diseño estructural de pantalla, zapata y dentellón |
| 7 | Fisuración, desarrollo, corte de barras y acero secundario |
| 8 | Cuadro de detalle y resumen del diseño adoptado |
| 9 | Referencias normativas |

# 1. Bases de diseño

El muro se analiza por una franja longitudinal de 1.00 m sin acciones del tablero. Las acciones se conservan por naturaleza de carga y se combinan mediante factores LRFD. La estabilidad se verifica con la resultante en la base, la resistencia al deslizamiento y la presión de contacto; el diseño estructural emplea las presiones lineales adoptadas para la zapata.

## 1.1 Materiales y parámetros geotécnicos

| Parámetro | Símbolo | Valor adoptado |
| --- | --- | --- |
| Resistencia del concreto | f'c | 210.0 kg/cm² |
| Fluencia del acero | fy | 4200.0 kg/cm² |
| Peso específico del concreto | γc | 2.400 Tn/m³ |
| Peso específico del suelo | γs | 1.925 Tn/m³ |
| Ángulo de fricción | φ | 30.00° |
| Fricción muro-suelo | δ | 0.00° |
| Pendiente del relleno | β | 0.00° |
| Ángulo de la cara posterior | θ | 90.00° |
| Presión admisible | qadm | 2.670 kg/cm² |
| PGA y factor Fpga | PGA; Fpga | 0.300; 1.200 |
| γEQ de proyecto con carga viva | γEQ | 0.50 |

## 1.2 Geometría adoptada

| Parámetro | Símbolo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Altura retenida | H | 7.800 m |
| Espesor de zapata | D | 0.950 m |
| Ancho de zapata | B | 6.000 m |
| Longitud de puntera | Lp | 2.550 m |
| Espesor inferior de pantalla | ei | 0.950 m |
| Espesor superior de pantalla | es | 0.400 m |
| Longitud de talón | Lt | 2.500 m |
| Suelo frontal | hf | 2.500 m |

### Altura libre de pantalla

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Hp = H − D

Donde:

Hp = altura de pantalla sobre la zapata

H = altura retenida desde el fondo

D = espesor de zapata

Reemplazando los valores correspondientes:

Hp = 7.800 − 0.950 = 6.850 m

Por lo tanto, La altura libre de pantalla es Hp = 6.850 m.

La altura se utiliza para obtener los empujes y sus brazos respecto de la cara superior de la zapata.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, criterios de empuje de suelo de la Sección 2.11; AASHTO LRFD 3.11.

### Longitud del talón

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Lt = B − Lp − ei

Donde:

Lt = longitud del talón

B = ancho total

Lp = puntera

ei = espesor inferior de pantalla

Reemplazando los valores correspondientes:

Lt = 6.000 − 2.550 − 0.950 = 2.500 m

Por lo tanto, La longitud geométrica del talón es Lt = 2.500 m.

La suma de puntera, pantalla y talón reproduce exactamente el ancho adoptado de la zapata.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

Figura 1.1. Sección transversal y dimensiones principales del muro adoptado.

El muro se modela sin transferencia de acciones del tablero; las combinaciones LRFD consideran únicamente pesos propios, relleno, empujes y sismo.

# 2. Pesos y resultantes verticales

Cada componente se conserva con su área, peso, brazo respecto de la puntera y momento estabilizante.

## 2.1 Componentes de concreto

| Componente | A (m²) | γc | W (Tn/m) | x (m) | W·x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pantalla rectangular | 2.740 | 2.400 | 6.576 | 3.300 | 21.701 |
| Ensanche de pantalla | 1.884 | 2.400 | 4.521 | 2.733 | 12.357 |
| Zapata - puntera | 2.422 | 2.400 | 5.814 | 1.275 | 7.413 |
| Zapata - bajo pantalla | 0.902 | 2.400 | 2.166 | 3.025 | 6.552 |
| Zapata - talon | 2.375 | 2.400 | 5.700 | 4.750 | 27.075 |

| Componente | Expresión Ai | Ai (m²) | xi (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantalla rectangular | es·Hp | 2.740 | 3.300 |
| Ensanche de pantalla | (ei−es)·Hp/2 | 1.884 | 2.733 |
| Zapata - puntera | Lp·D | 2.422 | 1.275 |
| Zapata - bajo pantalla | ei·D | 0.902 | 3.025 |
| Zapata - talon | Lt·D | 2.375 | 4.750 |

### Peso y momento de cada componente

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Wi = Ai·γc·b

Mi = Wi·xi

xDC = ΣMiΣWi

Donde:

Wi = peso lineal

Ai = área de la sección

γc = peso específico

b = franja unitaria

xi = brazo desde la puntera

Mi = momento estabilizante

Reemplazando los valores correspondientes:

γc = 2.400 Tn/m³

b = 1.00 m

ΣWi = 24.777 Tn/m

ΣMi = 75.098 Tn·m/m

xDC = 75.09824.777 = 3.031 m

Por lo tanto, El peso propio del muro es 24.777 Tn/m y su brazo resultante es 3.031 m.

La descomposición mantiene cada volumen (pantalla, zapata y componentes asociados) en su posición física.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

## 2.2 Peso del relleno sobre el talón

| Componente | A (m²) | γs | W (Tn/m) | x (m) | W·x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relleno talon | 17.125 | 1.925 | 32.966 | 4.750 | 156.587 |
| Relleno sobre puntera | 3.952 | 1.925 | 7.609 | 1.275 | 9.701 |

### Resultante del relleno

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

WEV = ΣWi

xEV = Σ(Wi·xi)ΣWi

Donde:

WEV = peso del relleno

Wi = peso de cada bloque

xi = brazo

xEV = posición de la resultante

Reemplazando los valores correspondientes:

WEV = 40.574 Tn/m

xEV = 166.28840.574 = 4.098 m

Por lo tanto, La resultante EV es 40.574 Tn/m, ubicada a 4.098 m de la puntera.

El peso del relleno se considera favorable para vuelco y fricción, con el factor que corresponde en cada combinación.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

# 3. Empujes de suelo, sobrecargas y sismo

### Coeficiente activo de Coulomb

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Ka = sin²(θ+φ)[sin²θ·sin(θ−δ)·(1+√[sin(φ+δ)·sin(φ−β)/(sin(θ−δ)·sin(θ+β))])²]

Donde:

Ka = coeficiente activo de Coulomb

φ = fricción interna

δ = fricción muro-suelo

β = pendiente del relleno

θ = ángulo de la cara posterior desde la horizontal

Reemplazando los valores correspondientes:

φ = 30.000°

δ = 0.000°

β = 0.000°

θ = 90.000°

... = 0.500000

Numerador = sin²(θ+φ) = 0.750000

Denominador = 2.250000

Ka = 0.7500002.250000 = 0.33333

Por lo tanto, Se adopta Ka = 0.33333.

El coeficiente conserva los ángulos ingresados; para cara vertical y relleno horizontal reproduce el caso activo convencional.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, criterios de empuje de suelo de la Sección 2.11; AASHTO LRFD 3.11.

### Altura equivalente de sobrecarga vehicular

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

h' = f(H) según tabla de altura equivalente (H≤1.5→1.20; 3.0→0.90; ≥6.0→0.60 m)

Donde:

h' = altura equivalente de sobrecarga vehicular

H = altura retenida del relleno activo

Reemplazando los valores correspondientes:

H = 7.800 m → interpolacióntabla AASHTO-MTC → h' = 0.600 m

Por lo tanto, Se adopta h' = 0.600 m.

La altura equivalente de sobrecarga vehicular se toma de la tabla normativa en función de la altura retenida.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, criterios de empuje de suelo de la Sección 2.11; AASHTO LRFD 3.11.

### Sobrecarga vehicular equivalente

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

LSy = Lt,ef·h'·γs

LSx = Ka·h'·γs·H

Donde:

LSy = componente vertical

LSx = empuje horizontal uniforme

Lt,ef = talón efectivo

h' = altura equivalente

γs = peso específico

H = altura retenida

Reemplazando los valores correspondientes:

Lt,ef = 2.500 m

h' = 0.600 m

LSy = 2.500·0.600·1.925 = 2.888 Tn/m

LSx = 0.33333·0.600·1.925·7.800 = 3.003 Tn/m

Por lo tanto, La sobrecarga vehicular produce LSy = 2.888 Tn/m y LSx = 3.003 Tn/m.

La altura equivalente se aplica como presión uniforme sobre toda la altura activa.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, criterios de empuje de suelo de la Sección 2.11; AASHTO LRFD 3.11.

### Empuje estático del relleno

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

EH = 0.5·Ka·γs·H²

Donde:

EH = empuje activo resultante

Ka = coeficiente activo

γs = peso específico del suelo

H = altura retenida

Reemplazando los valores correspondientes:

EH = 0.5·0.33333·1.925·7.800² = 19.520 Tn/m

Por lo tanto, El empuje estático resultante es EH = 19.520 Tn/m.

La distribución es triangular y su resultante actúa a H/3 desde la base del diagrama.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, criterios de empuje de suelo de la Sección 2.11; AASHTO LRFD 3.11.

### Brazos de las acciones horizontales

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

yEH = H3

yLSx = H2

yEQterr = H2

yBR = H + hb

Donde:

yEH = brazo del empuje estático triangular

yLSx, yEQterr = brazos de diagramas uniformes/incremento sísmico

yBR = brazo del frenado

hb = altura asiento–apoyo

Reemplazando los valores correspondientes:

yEH = 7.8003 = 2.600 m

yLSx = 7.8002 = 3.900 m

yEQterr = 7.8002 = 3.900 m

yBR = 7.800 + 0.000 = 7.800 m

Por lo tanto, Los brazos se miden desde la base del diagrama de relleno (fondo de zapata en el modelo).

Estos brazos se usan en MHu = Σ(Hi·yi) y en el inventario de componentes horizontales.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, criterios de empuje de suelo de la Sección 2.11; AASHTO LRFD 3.11.

### Parámetros sísmicos y ángulo ψ

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

As = Fpga·PGA

kh = 0.5·As

ψ = arctan(kh/(1−kv))

Donde:

As = coeficiente sísmico del sitio

Fpga = factor de amplificación

PGA = aceleración pico

kh = coeficiente horizontal

kv = coeficiente vertical (adoptado nulo)

ψ = ángulo sísmico

Reemplazando los valores correspondientes:

As = 1.200·0.300 = 0.3600

kh = 0.5·0.3600 = 0.1800

kv = 0.0

ψ = arctan(0.1800/(1−0.0)) = 10.204°

Por lo tanto, Se utiliza kh = 0.1800 y un ángulo sísmico ψ = 10.204°.

El ángulo sísmico inclina la resultante peso–inercia e interviene en Mononobe-Okabe y en las fuerzas inerciales del muro.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, criterios de empuje de suelo de la Sección 2.11; AASHTO LRFD 3.11.

### Coeficiente sísmico Mononobe-Okabe kAE

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

kAE = cos²(φ−θ−ψ){cosψ·cos²θ·cos(δ+θ+ψ)·[1+√(sin(φ+δ)·sin(φ−ψ−β)/(cos(δ+θ+ψ)·cos(β−θ)))]²}

Donde:

kAE = coeficiente activo sísmico Mononobe-Okabe

φ = fricción interna

δ = fricción muro-suelo

β = pendiente del relleno

θ = inclinación del muro desde la vertical (0° = vertical)

ψ = ángulo sísmico

Reemplazando los valores correspondientes:

φ = 30.000°

δ = 0.000°

β = 0.000°

θ = 0.000°

ψ = 10.204°

... = 0.414798

Numerador = cos²(φ−θ−ψ) = 0.885301

Denominador = 1.938836

kAE = 0.8853011.938836 = 0.45661

Por lo tanto, Se obtiene kAE = 0.45661.

Para muro vertical el modelo adopta θ = 0° medido desde la vertical (equivalente a cara posterior a 90° desde la horizontal).

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, criterios de empuje de suelo de la Sección 2.11; AASHTO LRFD 3.11.

### Incremento sísmico de empuje

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

PAE = 0.5·kAE·γs·H²

EQterr = PAE − EH

Donde:

PAE = empuje activo sísmico total

kAE = coeficiente Mononobe-Okabe

EQterr = incremento sísmico respecto del empuje estático

Reemplazando los valores correspondientes:

PAE = 0.5·0.45661·1.925·7.800² = 26.739 Tn/m

EQterr = 26.739 − 19.520 = 7.219 Tn/m

Por lo tanto, Se obtiene PAE = 26.739 Tn/m y EQterr = 7.219 Tn/m.

El incremento EQ se combina únicamente en el estado de Evento Extremo I.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, criterios de empuje de suelo de la Sección 2.11; AASHTO LRFD 3.11.

### Fuerza inercial del muro y combinaciones MTC PAE/PIR

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

PIR = kh·(WDC + WEV)

Combo A: PAE + 0.5·PIR

Combo B: max(0.5·PAE, EH) + PIR

Donde:

PIR = fuerza inercial de la masa del muro y relleno

kh = coeficiente horizontal

WDC, WEV = pesos propios

PAE = empuje activo sísmico total

EH = empuje estático

las dos combinaciones siguen MTC Art. 2.8.1.1.14.1

Reemplazando los valores correspondientes:

PIR = 0.1800·(24.777 + 40.574) = 11.763 Tn/m

0.5·PIR = 0.5·11.763 = 5.882 Tn/m

yPIR = (24.777·2.013 + 40.574·3.878)(24.777 + 40.574) = 3.171 m

Combo A: PAE + 0.5·PIR = 26.739 + 5.882 = 32.620 Tn/m

max(0.5·PAE, EH) = max(13.369, 19.520) = 19.520 Tn/m

Combo B: max(0.5·PAE, EH) + PIR = 19.520 + 11.763 = 31.283 Tn/m

Por lo tanto, Se revisan ambas combinaciones MTC; gobierna PAE+0.5PIR (Hu = 34.122 Tn/m).

Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.14.1: como PAE y PIR no alcanzan necesariamente sus máximos simultáneamente, se revisan PAE+0.5·PIR y max(0.5·PAE, EH)+PIR, adoptando la combinación más desfavorable.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, criterios de empuje de suelo de la Sección 2.11; AASHTO LRFD 3.11.

### Envolvente sísmica Art. 2.8.1.1.14.1

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Adoptar max{verificación(Combo A), verificación(Combo B)}

Donde:

Combo A = PAE+0.5·PIR

Combo B = max(0.5·PAE, EH)+PIR

la más desfavorable se define por el mayor índice de utilización (vuelco, deslizamiento o presión Meyerhof)

Reemplazando los valores correspondientes:

Muro puro — A: Hu = 34.122 Tn/m

e = 0.832 m

qM = 1.540 kg/cm²

vuelco = OK

desliz. = OK

q = OK

Muro puro — B: Hu = 32.784 Tn/m

e = 0.689 m

qM = 1.445 kg/cm²

vuelco = OK

desliz. = OK

q = OK

Por lo tanto, Gobierna PAE+0.5PIR.

Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.14.1: como PAE y PIR no alcanzan necesariamente sus máximos simultáneamente, se revisan PAE+0.5·PIR y max(0.5·PAE, EH)+PIR, adoptando la combinación más desfavorable.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, criterios de empuje de suelo de la Sección 2.11; AASHTO LRFD 3.11.

| Efecto | Valor |
| --- | --- |
| Ka | 0.33333 |
| kAE | 0.45661 |
| ψ | 10.204° |
| LS vertical vehicular | 2.888 Tn/m |
| LS horizontal total | 3.003 Tn/m |
| EH | 19.520 Tn/m |
| PAE | 26.739 Tn/m |
| EQ del terreno | 7.219 Tn/m |
| PIR | 11.763 Tn/m |
| 0.5PIR | 5.882 Tn/m |

# 4. Combinaciones y estabilidad

Las verificaciones se desarrollan para el muro independiente. Se mantienen separados Servicio I, Resistencia I y Evento Extremo I.

## 4.1 Factores LRFD

Factores de proyecto. En Evento Extremo I se aplica γEQ = 0 cuando el escenario no tiene carga viva concurrente.

| Estado | DC | DW | EV | LL | LSv | LSh | EH | EQ | BR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resistencia Ia | 0.90 | 0.65 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | 1.75 |
| Resistencia Ib | 1.25 | 1.50 | 1.35 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | 1.75 |
| Evento Extremo I | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
| Servicio I | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

Los factores se aplican a cada componente antes de sumar fuerzas y momentos. No se combinan máximos provenientes de estados incompatibles.

Muro puro: γEQ efectivo = 0.50.

## 4.2 Estabilidad del muro

### Resistencia Ia - muro puro

Inventario vertical factorizado (fuerzas estabilizantes):

| Componente | Tipo | P (Tn/m) | x (m) | γ | γP | γP·x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC muro | DC | 24.777 | 3.031 | 0.90 | 22.299 | 67.588 |
| EV relleno | EV | 40.574 | 4.098 | 1.00 | 40.574 | 166.288 |
| LSy sobrecarga relleno | LS | 2.888 | 4.750 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |

Inventario horizontal factorizado (fuerzas volcadoras/deslizantes):

| Componente | Tipo | H (Tn/m) | y (m) | γ | γH | γH·y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LSx sobrecarga | LS | 3.003 | 3.900 | 1.75 | 5.255 | 20.495 |
| EH terreno | EH | 19.520 | 2.600 | 1.50 | 29.279 | 76.126 |
| EQterr | EQ | 7.219 | 3.900 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 0.5PIR | EQ | 5.882 | 3.171 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |

### Resultantes factorizadas

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Vu = Σ(γi·Pi)

MVu = Σ(γi·Pi·xi)

Hu = Σ(γi·Hi)

MHu = Σ(γi·Hi·yi)

Donde:

Vu = resultante vertical

MVu = momento estabilizante

Hu = resultante horizontal

MHu = momento volcador

γi = factor LRFD

xi, yi = brazos

Reemplazando los valores correspondientes:

Vu = 62.873 Tn/m

MVu = 233.876 Tn·m/m

Hu = 34.535 Tn/m

MHu = 96.622 Tn·m/m

Por lo tanto, Para Resistencia Ia - muro puro se obtienen las cuatro resultantes factorizadas indicadas.

Las fuerzas y momentos proceden de una única combinación compatible del estado límite.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.5.3.1 y Tabla 2.4.5.3.1-1.

### Posición de la resultante y excentricidad

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

xR = (MVu − MHu)Vu

e = B2 − xR

Donde:

xR = distancia de la resultante desde la puntera

e = excentricidad respecto del centro

B = ancho de zapata

Reemplazando los valores correspondientes:

xR = (233.876 − 96.622)62.873 = 2.183 m

e = 6.0002 − 2.183 = 0.817 m

Por lo tanto, |e| = 0.817 m.

La excentricidad se compara a continuación con el límite del estado límite.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

### Límite de excentricidad

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

e_lím = B3

Donde:

e_lím = excentricidad máxima

B = ancho de zapata

resultante en los dos tercios centrales

Reemplazando los valores correspondientes:

Resistencia: resultante en los dos tercios centrales (suelo)

e_lím = 6.0003 = 2.000 m

Por lo tanto, |e| = 0.817 m ≤ e_lím = 2.000 m: OK.

MTC 2.8.1.1.12.3 / AASHTO 11.6.3.3 para fundaciones en suelo.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

### Verificación al deslizamiento

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Ff = Vu·tan(φ)

Rdes = Ff + φep·Rep ≥ Hu

Donde:

Ff = resistencia por fricción

φ = fricción del suelo

φep·Rep = resistencia pasiva factorizada

Hu = demanda horizontal

Reemplazando los valores correspondientes:

Ff = 62.873·tan(30.000°) = 36.300 Tn/m

Rdes = 36.300 + 3.118 = 39.419 Tn/m

39.419 ≥ 34.535

Por lo tanto, El estado de deslizamiento es OK.

La fricción y la resistencia pasiva movilizable cubren la demanda horizontal.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

### Presión de contacto estructural y Meyerhof

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

B' = B − 2|e|

qM = VuB'

qmax,min = VuB·(1 ± 6|e|/B)

Donde:

B' = ancho efectivo Meyerhof

qM = presión geotécnica

Lc = longitud comprimida

qmax, qmin = presiones del diagrama estructural

Reemplazando los valores correspondientes:

B' = 6.000 − 2·|0.817| = 4.366 m

qM = 62.8734.36610 = 1.440 kg/cm²

qmax = 62.8736.000·(1 + 6·0.817/6.000)10 = 1.904 kg/cm²

qmin = 62.8736.000·(1 − 6·0.817/6.000)10 = 0.192 kg/cm²

Por lo tanto, La presión Meyerhof es qM = 1.440 kg/cm².

A continuación se desarrolla la presión límite qlím del estado.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

### Presión admisible factorizada qlím

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

qlím = φb·FS·qadm

Donde:

qlím = presión geotécnica límite factorizada

φb = factor de resistencia de cimentación (0.55 resistencia

0.80 evento extremo)

FS = factor de seguridad nominal

qadm = admisible

Reemplazando los valores correspondientes:

φb = 0.55

FS = 3.00

qadm = 2.670 kg/cm²

qlím = 0.55·3.00·2.670 = 4.405 kg/cm²

Por lo tanto, qM = 1.440 kg/cm² ≤ qlím = 4.405 kg/cm²: OK.

La verificación geotécnica compara la presión Meyerhof con qlím del estado límite.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

### Resistencia Ib - muro puro

Inventario vertical factorizado (fuerzas estabilizantes):

| Componente | Tipo | P (Tn/m) | x (m) | γ | γP | γP·x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC muro | DC | 24.777 | 3.031 | 1.25 | 30.971 | 93.873 |
| EV relleno | EV | 40.574 | 4.098 | 1.35 | 54.775 | 224.488 |
| LSy sobrecarga relleno | LS | 2.888 | 4.750 | 1.75 | 5.053 | 24.002 |

Inventario horizontal factorizado (fuerzas volcadoras/deslizantes):

| Componente | Tipo | H (Tn/m) | y (m) | γ | γH | γH·y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LSx sobrecarga | LS | 3.003 | 3.900 | 1.75 | 5.255 | 20.495 |
| EH terreno | EH | 19.520 | 2.600 | 1.50 | 29.279 | 76.126 |
| EQterr | EQ | 7.219 | 3.900 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 0.5PIR | EQ | 5.882 | 3.171 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |

### Resultantes factorizadas

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Vu = Σ(γi·Pi)

MVu = Σ(γi·Pi·xi)

Hu = Σ(γi·Hi)

MHu = Σ(γi·Hi·yi)

Donde:

Vu = resultante vertical

MVu = momento estabilizante

Hu = resultante horizontal

MHu = momento volcador

γi = factor LRFD

xi, yi = brazos

Reemplazando los valores correspondientes:

Vu = 90.800 Tn/m

MVu = 342.363 Tn·m/m

Hu = 34.535 Tn/m

MHu = 96.622 Tn·m/m

Por lo tanto, Para Resistencia Ib - muro puro se obtienen las cuatro resultantes factorizadas indicadas.

Las fuerzas y momentos proceden de una única combinación compatible del estado límite.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.5.3.1 y Tabla 2.4.5.3.1-1.

### Posición de la resultante y excentricidad

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

xR = (MVu − MHu)Vu

e = B2 − xR

Donde:

xR = distancia de la resultante desde la puntera

e = excentricidad respecto del centro

B = ancho de zapata

Reemplazando los valores correspondientes:

xR = (342.363 − 96.622)90.800 = 2.706 m

e = 6.0002 − 2.706 = 0.294 m

Por lo tanto, |e| = 0.294 m.

La excentricidad se compara a continuación con el límite del estado límite.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

### Límite de excentricidad

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

e_lím = B3

Donde:

e_lím = excentricidad máxima

B = ancho de zapata

resultante en los dos tercios centrales

Reemplazando los valores correspondientes:

Resistencia: resultante en los dos tercios centrales (suelo)

e_lím = 6.0003 = 2.000 m

Por lo tanto, |e| = 0.294 m ≤ e_lím = 2.000 m: OK.

MTC 2.8.1.1.12.3 / AASHTO 11.6.3.3 para fundaciones en suelo.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

### Verificación al deslizamiento

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Ff = Vu·tan(φ)

Rdes = Ff + φep·Rep ≥ Hu

Donde:

Ff = resistencia por fricción

φ = fricción del suelo

φep·Rep = resistencia pasiva factorizada

Hu = demanda horizontal

Reemplazando los valores correspondientes:

Ff = 90.800·tan(30.000°) = 52.423 Tn/m

Rdes = 52.423 + 3.118 = 55.542 Tn/m

55.542 ≥ 34.535

Por lo tanto, El estado de deslizamiento es OK.

La fricción y la resistencia pasiva movilizable cubren la demanda horizontal.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

### Presión de contacto estructural y Meyerhof

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

B' = B − 2|e|

qM = VuB'

qmax,min = VuB·(1 ± 6|e|/B)

Donde:

B' = ancho efectivo Meyerhof

qM = presión geotécnica

Lc = longitud comprimida

qmax, qmin = presiones del diagrama estructural

Reemplazando los valores correspondientes:

B' = 6.000 − 2·|0.294| = 5.413 m

qM = 90.8005.41310 = 1.677 kg/cm²

qmax = 90.8006.000·(1 + 6·0.294/6.000)10 = 1.958 kg/cm²

qmin = 90.8006.000·(1 − 6·0.294/6.000)10 = 1.069 kg/cm²

Por lo tanto, La presión Meyerhof es qM = 1.677 kg/cm².

A continuación se desarrolla la presión límite qlím del estado.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

### Presión admisible factorizada qlím

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

qlím = φb·FS·qadm

Donde:

qlím = presión geotécnica límite factorizada

φb = factor de resistencia de cimentación (0.55 resistencia

0.80 evento extremo)

FS = factor de seguridad nominal

qadm = admisible

Reemplazando los valores correspondientes:

φb = 0.55

FS = 3.00

qadm = 2.670 kg/cm²

qlím = 0.55·3.00·2.670 = 4.405 kg/cm²

Por lo tanto, qM = 1.677 kg/cm² ≤ qlím = 4.405 kg/cm²: OK.

La verificación geotécnica compara la presión Meyerhof con qlím del estado límite.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

### Evento Extremo I - muro puro

Combinación sísmica MTC Art. 2.8.1.1.14.1 adoptada en este estado: PAE+0.5PIR.

Inventario vertical factorizado (fuerzas estabilizantes):

| Componente | Tipo | P (Tn/m) | x (m) | γ | γP | γP·x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC muro | DC | 24.777 | 3.031 | 1.00 | 24.777 | 75.098 |
| EV relleno | EV | 40.574 | 4.098 | 1.00 | 40.574 | 166.288 |
| LSy sobrecarga relleno | LS | 2.888 | 4.750 | 0.50 | 1.444 | 6.858 |

Inventario horizontal factorizado (fuerzas volcadoras/deslizantes):

| Componente | Tipo | H (Tn/m) | y (m) | γ | γH | γH·y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LSx sobrecarga | LS | 3.003 | 3.900 | 0.50 | 1.502 | 5.856 |
| EH terreno | EH | 19.520 | 2.600 | 1.00 | 19.520 | 50.751 |
| EQterr | EQ | 7.219 | 3.900 | 1.00 | 7.219 | 28.155 |
| 0.5PIR | EQ | 5.882 | 3.171 | 1.00 | 5.882 | 18.651 |

### Resultantes factorizadas

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Vu = Σ(γi·Pi)

MVu = Σ(γi·Pi·xi)

Hu = Σ(γi·Hi)

MHu = Σ(γi·Hi·yi)

Donde:

Vu = resultante vertical

MVu = momento estabilizante

Hu = resultante horizontal

MHu = momento volcador

γi = factor LRFD

xi, yi = brazos

Reemplazando los valores correspondientes:

Vu = 66.795 Tn/m

MVu = 248.244 Tn·m/m

Hu = 34.122 Tn/m

MHu = 103.412 Tn·m/m

Por lo tanto, Para Evento Extremo I - muro puro se obtienen las cuatro resultantes factorizadas indicadas.

Las fuerzas y momentos proceden de una única combinación compatible del estado límite.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.5.3.1 y Tabla 2.4.5.3.1-1.

### Posición de la resultante y excentricidad

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

xR = (MVu − MHu)Vu

e = B2 − xR

Donde:

xR = distancia de la resultante desde la puntera

e = excentricidad respecto del centro

B = ancho de zapata

Reemplazando los valores correspondientes:

xR = (248.244 − 103.412)66.795 = 2.168 m

e = 6.0002 − 2.168 = 0.832 m

Por lo tanto, |e| = 0.832 m.

La excentricidad se compara a continuación con el límite del estado límite.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

### Límite de excentricidad

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

e_lím = B·[1/6 + γEQ·(0.40 − 1/6)]

Donde:

e_lím = excentricidad máxima sísmica

B = ancho de zapata

γEQ = factor de carga viva simultánea con el sismo

Reemplazando los valores correspondientes:

Evento Extremo I: γEQ = 0.50

e_lím = 6.000·[1/6 + 0.50·(0.40 − 1/6)] = 1.700 m

Por lo tanto, |e| = 0.832 m ≤ e_lím = 1.700 m: OK.

MTC 2.8.1.1.14.1: tercio central si γEQ = 0; ocho décimas centrales si γEQ = 1; interpolación lineal entre ambos. La longitud comprimida se informa aparte.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.14.1; AASHTO LRFD 11.6.5.1.

### Verificación al deslizamiento

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Ff = Vu·tan(φ)

Rdes = Ff + φep·Rep ≥ Hu

Donde:

Ff = resistencia por fricción

φ = fricción del suelo

φep·Rep = resistencia pasiva factorizada

Hu = demanda horizontal

Reemplazando los valores correspondientes:

Ff = 66.795·tan(30.000°) = 38.564 Tn/m

Rdes = 38.564 + 3.118 = 41.683 Tn/m

41.683 ≥ 34.122

Por lo tanto, El estado de deslizamiento es OK.

La fricción y la resistencia pasiva movilizable cubren la demanda horizontal.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

### Presión de contacto estructural y Meyerhof

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

B' = B − 2|e|

qM = VuB'

qmax,min = VuB·(1 ± 6|e|/B)

Donde:

B' = ancho efectivo Meyerhof

qM = presión geotécnica

Lc = longitud comprimida

qmax, qmin = presiones del diagrama estructural

Reemplazando los valores correspondientes:

B' = 6.000 − 2·|0.832| = 4.337 m

qM = 66.7954.33710 = 1.540 kg/cm²

qmax = 66.7956.000·(1 + 6·0.832/6.000)10 = 2.039 kg/cm²

qmin = 66.7956.000·(1 − 6·0.832/6.000)10 = 0.187 kg/cm²

Por lo tanto, La presión Meyerhof es qM = 1.540 kg/cm².

A continuación se desarrolla la presión límite qlím del estado.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

### Presión admisible factorizada qlím

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

qlím = φb·FS·qadm

Donde:

qlím = presión geotécnica límite factorizada

φb = factor de resistencia de cimentación (0.55 resistencia

0.80 evento extremo)

FS = factor de seguridad nominal

qadm = admisible

Reemplazando los valores correspondientes:

φb = 0.80

FS = 3.00

qadm = 2.670 kg/cm²

qlím = 0.80·3.00·2.670 = 6.408 kg/cm²

Por lo tanto, qM = 1.540 kg/cm² ≤ qlím = 6.408 kg/cm²: OK.

La verificación geotécnica compara la presión Meyerhof con qlím del estado límite.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

### Servicio I - muro puro

Inventario vertical factorizado (fuerzas estabilizantes):

| Componente | Tipo | P (Tn/m) | x (m) | γ | γP | γP·x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC muro | DC | 24.777 | 3.031 | 1.00 | 24.777 | 75.098 |
| EV relleno | EV | 40.574 | 4.098 | 1.00 | 40.574 | 166.288 |
| LSy sobrecarga relleno | LS | 2.888 | 4.750 | 1.00 | 2.888 | 13.716 |

Inventario horizontal factorizado (fuerzas volcadoras/deslizantes):

| Componente | Tipo | H (Tn/m) | y (m) | γ | γH | γH·y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LSx sobrecarga | LS | 3.003 | 3.900 | 1.00 | 3.003 | 11.712 |
| EH terreno | EH | 19.520 | 2.600 | 1.00 | 19.520 | 50.751 |
| EQterr | EQ | 7.219 | 3.900 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 0.5PIR | EQ | 5.882 | 3.171 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |

### Resultantes factorizadas

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Vu = Σ(γi·Pi)

MVu = Σ(γi·Pi·xi)

Hu = Σ(γi·Hi)

MHu = Σ(γi·Hi·yi)

Donde:

Vu = resultante vertical

MVu = momento estabilizante

Hu = resultante horizontal

MHu = momento volcador

γi = factor LRFD

xi, yi = brazos

Reemplazando los valores correspondientes:

Vu = 68.239 Tn/m

MVu = 255.101 Tn·m/m

Hu = 22.523 Tn/m

MHu = 62.462 Tn·m/m

Por lo tanto, Para Servicio I - muro puro se obtienen las cuatro resultantes factorizadas indicadas.

Las fuerzas y momentos proceden de una única combinación compatible del estado límite.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.4.5.3.1 y Tabla 2.4.5.3.1-1.

### Posición de la resultante y excentricidad

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

xR = (MVu − MHu)Vu

e = B2 − xR

Donde:

xR = distancia de la resultante desde la puntera

e = excentricidad respecto del centro

B = ancho de zapata

Reemplazando los valores correspondientes:

xR = (255.101 − 62.462)68.239 = 2.823 m

e = 6.0002 − 2.823 = 0.177 m

Por lo tanto, |e| = 0.177 m.

La excentricidad se compara a continuación con el límite del estado límite.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

### Límite de excentricidad

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

e_lím = B6

Donde:

e_lím = excentricidad máxima

B = ancho de zapata

resultante en el tercio central

Reemplazando los valores correspondientes:

Servicio I: resultante en el tercio central

e_lím = 6.0006 = 1.000 m

Por lo tanto, |e| = 0.177 m ≤ e_lím = 1.000 m: OK.

MTC 2.8.1.1.12 / AASHTO 11.6.3: contacto completo de servicio.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

### Verificación al deslizamiento

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Ff = Vu·tan(φ)

Rdes = Ff + φep·Rep ≥ Hu

Donde:

Ff = resistencia por fricción

φ = fricción del suelo

φep·Rep = resistencia pasiva factorizada

Hu = demanda horizontal

Reemplazando los valores correspondientes:

Ff = 68.239·tan(30.000°) = 39.398 Tn/m

Rdes = 39.398 + 3.118 = 42.516 Tn/m

42.516 ≥ 22.523

Por lo tanto, El estado de deslizamiento es OK.

La fricción y la resistencia pasiva movilizable cubren la demanda horizontal.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

### Presión de contacto estructural y Meyerhof

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

B' = B − 2|e|

qM = VuB'

qmax,min = VuB·(1 ± 6|e|/B)

Donde:

B' = ancho efectivo Meyerhof

qM = presión geotécnica

Lc = longitud comprimida

qmax, qmin = presiones del diagrama estructural

Reemplazando los valores correspondientes:

B' = 6.000 − 2·|0.177| = 5.646 m

qM = 68.2395.64610 = 1.209 kg/cm²

qmax = 68.2396.000·(1 + 6·0.177/6.000)10 = 1.339 kg/cm²

qmin = 68.2396.000·(1 − 6·0.177/6.000)10 = 0.936 kg/cm²

Por lo tanto, La presión Meyerhof es qM = 1.209 kg/cm².

A continuación se desarrolla la presión límite qlím del estado.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

### Presión admisible factorizada qlím

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

qlím = qadm

Donde:

qlím = presión límite del estado

qadm = presión admisible de servicio

Reemplazando los valores correspondientes:

qlím = 2.670 kg/cm² (Servicio I)

Por lo tanto, qM = 1.209 kg/cm² ≤ qlím = 2.670 kg/cm²: OK.

La verificación geotécnica compara la presión Meyerhof con qlím del estado límite.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.8.1.1.12; AASHTO LRFD 10.6.3.1 y 11.6.3.

## 4.4 Resumen de estabilidad

| Condición | Estado | e (m) | Vuelco | Desliz. | q | qlím | Estado q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muro puro | Resistencia Ia | 0.817 | OK | OK | 1.440 | 4.405 | OK |
| Muro puro | Resistencia Ib | 0.294 | OK | OK | 1.677 | 4.405 | OK |
| Muro puro | Evento Extremo I | 0.832 | OK | OK | 1.540 | 6.408 | OK |
| Muro puro | Servicio I | 0.177 | OK | OK | 1.209 | 2.670 | OK |

Figura 4.1. Diagramas lineales de presión estructural bajo la zapata para la condición del muro.

# 5. Dentellón y resistencia pasiva

### Coeficiente pasivo

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Kp = tan²(45° + φ/2)

Donde:

Kp = coeficiente pasivo de Rankine

φ = ángulo de fricción interna del suelo

Reemplazando los valores correspondientes:

Kp = tan²(45° + 30.000°/2) = 3.00000

Por lo tanto, Se adopta Kp = 3.00000.

El coeficiente se aplica únicamente al suelo frontal cuya movilización es compatible con el dentellón.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 3.11.5.4 y 10.6.3.4: resistencia pasiva reducida del diente como aporte contra deslizamiento cuando puede movilizarse.

### Presiones pasivas sobre el dentellón

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

pp,sup = Kp·γs·hf

pp,inf = Kp·γs·(hf + hk)

Donde:

pp,sup, pp,inf = presiones pasivas

γs = peso específico

hf = suelo frontal

hk = altura del dentellón

Reemplazando los valores correspondientes:

pp,sup = 3.00000·1.925·2.500 = 14.437 Tn/m²

pp,inf = 3.00000·1.925·(2.500+0.400) = 16.747 Tn/m²

Por lo tanto, Las presiones extremas son 14.437 y 16.747 Tn/m².

La variación lineal reproduce el incremento de confinamiento con la profundidad.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 3.11.5.4 y 10.6.3.4: resistencia pasiva reducida del diente como aporte contra deslizamiento cuando puede movilizarse.

### Resistencia pasiva factorizada

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Rep = 0.5·(pp,sup + pp,inf)·hk

Rk = φep·Rep,total

Donde:

Rep = resistencia del dentellón

Rep,total = incluye el suelo frontal superior cuando se autoriza

φep = factor de resistencia

Rk = aporte de diseño

Reemplazando los valores correspondientes:

Rep = 0.5·(14.437+16.747)·0.400 = 6.237 Tn/m

φep = 0.500

Rk = 0.500·6.237 = 3.118 Tn/m

Por lo tanto, El aporte pasivo factorizado del dentellón es Rk = 3.118 Tn/m.

La resistencia pasiva se suma a la fricción únicamente en la comprobación de deslizamiento.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 3.11.5.4 y 10.6.3.4: resistencia pasiva reducida del diente como aporte contra deslizamiento cuando puede movilizarse.

### Altura de suelo pasivo y factor φep

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

h = hf

pp,sup = Kp·γs·h

pp,inf = Kp·γs·(h+hd)

Rk = φep·Rep

Donde:

h = altura de suelo frontal sobre el extrados del dentellón

hf = suelo frontal

hd = altura del dentellón

φep = factor de resistencia pasiva

Rep = resistencia pasiva total

Reemplazando los valores correspondientes:

h = hf = 2.500 m

hd = 0.400 m

pp,sup = 3.00000·1.925·2.500 = 14.437 Tn/m²

pp,inf = 16.747 Tn/m²

Rep = 6.237 Tn/m

φep = 0.500

Rk = 0.500·6.237 = 3.118 Tn/m

Por lo tanto, El aporte pasivo factorizado del dentellón es Rk = 3.118 Tn/m.

La resistencia pasiva factorizada se suma a la fricción en la verificación al deslizamiento cuando el dentellón está habilitado.

Referencia normativa: AASHTO LRFD 3.11.5.4 y 10.6.3.4: resistencia pasiva reducida del diente como aporte contra deslizamiento cuando puede movilizarse.

# 6. Diseño estructural

Se desarrollan por separado la pantalla, el talón, la puntera y el dentellón. Para cada elemento se muestra la demanda gobernante, el acero requerido y el refuerzo adoptado.

## 6.1 Pantalla

### Origen de Mu y Vu de pantalla

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Mu,R = 1.75·MLS + 1.50·MEH

Mu,E = max(Mu,E-A, Mu,E-B)

Mu,E-A = 0.50·MLS + MEH + MEQ + 0.5·MPIR

Mu,E-B = 0.50·MLS + M[max(0.5PAE,EH)] + MPIR

Donde:

MLS, MEH, MEQ, MPIR = momentos en la base de pantalla

Mu,E-A y Mu,E-B = combinaciones MTC Art. 2.8.1.1.14.1

As = max(As,R, As,E), ambas con φ(εt). El muro no incorpora acciones del tablero

Reemplazando los valores correspondientes:

Hp = 6.850 m

Ka = 0.33333

kAE = 0.45661

FLS = 2.637 Tn/m

FEH = 15.054 Tn/m

FEQ = 5.568 Tn/m

0.5PIR = 0.999 Tn/m

PIR = 1.997 Tn/m

MLS = 9.033

MEH = 34.374

MEQ = 19.070

M0.5PIR = 6.841 Tn·m/m

Mu,R = 67.368 Tn·m/m

Mu,E-A = 60.916 Tn·m/m

Mu,E-B = 44.803 Tn·m/m

Vu,R = 27.197

Vu,E-A = 22.939

Vu,E-B = 18.370 Tn/m

Gobierna Resistencia I por As requerido: Mu = 67.368 Tn·m/m

Vu = 27.197 Tn/m

Por lo tanto, Para pantalla gobierna Resistencia I por acero requerido, con Mu = 67.368 Tn·m/m y Vu = 27.197 Tn/m.

El Evento Extremo de pantalla envuelve las dos combinaciones MTC PAE/PIR sin acciones de superestructura; el PIR usa la masa de concreto sobre zapata. Resistencia I y Evento Extremo se dimensionan con φ(εt), entre 0.75 y 0.90.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Peralte efectivo

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

d = h − rec − db2

Donde:

d = peralte efectivo

h = espesor total

rec = recubrimiento a la cara traccionada

db = diámetro de la barra principal

Reemplazando los valores correspondientes:

h = 95.00 cm

rec = 5.00 cm

db = 1.910 cm

d = 95.00 − 5.00 − 1.9102 = 89.05 cm

Por lo tanto, El peralte efectivo utilizado es d = 89.05 cm.

El recubrimiento y el diámetro corresponden a la cara traccionada del elemento.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Acero por resistencia a flexión

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

As,R = As(Mu,R; φ(εt))

As,E = As(Mu,E; φ(εt))

As,flex = max(As,R, As,E)

Donde:

Mu,R = momento de Resistencia I

Mu,E = momento de Evento Extremo

φ = factor de resistencia del estado

As,flex = acero gobernante

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu,R = 67.368 Tn·m/m

φ,R = 0.90

As,R = 20.573 cm²/m

Mu,E = 60.916 Tn·m/m

φ,E = 1.00

As,E = 18.552 cm²/m

As,flex = 20.573 cm²/m

Por lo tanto, El acero por resistencia es As,flex = 20.573 cm²/m, gobernado por el estado de mayor requerimiento.

No se dimensiona por el máximo momento bruto con un único φ; cada estado límite usa su factor MTC 2.7.1.1.4.2a.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Capacidad mínima, temperatura y acero requerido

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

fr = 2.01·√f'c

S = b·h²6

Mcr = 1.1·fr·S

Mmin = min(Mcr, 1.33·Mu)

As,req = max(As,flex, As,temp, As,cap)

Donde:

fr = módulo de rotura

S = módulo de sección bruta

Mcr = momento de fisuración

Mmin = capacidad mínima

As,temp = acero por temperatura MTC 2.9.1.4.5.8

As,cap = acero para Mmin

Reemplazando los valores correspondientes:

fr = 2.01·√210.0 = 29.128 kg/cm²

S = 100·95.00²6 = 150416.7 cm³

Mcr = 1.1·29.128·150416.71e5 = 48.194 Tn·m/m

1.33·Mu = 89.599 Tn·m/m

Mmin = 48.194 Tn·m/m

fy = 4200.0 kg/cm²

As,temp = 7.65·b·h(2(b+h)·fy)·100 con b = (ei + es)2 = (95.0 + 40.0)2 = 67.5 cm, h = Hp = 685.0 cm

As,calc = 5.596 cm²/m

As,temp = max(2.33, min(12.70, As,calc)) = 5.596 cm²/m

As,cap = 14.600 cm²/m

As,flex = 20.573 cm²/m

As,req = 20.573 cm²/m

Por lo tanto, Gobierna As,req = 20.573 cm²/m.

El refuerzo adoptado no puede ser menor que los controles de resistencia, temperatura y capacidad mínima.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Refuerzo adoptado y momento resistente

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

As,prov = Abs

a = As,prov·fy(0.85·f'c·b)

Mr = φ·As,prov·fy·(d − a/2)

Donde:

Ab = área de una barra

s = espaciamiento

a = profundidad del bloque equivalente

Mr = momento resistente

Reemplazando los valores correspondientes:

As,prov = 2.8400.125 = 22.720 cm²/m

a = 5.346 cm

Mr = 74.180 Tn·m/m

Mr,R = 74.180 Tn·m/m (OK frente a Mu,R = 67.368)

Mr,E = 74.180 Tn·m/m (OK frente a Mu,E = 60.916)

Por lo tanto, Se adopta 3/4" @ 0.125 m, con estado a flexión OK.

El momento resistente cubre la demanda de cada estado límite y la capacidad mínima aplicable.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Verificación de cortante

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Mu,usado = max(Mu, Vu·dv)

εs = 1000·(Mu,usado/dv + Vu)(Es·As,prov)

dv = max(0.9d, 0.72h)

sx = dv

sxe = sx·1.38(ag + 0.63)

β = 4.8(1 + 750·εs)·51(39 + sxe)

Vr = φv·0.265·β·√f'c·b·d

Donde:

Procedimiento general MTC 2.9.1.5.6.3.4.2 / AASHTO 5.7.3.4.2 sin estribos transversales

εs = deformación longitudinal media

sx y sxe = espaciamiento de fisuras y valor efectivo (in)

ag = tamaño máximo de agregado (= 3/4" adoptado)

Es = 2 000 000 kg/cm²

b = 100 cm

Reemplazando los valores correspondientes:

d = 89.05 cm

h = 95.00 cm

dv = max(0.9·89.05, 0.72·95.00) = 80.14 cm

Mu = 67.368 Tn·m/m

Vu = 27.197 Tn/m

Mu,usado = max(67.368, 27.197·0.801) = 67.368 Tn·m/m

εs = 1000·(67.368/0.801 + 27.197)(2000000·22.720) = 0.002448

sx = 31.552 in

ag = 0.75 in

sxe = 31.552·1.38(0.75 + 0.63) = 31.552 in

β = 4.8(1 + 750·0.002448)·51(39 + 31.552) = 1.223334

Vr = 0.900·0.265·1.223334·√210.0·100·89.051000 = 37.650 Tn/m

Por lo tanto, Vu = 27.197 Tn/m ≤ Vr = 37.650 Tn/m: OK.

β se calcula con el acero principal adoptado (As,prov) porque la deformación longitudinal depende del refuerzo suministrado. Referencia: Manual de Puentes MTC 2018 Arts. 2.9.1.5.6.3.3, 2.9.1.5.6.3.4.1 y 2.9.1.5.6.3.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.3 y 5.7.3.4.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018 Arts. 2.9.1.5.6.3.3, 2.9.1.5.6.3.4.1 y 2.9.1.5.6.3.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.3 y 5.7.3.4.

As = max(As Resistencia I, As Evento Extremo); cada estado se verifica con φ limitado por la deformación neta de tracción.

## 6.2 Zapata - talon superior

### Origen de Mu y Vu - Zapata - talon superior

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Mu = |Σ(γi·Wi·xi) − Msuelo|

Vu = |Σ(γi·Wi) − Vsuelo|

envolvente sobre estados del muro

Donde:

Wi = pesos de zapata/relleno/LSy sobre el talón

Msuelo, Vsuelo = resultante de la presión de contacto bajo el talón en cada estado

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu gobernante = 57.427 Tn·m/m

Vu gobernante = 42.969 Tn/m

Pesos factorizados típicos: γDC = 1.25

γEV = 1.35

γLS = 1.75 (menos reacción de suelo del estado correspondiente)

Por lo tanto, Para el talón Mu = 57.427 Tn·m/m y Vu = 42.969 Tn/m.

Envolvente Resistencia/Evento Extremo; Mu neto = |M descendente - M reaccion suelo| con presion triangular/trapezoidal adoptada.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Peralte efectivo

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

d = h − rec − db2

Donde:

d = peralte efectivo

h = espesor total

rec = recubrimiento a la cara traccionada

db = diámetro de la barra principal

Reemplazando los valores correspondientes:

h = 95.00 cm

rec = 7.50 cm

db = 1.910 cm

d = 95.00 − 7.50 − 1.9102 = 86.55 cm

Por lo tanto, El peralte efectivo utilizado es d = 86.55 cm.

El recubrimiento y el diámetro corresponden a la cara traccionada del elemento.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Acero por resistencia a flexión

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

ω = [1 − √(1 − 4·0.59·Mu/(φ·f'c·b·d²))](2·0.59)

ρ = ω·f'cfy

As = ρ·b·d

Donde:

ω = índice mecánico

Mu = momento último

φ = factor de resistencia

b = ancho unitario

d = peralte efectivo

ρ = cuantía

As = acero requerido

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu = 57.427 Tn·m/m

φ = 0.900

b = 100 cm

d = 86.55 cm

ω = 0.041582

ρ = 0.002079

As = 17.994 cm²/m

Por lo tanto, El acero por resistencia es As,flex = 17.994 cm²/m.

La expresión corresponde a una sección rectangular con bloque equivalente de compresión.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Capacidad mínima, temperatura y acero requerido

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

fr = 2.01·√f'c

S = b·h²6

Mcr = 1.1·fr·S

Mmin = min(Mcr, 1.33·Mu)

As,req = max(As,flex, As,temp, As,cap)

Donde:

fr = módulo de rotura

S = módulo de sección bruta

Mcr = momento de fisuración

Mmin = capacidad mínima

As,temp = acero por temperatura MTC 2.9.1.4.5.8

As,cap = acero para Mmin

Reemplazando los valores correspondientes:

fr = 2.01·√210.0 = 29.128 kg/cm²

S = 100·95.00²6 = 150416.7 cm³

Mcr = 1.1·29.128·150416.71e5 = 48.194 Tn·m/m

1.33·Mu = 76.378 Tn·m/m

Mmin = 48.194 Tn·m/m

fy = 4200.0 kg/cm²

As,temp = 7.65·b·h(2(b+h)·fy)·100 con b = B = 600.0 cm, h = D = 95.0 cm

As,calc = 7.469 cm²/m

As,temp = max(2.33, min(12.70, As,calc)) = 7.469 cm²/m

As,cap = 15.039 cm²/m

As,flex = 17.994 cm²/m

As,req = 17.994 cm²/m

Por lo tanto, Gobierna As,req = 17.994 cm²/m.

El refuerzo adoptado no puede ser menor que los controles de resistencia, temperatura y capacidad mínima.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Refuerzo adoptado y momento resistente

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

As,prov = Abs

a = As,prov·fy(0.85·f'c·b)

Mr = φ·As,prov·fy·(d − a/2)

Donde:

Ab = área de una barra

s = espaciamiento

a = profundidad del bloque equivalente

Mr = momento resistente

Reemplazando los valores correspondientes:

As,prov = 2.8400.150 = 18.933 cm²/m

a = 4.455 cm

Mr = 60.346 Tn·m/m

Por lo tanto, Se adopta 3/4" @ 0.150 m, con estado a flexión OK.

El momento resistente cubre la demanda de cada estado límite y la capacidad mínima aplicable.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Verificación de cortante

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

dv = max(0.9d, 0.72h)

β = 2 (procedimiento simplificado, θ = 45°)

Vr = φv·0.265·β·√f'c·b·d

Donde:

Procedimiento simplificado MTC 2.9.1.5.6.3.4.1 / AASHTO 5.7.3.4.1 cuando la sección crítica está a menos de 3·dv de la cara del muro

b = 100 cm

d = peralte efectivo

Reemplazando los valores correspondientes:

d = 86.55 cm

h = 95.00 cm

dv = max(0.9·86.55, 0.72·95.00) = 77.89 cm

Distancia cortante nula (cara muro < 3·dv): se adopta β = 2.0

Vr = 0.900·0.265·2.0·√210.0·100·86.551000 = 59.825 Tn/m

Vu = 42.969 Tn/m

Por lo tanto, Vu = 42.969 Tn/m ≤ Vr = 59.825 Tn/m: OK.

Zapata y dentellón verifican corte con el procedimiento simplificado porque la sección crítica queda junto a la cara del muro. Referencia: Manual de Puentes MTC 2018 Arts. 2.9.1.5.6.3.3, 2.9.1.5.6.3.4.1 y 2.9.1.5.6.3.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.3 y 5.7.3.4.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018 Arts. 2.9.1.5.6.3.3, 2.9.1.5.6.3.4.1 y 2.9.1.5.6.3.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.3 y 5.7.3.4.

Envolvente Resistencia/Evento Extremo; Mu neto = |M descendente - M reaccion suelo| con presion triangular/trapezoidal adoptada.

## 6.3 Zapata - puntera inferior

### Origen de Mu y Vu - Zapata - puntera inferior

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Mu = Lp²6·(qcara + 2·qmax)

Vu = 0.5·(qcrit + qmax)·(Lp − d)

Donde:

Lp = longitud de puntera

qmax = presión en el borde de puntera

qcara = presión en la cara del muro

qcrit = presión a distancia d de la cara

d = peralte efectivo

Reemplazando los valores correspondientes:

Lp = 2.550 m

d = 0.869 m

Mu gobernante = 59.554 Tn·m/m

Vu gobernante = 30.821 Tn/m

Por lo tanto, Para la puntera Mu = 59.554 Tn·m/m y Vu = 30.821 Tn/m.

Envolvente Resistencia/Evento Extremo con presion triangular/trapezoidal adoptada.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Peralte efectivo

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

d = h − rec − db2

Donde:

d = peralte efectivo

h = espesor total

rec = recubrimiento a la cara traccionada

db = diámetro de la barra principal

Reemplazando los valores correspondientes:

h = 95.00 cm

rec = 7.50 cm

db = 1.910 cm

d = 95.00 − 7.50 − 1.9102 = 86.86 cm

Por lo tanto, El peralte efectivo utilizado es d = 86.86 cm.

El recubrimiento y el diámetro corresponden a la cara traccionada del elemento.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Acero por resistencia a flexión

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

ω = [1 − √(1 − 4·0.59·Mu/(φ·f'c·b·d²))](2·0.59)

ρ = ω·f'cfy

As = ρ·b·d

Donde:

ω = índice mecánico

Mu = momento último

φ = factor de resistencia

b = ancho unitario

d = peralte efectivo

ρ = cuantía

As = acero requerido

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu = 59.554 Tn·m/m

φ = 0.900

b = 100 cm

d = 86.86 cm

ω = 0.042839

ρ = 0.002142

As = 18.606 cm²/m

Por lo tanto, El acero por resistencia es As,flex = 18.606 cm²/m.

La expresión corresponde a una sección rectangular con bloque equivalente de compresión.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Capacidad mínima, temperatura y acero requerido

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

fr = 2.01·√f'c

S = b·h²6

Mcr = 1.1·fr·S

Mmin = min(Mcr, 1.33·Mu)

As,req = max(As,flex, As,temp, As,cap)

Donde:

fr = módulo de rotura

S = módulo de sección bruta

Mcr = momento de fisuración

Mmin = capacidad mínima

As,temp = acero por temperatura MTC 2.9.1.4.5.8

As,cap = acero para Mmin

Reemplazando los valores correspondientes:

fr = 2.01·√210.0 = 29.128 kg/cm²

S = 100·95.00²6 = 150416.7 cm³

Mcr = 1.1·29.128·150416.71e5 = 48.194 Tn·m/m

1.33·Mu = 79.207 Tn·m/m

Mmin = 48.194 Tn·m/m

fy = 4200.0 kg/cm²

As,temp = 7.65·b·h(2(b+h)·fy)·100 con b = B = 600.0 cm, h = D = 95.0 cm

As,calc = 7.469 cm²/m

As,temp = max(2.33, min(12.70, As,calc)) = 7.469 cm²/m

As,cap = 14.982 cm²/m

As,flex = 18.606 cm²/m

As,req = 18.606 cm²/m

Por lo tanto, Gobierna As,req = 18.606 cm²/m.

El refuerzo adoptado no puede ser menor que los controles de resistencia, temperatura y capacidad mínima.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Refuerzo adoptado y momento resistente

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

As,prov = Abs

a = As,prov·fy(0.85·f'c·b)

Mr = φ·As,prov·fy·(d − a/2)

Donde:

Ab = área de una barra

s = espaciamiento

a = profundidad del bloque equivalente

Mr = momento resistente

Reemplazando los valores correspondientes:

As,prov = 2.8400.100 = 28.400 cm²/m

a = 6.682 cm

Mr = 89.664 Tn·m/m

Por lo tanto, Se adopta 3/4" @ 0.100 m, con estado a flexión OK.

El momento resistente cubre la demanda de cada estado límite y la capacidad mínima aplicable.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Verificación de cortante

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

dv = max(0.9d, 0.72h)

β = 2 (procedimiento simplificado, θ = 45°)

Vr = φv·0.265·β·√f'c·b·d

Donde:

Procedimiento simplificado MTC 2.9.1.5.6.3.4.1 / AASHTO 5.7.3.4.1 cuando la sección crítica está a menos de 3·dv de la cara del muro

b = 100 cm

d = peralte efectivo

Reemplazando los valores correspondientes:

d = 86.86 cm

h = 95.00 cm

dv = max(0.9·86.86, 0.72·95.00) = 78.18 cm

Distancia cortante nula (cara muro < 3·dv): se adopta β = 2.0

Vr = 0.900·0.265·2.0·√210.0·100·86.861000 = 60.044 Tn/m

Vu = 30.821 Tn/m

Por lo tanto, Vu = 30.821 Tn/m ≤ Vr = 60.044 Tn/m: OK.

Zapata y dentellón verifican corte con el procedimiento simplificado porque la sección crítica queda junto a la cara del muro. Referencia: Manual de Puentes MTC 2018 Arts. 2.9.1.5.6.3.3, 2.9.1.5.6.3.4.1 y 2.9.1.5.6.3.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.3 y 5.7.3.4.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018 Arts. 2.9.1.5.6.3.3, 2.9.1.5.6.3.4.1 y 2.9.1.5.6.3.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.3 y 5.7.3.4.

Envolvente Resistencia/Evento Extremo con presion triangular/trapezoidal adoptada.

## 6.4 Diente de concreto

### Origen de Mu y Vu - Diente de concreto

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Mu,diente = f(pp,sup, pp,inf, hd)

Vu asociado al empuje pasivo del dentellón

Donde:

pp,sup/pp,inf = presiones pasivas en extremos del dentellón

hd = altura del diente

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu = 1.217 Tn·m/m

Vu = 6.237 Tn/m

Por lo tanto, Para el dentellón Mu = 1.217 Tn·m/m y Vu = 6.237 Tn/m.

La demanda proviene del diagrama pasivo movilizado sobre la cara del diente.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Peralte efectivo

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

d = h − rec − db2

Donde:

d = peralte efectivo

h = espesor total

rec = recubrimiento a la cara traccionada

db = diámetro de la barra principal

Reemplazando los valores correspondientes:

h = 40.00 cm

rec = 7.50 cm

db = 1.270 cm

d = 40.00 − 7.50 − 1.2702 = 31.86 cm

Por lo tanto, El peralte efectivo utilizado es d = 31.86 cm.

El recubrimiento y el diámetro corresponden a la cara traccionada del elemento.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Acero por resistencia a flexión

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

ω = [1 − √(1 − 4·0.59·Mu/(φ·f'c·b·d²))](2·0.59)

ρ = ω·f'cfy

As = ρ·b·d

Donde:

ω = índice mecánico

Mu = momento último

φ = factor de resistencia

b = ancho unitario

d = peralte efectivo

ρ = cuantía

As = acero requerido

Reemplazando los valores correspondientes:

Mu = 1.217 Tn·m/m

φ = 0.900

b = 100 cm

d = 31.86 cm

ω = 0.006363

ρ = 0.000318

As = 1.014 cm²/m

Por lo tanto, El acero por resistencia es As,flex = 1.014 cm²/m.

La expresión corresponde a una sección rectangular con bloque equivalente de compresión.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Capacidad mínima, temperatura y acero requerido

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

fr = 2.01·√f'c

S = b·h²6

Mcr = 1.1·fr·S

Mmin = min(Mcr, 1.33·Mu)

As,req = max(As,flex, As,temp, As,cap)

Donde:

fr = módulo de rotura

S = módulo de sección bruta

Mcr = momento de fisuración

Mmin = capacidad mínima

As,temp = acero por temperatura MTC 2.9.1.4.5.8

As,cap = acero para Mmin

Reemplazando los valores correspondientes:

fr = 2.01·√210.0 = 29.128 kg/cm²

S = 100·40.00²6 = 26666.7 cm³

Mcr = 1.1·29.128·26666.71e5 = 8.544 Tn·m/m

1.33·Mu = 1.618 Tn·m/m

Mmin = 1.618 Tn·m/m

fy = 4200.0 kg/cm²

As,temp = 7.65·b·h(2(b+h)·fy)·100 con b = ancho del diente = 40.0 cm, h = altura del diente = 40.0 cm

As,calc = 1.821 cm²/m

As,temp = max(2.33, min(12.70, As,calc)) = 2.330 cm²/m

As,cap = 1.350 cm²/m

As,flex = 1.014 cm²/m

As,req = 2.330 cm²/m

Por lo tanto, Gobierna As,req = 2.330 cm²/m.

El refuerzo adoptado no puede ser menor que los controles de resistencia, temperatura y capacidad mínima.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Refuerzo adoptado y momento resistente

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

As,prov = Abs

a = As,prov·fy(0.85·f'c·b)

Mr = φ·As,prov·fy·(d − a/2)

Donde:

Ab = área de una barra

s = espaciamiento

a = profundidad del bloque equivalente

Mr = momento resistente

Reemplazando los valores correspondientes:

As,prov = 1.2900.300 = 4.300 cm²/m

a = 1.012 cm

Mr = 5.097 Tn·m/m

Por lo tanto, Se adopta 1/2" @ 0.300 m, con estado a flexión OK.

El momento resistente cubre la demanda de cada estado límite y la capacidad mínima aplicable.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Verificación de cortante

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

Mu,usado = max(Mu, Vu·dv)

εs = 1000·(Mu,usado/dv + Vu)(Es·As,prov)

dv = max(0.9d, 0.72h)

sx = dv

sxe = sx·1.38(ag + 0.63)

β = 4.8(1 + 750·εs)·51(39 + sxe)

Vr = φv·0.265·β·√f'c·b·d

Donde:

Procedimiento general MTC 2.9.1.5.6.3.4.2 / AASHTO 5.7.3.4.2 sin estribos transversales

εs = deformación longitudinal media

sx y sxe = espaciamiento de fisuras y valor efectivo (in)

ag = tamaño máximo de agregado (= 3/4" adoptado)

Es = 2 000 000 kg/cm²

b = 100 cm

Reemplazando los valores correspondientes:

d = 31.86 cm

h = 40.00 cm

dv = max(0.9·31.86, 0.72·40.00) = 28.80 cm

Mu = 1.217 Tn·m/m

Vu = 6.237 Tn/m

Mu,usado = max(1.217, 6.237·0.288) = 1.796 Tn·m/m

εs = 1000·(1.796/0.288 + 6.237)(2000000·4.300) = 0.001450

sx = 11.339 in

ag = 0.75 in

sxe = 11.339·1.38(0.75 + 0.63) = 11.339 in

β = 4.8(1 + 750·0.001450)·51(39 + 11.339) = 2.329225

Vr = 0.900·0.265·2.329225·√210.0·100·31.861000 = 25.652 Tn/m

Por lo tanto, Vu = 6.237 Tn/m ≤ Vr = 25.652 Tn/m: OK.

β se calcula con el acero principal adoptado (As,prov) porque la deformación longitudinal depende del refuerzo suministrado. Referencia: Manual de Puentes MTC 2018 Arts. 2.9.1.5.6.3.3, 2.9.1.5.6.3.4.1 y 2.9.1.5.6.3.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.3 y 5.7.3.4.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018 Arts. 2.9.1.5.6.3.3, 2.9.1.5.6.3.4.1 y 2.9.1.5.6.3.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.3 y 5.7.3.4.

Mr >= max(Mu, min(Mcr, 1.33Mu))

# 7. Servicio y detallado

## 7.1 Control de fisuración

### Fisuración - Pantalla

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

fs = Ms(As·0.90·d) ≤ 0.60fy

βs = 1 + dc(0.7·(h−dc))

smax = 123000·γe(βs·fss) − 2·dc  (MPa, mm)

Donde:

Ms = momento de servicio

fs = esfuerzo en acero

fss = esfuerzo usado (≤0.60fy)

dc = distancia a la fibra extrema

βs = factor de fisuración

γe = factor de exposición (=1)

Reemplazando los valores correspondientes:

Ms = 43.407 Tn·m/m

fs = 2383.9 kg/cm² ≤ 0.60fy = 2520.0 kg/cm²: CUMPLE

fss usada en espaciamiento = 2383.9 kg/cm² = 233.778 MPa

h = 95.00 cm

dc = 5.96 cm

βs = 1 + 5.96(0.7·(95.00−5.96)) = 1.0955

smax = 123000·1.0(1.0955·233.778) − 2·5.96·10 = 361.2 mm = 0.361 m

Por lo tanto, Esfuerzo: CUMPLE; sprov = 0.125 m ≤ smax = 0.361 m: CUMPLE; resultado conjunto: CUMPLE.

El esfuerzo real y el espaciamiento se verifican independientemente según MTC/AASHTO.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.4; AASHTO LRFD 5.7.3.4.

### Fisuración - Zapata - talon superior

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

fs = Ms(As·0.90·d) ≤ 0.60fy

βs = 1 + dc(0.7·(h−dc))

smax = 123000·γe(βs·fss) − 2·dc  (MPa, mm)

Donde:

Ms = momento de servicio

fs = esfuerzo en acero

fss = esfuerzo usado (≤0.60fy)

dc = distancia a la fibra extrema

βs = factor de fisuración

γe = factor de exposición (=1)

Reemplazando los valores correspondientes:

Ms = 20.943 Tn·m/m

fs = 1420.1 kg/cm² ≤ 0.60fy = 2520.0 kg/cm²: CUMPLE

fss usada en espaciamiento = 1420.1 kg/cm² = 139.265 MPa

h = 95.00 cm

dc = 8.46 cm

βs = 1 + 8.46(0.7·(95.00−8.46)) = 1.1396

smax = 123000·1.0(1.1396·139.265) − 2·8.46·10 = 605.9 mm = 0.606 m

Por lo tanto, Esfuerzo: CUMPLE; sprov = 0.150 m ≤ smax = 0.606 m: CUMPLE; resultado conjunto: CUMPLE.

El esfuerzo real y el espaciamiento se verifican independientemente según MTC/AASHTO.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.4; AASHTO LRFD 5.7.3.4.

### Fisuración - Zapata - puntera inferior

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

fs = Ms(As·0.90·d) ≤ 0.60fy

βs = 1 + dc(0.7·(h−dc))

smax = 123000·γe(βs·fss) − 2·dc  (MPa, mm)

Donde:

Ms = momento de servicio

fs = esfuerzo en acero

fss = esfuerzo usado (≤0.60fy)

dc = distancia a la fibra extrema

βs = factor de fisuración

γe = factor de exposición (=1)

Reemplazando los valores correspondientes:

Ms = 41.667 Tn·m/m

fs = 1876.7 kg/cm² ≤ 0.60fy = 2520.0 kg/cm²: CUMPLE

fss usada en espaciamiento = 1876.7 kg/cm² = 184.037 MPa

h = 95.00 cm

dc = 8.46 cm

βs = 1 + 8.46(0.7·(95.00−8.46)) = 1.1396

smax = 123000·1.0(1.1396·184.037) − 2·8.46·10 = 417.4 mm = 0.417 m

Por lo tanto, Esfuerzo: CUMPLE; sprov = 0.100 m ≤ smax = 0.417 m: CUMPLE; resultado conjunto: CUMPLE.

El esfuerzo real y el espaciamiento se verifican independientemente según MTC/AASHTO.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.4; AASHTO LRFD 5.7.3.4.

### Fisuración - Diente de concreto

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

fs = Ms(As·0.90·d) ≤ 0.60fy

βs = 1 + dc(0.7·(h−dc))

smax = 123000·γe(βs·fss) − 2·dc  (MPa, mm)

Donde:

Ms = momento de servicio

fs = esfuerzo en acero

fss = esfuerzo usado (≤0.60fy)

dc = distancia a la fibra extrema

βs = factor de fisuración

γe = factor de exposición (=1)

Reemplazando los valores correspondientes:

Ms = 1.217 Tn·m/m

fs = 986.6 kg/cm² ≤ 0.60fy = 2520.0 kg/cm²: CUMPLE

fss usada en espaciamiento = 986.6 kg/cm² = 96.748 MPa

h = 40.00 cm

dc = 8.13 cm

βs = 1 + 8.13(0.7·(40.00−8.13)) = 1.3647

smax = 123000·1.0(1.3647·96.748) − 2·8.13·10 = 768.9 mm = 0.769 m

Por lo tanto, Esfuerzo: CUMPLE; sprov = 0.300 m ≤ smax = 0.769 m: CUMPLE; resultado conjunto: CUMPLE.

El esfuerzo real y el espaciamiento se verifican independientemente según MTC/AASHTO.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.4; AASHTO LRFD 5.7.3.4.

## 7.2 Desarrollo y anclaje

### Desarrollo - Pantalla

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

ldb = 2.4·db·fyf'c  (db in, fy y f'c en ksi)

ld = max(ldb·λu·λr·λc·λcf·λexc ; 12 in)

Donde:

ldb = longitud básica de desarrollo

λu, λr, λc, λcf = factores de ubicación, recubrimiento, concreto ligero y confinamiento

λexc = As,req/As,prov (≥0.4)

Reemplazando los valores correspondientes:

db = 1.910 cm

fy = 4200.0 kg/cm²

f'c = 210.0 kg/cm²

λu = 1.00

λr = 1.00

λc = 1.00

λcf = 1.00

λexc = As,reqAs,prov = 0.9055

ldb = 158.45 cm

ld recto = 143.48 cm

ld gancho = 30.48 cm

ldisp = 87.50 cm

Por lo tanto, Se adopta anclaje GANCHO; ldisp = 87.50 cm y longitud requerida = 30.48 cm: OK.

Si la longitud recta disponible no alcanza ldb, se verifica anclaje con gancho estándar.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.6.5.6.2.1; AASHTO LRFD 5.11.2.1.

### Desarrollo - Zapata - talon superior

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

ldb = 2.4·db·fyf'c  (db in, fy y f'c en ksi)

ld = max(ldb·λu·λr·λc·λcf·λexc ; 12 in)

Donde:

ldb = longitud básica de desarrollo

λu, λr, λc, λcf = factores de ubicación, recubrimiento, concreto ligero y confinamiento

λexc = As,req/As,prov (≥0.4)

Reemplazando los valores correspondientes:

db = 1.910 cm

fy = 4200.0 kg/cm²

f'c = 210.0 kg/cm²

λu = 1.00

λr = 1.00

λc = 1.00

λcf = 1.00

λexc = As,reqAs,prov = 0.9504

ldb = 158.45 cm

ld recto = 150.59 cm

ld gancho = 31.99 cm

ldisp = 242.50 cm

Por lo tanto, Se adopta anclaje RECTO; ldisp = 242.50 cm y longitud requerida = 150.59 cm: OK.

Si la longitud recta disponible no alcanza ldb, se verifica anclaje con gancho estándar.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.6.5.6.2.1; AASHTO LRFD 5.11.2.1.

### Desarrollo - Zapata - puntera inferior

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

ldb = 2.4·db·fyf'c  (db in, fy y f'c en ksi)

ld = max(ldb·λu·λr·λc·λcf·λexc ; 12 in)

Donde:

ldb = longitud básica de desarrollo

λu, λr, λc, λcf = factores de ubicación, recubrimiento, concreto ligero y confinamiento

λexc = As,req/As,prov (≥0.4)

Reemplazando los valores correspondientes:

db = 1.910 cm

fy = 4200.0 kg/cm²

f'c = 210.0 kg/cm²

λu = 1.00

λr = 1.00

λc = 1.00

λcf = 1.00

λexc = As,reqAs,prov = 0.6551

ldb = 158.45 cm

ld recto = 103.81 cm

ld gancho = 22.05 cm

ldisp = 247.50 cm

Por lo tanto, Se adopta anclaje RECTO; ldisp = 247.50 cm y longitud requerida = 103.81 cm: OK.

Si la longitud recta disponible no alcanza ldb, se verifica anclaje con gancho estándar.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.6.5.6.2.1; AASHTO LRFD 5.11.2.1.

### Desarrollo - Diente de concreto

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

ldb = 2.4·db·fyf'c  (db in, fy y f'c en ksi)

ld = max(ldb·λu·λr·λc·λcf·λexc ; 12 in)

Donde:

ldb = longitud básica de desarrollo

λu, λr, λc, λcf = factores de ubicación, recubrimiento, concreto ligero y confinamiento

λexc = As,req/As,prov (≥0.4)

Reemplazando los valores correspondientes:

db = 1.270 cm

fy = 4200.0 kg/cm²

f'c = 210.0 kg/cm²

λu = 1.00

λr = 1.00

λc = 1.00

λcf = 1.00

λexc = As,reqAs,prov = 0.5419

ldb = 105.36 cm

ld recto = 57.09 cm

ld gancho = 15.24 cm

ldisp = 87.50 cm

Por lo tanto, Se adopta anclaje RECTO; ldisp = 87.50 cm y longitud requerida = 57.09 cm: OK.

Si la longitud recta disponible no alcanza ldb, se verifica anclaje con gancho estándar.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.6.5.6.2.1; AASHTO LRFD 5.11.2.1.

## 7.3 Corte del acero principal de pantalla

### Patrón de acero superior continuo

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

smax,pat = AbAs,temp

n = ⌊smax,patsinf⌋

ssup = n·sinf

As,sup = Abssup

As,sup ≥ As,temp

Donde:

smax,pat = espaciamiento máximo compatible con el mínimo por temperatura

n = número de barras inferiores entre barras superiores continuas

sinf y ssup = espaciamientos inferior y superior

Ab = área de barra

Reemplazando los valores correspondientes:

As,temp = 5.596 cm²/m

Ab = 2.840 cm² (3/4")

smax,pat = 2.8405.596 = 0.300 m

sinf = 0.125 m

n = ⌊0.3000.125⌋ = 2

ssup = 2·0.125 = 0.250 m

As,sup = 2.8400.250 = 11.360 cm²/m

Por lo tanto, As,sup = 11.360 cm²/m ≥ As,temp = 5.596 cm²/m: OK.

El acero superior continuo reutiliza la misma barra de la parrilla inferior, continuando 1 de cada 2 barras para respetar el mínimo por temperatura.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.5.8; AASHTO LRFD 5.10.8.

### Altura teórica de corte ht

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

As,req(h) = max(As,R(h; φ(εt)), As,E(h; φ(εt)), As,min)

d(h) = t(h) − rec − db2

Mr,R(h) = φ(εt)·Mn

Mr,E(h) = φ(εt)·Mn

ht = min{h | Mr,R ≥ Mu,R, Mr,E ≥ Mu,E y As,sup ≥ As,req(h)}

Donde:

h = cota sobre la zapata

t(h) = espesor de pantalla en h

Mu(h) = momento factorizado del tramo de relleno superior

As,sup = acero continuo superior

ht = altura teórica de corte

Reemplazando los valores correspondientes:

Hp = 6.850 m

ht = 2.274 m

t(ht) = 76.74 cm

d(ht) = 76.74 − 5.00 − 0.955 = 70.78 cm

Mu(ht) = 22.422 Tn·m/m

As,flex = 8.500 cm²/m

As,min = 11.360 cm²/m

As,req(ht) = 11.360 cm²/m

As,sup = 11.360 cm²/m

Mreq = max(Mu, Mmin) = 29.822 Tn·m/m

Mr(ht) = 29.822 Tn·m/m (φ = 0.90)

Por lo tanto, En ht = 2.274 m: Mr = 29.822 Tn·m/m ≥ Mreq = 29.822 Tn·m/m y As,sup ≥ As,req(ht): OK.

ht se obtiene por búsqueda en [0, Hp]: es la cota más baja desde la que el acero superior continuo puede resistir el momento remanente del relleno.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Sección 2.9.4.2; AASHTO LRFD 5.7.3.

### Altura constructiva y longitudes de barras

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

hc = ht + ld

Lcort = hc + ld

Lcont = Hp + ld

Donde:

hc = altura constructiva de terminación de barras cortadas sobre la zapata

ht = altura teórica de corte

ld = longitud de desarrollo de la sección 7.2

Lcort = longitud de barras cortadas

Lcont = longitud de barras continuas

Hp = altura de pantalla

Reemplazando los valores correspondientes:

ht = 2.274 m

ld = 0.305 m

hc = 2.274 + 0.305 = 2.579 m sobre la zapata

Lcort = 2.579 + 0.305 = 2.884 m

Hp = 6.850 m

Lcont = 6.850 + 0.305 = 7.155 m

Por lo tanto, Barras cortadas (3/4" @ 0.125 m): L = 2.884 m; barras continuas (1 de cada 2, 3/4" @ 0.250 m): L = 7.155 m.

Las barras cortadas se prolongan ld por debajo de hc para desarrollo en zapata; las continuas llegan hasta la coronación con ld adicional de anclaje.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.6.5.6.2.1; AASHTO LRFD 5.11.2.1.

Patrón constructivo adoptado: continúa 1 de cada 2 barras de la parrilla inferior; las barras restantes terminan en la altura constructiva de corte.

| Zona | Refuerzo | As provisto | Longitud |
| --- | --- | --- | --- |
| Inferior | 3/4" @ 0.125 m | 22.720 cm²/m | 2.884 m |
| Superior continuo (1 de cada 2) | 3/4" @ 0.250 m | 11.360 cm²/m | 7.155 m |

Estado del corte: OK. Acero superior continuo: 1 de cada 2 barras inferiores; las barras cortadas se prolongan ld sobre el corte teorico.

## 7.4 Acero secundario y transversal

### Pantalla - vertical exterior

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

As,temp = 7.65·b·h(2(b+h)·fy)·100

2.33 ≤ As,temp ≤ 12.70

As,adic = max(0, As,temp − As,princ)

As,prov = Abs ≥ As,adic

s ≤ smax

Donde:

As,temp = mínimo normativo por temperatura y retracción en cada cara y dirección

As,princ = acero estructural principal ya colocado en la misma cara/dirección

As,adic = acero adicional requerido

smax = 30 cm cuando el espesor > 45 cm

Reemplazando los valores correspondientes:

b = 67.5 cm

h = 685.0 cm

As,calc = 5.596 cm²/m

As,temp = 5.596 cm²/m

As,princ = 0.000 cm²/m (no hay acero principal en esta cara/dirección)

As,adic = max(0, 5.596 − 0.000) = 5.596 cm²/m

Se adopta 3/8" @ 0.125 m → As,prov = 5.680 cm²/m

smax = 30.0 cm

Por lo tanto, As,prov = 5.680 cm²/m ≥ As,adic = 5.596 cm²/m; s = 12.5 cm ≤ smax = 30.0 cm: OK.

La verificación se realiza por cara y dirección según MTC 2.9.1.4.5.8. Cuando As,adic = 0 el requerimiento normativo As,temp sigue siendo 5.596 cm²/m, satisfecho por el acero principal.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.5.8; AASHTO LRFD 5.10.8.

Ubicación: Cara exterior al relleno; dirección: Vertical. Acero vertical adicional en cara exterior; la cara opuesta queda cubierta por el acero principal vertical.

### Pantalla - horizontal relleno

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

As,temp = 7.65·b·h(2(b+h)·fy)·100

2.33 ≤ As,temp ≤ 12.70

As,adic = max(0, As,temp − As,princ)

As,prov = Abs ≥ As,adic

s ≤ smax

Donde:

As,temp = mínimo normativo por temperatura y retracción en cada cara y dirección

As,princ = acero estructural principal ya colocado en la misma cara/dirección

As,adic = acero adicional requerido

smax = 30 cm cuando el espesor > 45 cm

Reemplazando los valores correspondientes:

b = 67.5 cm

h = 685.0 cm

As,calc = 5.596 cm²/m

As,temp = 5.596 cm²/m

As,princ = 0.000 cm²/m (no hay acero principal en esta cara/dirección)

As,adic = max(0, 5.596 − 0.000) = 5.596 cm²/m

Se adopta 3/8" @ 0.125 m → As,prov = 5.680 cm²/m

smax = 30.0 cm

Por lo tanto, As,prov = 5.680 cm²/m ≥ As,adic = 5.596 cm²/m; s = 12.5 cm ≤ smax = 30.0 cm: OK.

La verificación se realiza por cara y dirección según MTC 2.9.1.4.5.8. Cuando As,adic = 0 el requerimiento normativo As,temp sigue siendo 5.596 cm²/m, satisfecho por el acero principal.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.5.8; AASHTO LRFD 5.10.8.

Ubicación: Cara interior / relleno; dirección: Horizontal transversal. Acero horizontal de distribucion en ambas caras; el acero principal es vertical. Cara de relleno.

### Pantalla - horizontal exterior

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

As,temp = 7.65·b·h(2(b+h)·fy)·100

2.33 ≤ As,temp ≤ 12.70

As,adic = max(0, As,temp − As,princ)

As,prov = Abs ≥ As,adic

s ≤ smax

Donde:

As,temp = mínimo normativo por temperatura y retracción en cada cara y dirección

As,princ = acero estructural principal ya colocado en la misma cara/dirección

As,adic = acero adicional requerido

smax = 30 cm cuando el espesor > 45 cm

Reemplazando los valores correspondientes:

b = 67.5 cm

h = 685.0 cm

As,calc = 5.596 cm²/m

As,temp = 5.596 cm²/m

As,princ = 0.000 cm²/m (no hay acero principal en esta cara/dirección)

As,adic = max(0, 5.596 − 0.000) = 5.596 cm²/m

Se adopta 3/8" @ 0.125 m → As,prov = 5.680 cm²/m

smax = 30.0 cm

Por lo tanto, As,prov = 5.680 cm²/m ≥ As,adic = 5.596 cm²/m; s = 12.5 cm ≤ smax = 30.0 cm: OK.

La verificación se realiza por cara y dirección según MTC 2.9.1.4.5.8. Cuando As,adic = 0 el requerimiento normativo As,temp sigue siendo 5.596 cm²/m, satisfecho por el acero principal.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.5.8; AASHTO LRFD 5.10.8.

Ubicación: Cara exterior al relleno; dirección: Horizontal transversal. Acero horizontal de distribucion en ambas caras; el acero principal es vertical. Cara exterior.

### Zapata - transversal superior

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

As,temp = 7.65·b·h(2(b+h)·fy)·100

2.33 ≤ As,temp ≤ 12.70

As,adic = max(0, As,temp − As,princ)

As,prov = Abs ≥ As,adic

s ≤ smax

Donde:

As,temp = mínimo normativo por temperatura y retracción en cada cara y dirección

As,princ = acero estructural principal ya colocado en la misma cara/dirección

As,adic = acero adicional requerido

smax = 30 cm cuando el espesor > 45 cm

Reemplazando los valores correspondientes:

b = 600.0 cm

h = 95.0 cm

As,calc = 7.469 cm²/m

As,temp = 7.469 cm²/m

As,princ = 0.000 cm²/m (no hay acero principal en esta cara/dirección)

As,adic = max(0, 7.469 − 0.000) = 7.469 cm²/m

Se adopta 5/8" @ 0.250 m → As,prov = 8.000 cm²/m

smax = 30.0 cm

Por lo tanto, As,prov = 8.000 cm²/m ≥ As,adic = 7.469 cm²/m; s = 25.0 cm ≤ smax = 30.0 cm: OK.

La verificación se realiza por cara y dirección según MTC 2.9.1.4.5.8. Cuando As,adic = 0 el requerimiento normativo As,temp sigue siendo 7.469 cm²/m, satisfecho por el acero principal.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.5.8; AASHTO LRFD 5.10.8.

Ubicación: Superior; dirección: Horizontal transversal a talon/puntera. Acero transversal superior; el acero principal del talon es longitudinal y no cubre el minimo por temperatura en esta direccion.

### Zapata - transversal inferior

Para desarrollar esta verificación se emplea la siguiente expresión:

As,temp = 7.65·b·h(2(b+h)·fy)·100

2.33 ≤ As,temp ≤ 12.70

As,adic = max(0, As,temp − As,princ)

As,prov = Abs ≥ As,adic

s ≤ smax

Donde:

As,temp = mínimo normativo por temperatura y retracción en cada cara y dirección

As,princ = acero estructural principal ya colocado en la misma cara/dirección

As,adic = acero adicional requerido

smax = 30 cm cuando el espesor > 45 cm

Reemplazando los valores correspondientes:

b = 600.0 cm

h = 95.0 cm

As,calc = 7.469 cm²/m

As,temp = 7.469 cm²/m

As,princ = 0.000 cm²/m (no hay acero principal en esta cara/dirección)

As,adic = max(0, 7.469 − 0.000) = 7.469 cm²/m

Se adopta 5/8" @ 0.250 m → As,prov = 8.000 cm²/m

smax = 30.0 cm

Por lo tanto, As,prov = 8.000 cm²/m ≥ As,adic = 7.469 cm²/m; s = 25.0 cm ≤ smax = 30.0 cm: OK.

La verificación se realiza por cara y dirección según MTC 2.9.1.4.5.8. Cuando As,adic = 0 el requerimiento normativo As,temp sigue siendo 7.469 cm²/m, satisfecho por el acero principal.

Referencia normativa: Manual de Puentes MTC 2018, Art. 2.9.1.4.5.8; AASHTO LRFD 5.10.8.

Ubicación: Inferior; dirección: Horizontal transversal a talon/puntera. Acero transversal inferior; el acero principal de la puntera es longitudinal y no cubre el minimo por temperatura en esta direccion.

# 8. Detalle y resumen adoptado

## 8.1 Cuadro de barras

| Marca | Elemento | Cara/ubicación | Barra | s (m) | L (m) | Anclaje (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Pantalla | Cara relleno | 3/4" | 0.125 | 7.155 | 0.305 |
| E2 | Pantalla | Cara exterior al relleno | 3/8" | 0.125 | 6.850 | 0.000 |
| E3 | Pantalla | Cara interior / relleno | 3/8" | 0.125 | 1.000 | 0.000 |
| E4 | Pantalla | Cara exterior al relleno | 3/8" | 0.125 | 1.000 | 0.000 |
| E5 | Zapata - talon superior | Superior talon | 3/4" | 0.150 | 4.006 | 1.506 |
| E6 | Zapata - puntera inferior | Inferior puntera | 3/4" | 0.100 | 3.588 | 1.038 |
| E7 | Zapata | Superior | 5/8" | 0.250 | 1.000 | 0.000 |
| E8 | Zapata | Inferior | 5/8" | 0.250 | 1.000 | 0.000 |
| E9 | Diente de concreto | Cara pasiva | 1/2" | 0.300 | 0.971 | 0.571 |

Las longitudes corresponden a la franja de diseño y deben coordinarse con recubrimientos, empalmes, radios de doblado y planos de construcción.

## 8.2 Resumen del diseño

| Elemento | Función/ubicación | Refuerzo adoptado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantalla | Acero principal | 3/4" @ 0.125 m | OK |
| Zapata - talon superior | Acero principal | 3/4" @ 0.150 m | OK |
| Zapata - puntera inferior | Acero principal | 3/4" @ 0.100 m | OK |
| Diente de concreto | Acero principal | 1/2" @ 0.300 m | OK |
| Pantalla | Cara exterior al relleno | 3/8" @ 0.125 m | OK |
| Pantalla | Cara interior / relleno | 3/8" @ 0.125 m | OK |
| Pantalla | Cara exterior al relleno | 3/8" @ 0.125 m | OK |
| Zapata | Superior | 5/8" @ 0.250 m | OK |
| Zapata | Inferior | 5/8" @ 0.250 m | OK |

Estado global del diseño adoptado: CUMPLE. El reporte conserva exclusivamente las opciones de refuerzo seleccionadas en el flujo de diseño.

# 9. Referencias normativas

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Manual de Puentes, Lima, 2018. Archivo de consulta: docs/Manual de Puentes MTC 2018 (PGA).pdf.

Rodríguez Serquén, Arturo. Puentes con AASHTO LRFD 2020, 9th Edition. Archivo de consulta en la carpeta docs del proyecto.

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, criterios equivalentes incorporados mediante las referencias del Manual de Puentes MTC 2018.